เครื่องช่วยอ่านฉลากยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านการแปลงข้อความเป็นเสียง

AI-Powered Assistive Device for Reading Medicine Labels Using

Text-to-Speech Conversion

ขวัญแก้ว สมงาม พัฒน์นรี ตีที

ณัฐธิดา ปะวะสี1 น้ำทิพย์ ค้าทอง1

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว, ตำบลวัฒนานคร, อำเภอวัฒนานคร, จังหวัดสระแก้ว 27160

Email: 6700043@pcshssk.ac.th

บทคัดย่อ

เครื่องช่วยอ่านฉลากยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านการแปลงข้อความเป็นเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับอ่านข้อความจากฉลากยา วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ และแปลงข้อมูลเป็นเสียงพูด เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลตัวอักษร สามารถรับรู้ข้อมูลบนฉลากยาได้อย่างถูกต้อง สะดวก และลดโอกาสการใช้ยาผิดพลาด ระบบต้นแบบประกอบด้วยบอร์ด Raspberry Pi 5 และกล้อง USB โดยประยุกต์ใช้ระบบรู้จำอักขระจากภาพแบบผสม (Hybrid OCR) สำหรับอ่านข้อความบนฉลากยา จากนั้นประมวลผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) เพื่อแก้ไข วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลสำคัญ ก่อนแปลงข้อความเป็นเสียงด้วยระบบ Text-to-Speech และแสดงผลผ่านลำโพง ผลการทดสอบพบว่า การประมวลผลด้วย โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM)  ช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลจากร้อยละ 77.85 เป็นร้อยละ 92.93 ระบบใช้เวลาในการประมวลผลเฉลี่ย 21.33 วินาที ต่อครั้ง และผู้ทดสอบจำนวน 5 คนมีความเข้าใจข้อมูลจากเสียงในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.73 จาก 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.67 สรุปได้ว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลบนฉลากยา ลดความเสี่ยงจากการใช้ยาผิดพลาด และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านการใช้ยาในอนาคต

คำสำคัญ:  ปัญญาประดิษฐ์, ฉลากยา, การรู้จำอักขระจากภาพ, โมเดลภาษาขนาดใหญ่, การแปลงข้อความเป็นเสียง

1.บทนำ

ในปัจจุบัน โรงพยาบาล สถานพยาบาล และร้านขายยาส่วนใหญ่นิยมใช้ฉลากยาเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อยา ขนาดยา วิธีการใช้ยา และข้อควรระวัง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และผู้ที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อความขนาดเล็ก ยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลบนฉลากยา ซึ่งอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอันตรายที่สามารถป้องกันได้ และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (World Health Organization [WHO], 2017)

แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีระบบรู้จำอักขระจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) ที่สามารถอ่านข้อความจากภาพได้ แต่ฉลากยามักประกอบด้วยข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และข้อมูลที่เขียนด้วยลายมือ ทำให้การอ่านข้อความยังมีความคลาดเคลื่อนในบางกรณี งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ระบบรู้จำอักขระจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) ร่วมกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด (Generative AI) สามารถช่วยวิเคราะห์ แก้ไข และสรุปข้อมูลจากฉลากยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ (Sathanarugsawait et al., 2025)

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงพัฒนา เครื่องช่วยอ่านฉลากยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านการแปลงข้อความเป็นเสียง โดยใช้บอร์ด Raspberry Pi 5 ร่วมกับระบบรู้จำอักขระแบบผสม (Hybrid OCR) ซึ่งประกอบด้วย TrOCR และ EasyOCR เพื่ออ่านข้อความทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และลายมือเขียน จากนั้นนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขข้อความที่อ่านผิด และสรุปข้อมูลสำคัญของยา ก่อนแปลงผลลัพธ์เป็นเสียงด้วยระบบ Text-to-Speech เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลบนฉลากยาได้สะดวก เข้าใจง่าย และลดความเสี่ยงจากการใช้ยาผิดพลาด

2.วิธีการดำเนินงาน

2.1 อุปกรณ์และชุดข้อมูล

ระบบต้นแบบพัฒนาบนบอร์ด Raspberry Pi 5 ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลัก เชื่อมต่อกับกล้อง USB Webcam ความละเอียด 1080p สำหรับรับภาพฉลากยา และลำโพง USB สำหรับแสดงผลเสียง โดยการบันทึกภาพดำเนินการภายในกล่องควบคุมแสงเพื่อให้ได้สภาพแสงที่คงที่และลดผลกระทบจากแสงภายนอก สำหรับการพัฒนาแบบจำลอง ใช้ชุดข้อมูล IAM Handwriting Line Dataset (Teklia/IAM-line) จากแพลตฟอร์ม Hugging Face จำนวน 1,900 ภาพ แบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับฝึก 1,500 ภาพ และชุดข้อมูลสำหรับประเมินผล 400 ภาพ โดยแบ่งข้อมูลด้วยวิธี Stratified Sampling ตามจำนวนอักขระของแต่ละภาพ เพื่อให้ชุดข้อมูลมีการกระจายของความยาวข้อความอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังใช้ตัวอย่างฉลากยาจริงที่มีทั้งข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และลายมือเขียน จากบรรจุภัณฑ์ยาเม็ด ยาน้ำ และยาทาภายนอก สำหรับทดสอบการทำงานของระบบในสภาพแวดล้อมจริง ภาพในชุดข้อมูลสำหรับฝึกได้รับการทำ Data Augmentation ได้แก่ การปรับความสว่าง การหมุนภาพ และการเพิ่ม Gaussian Blur เพื่อเพิ่มความทนทานของแบบจำลองต่อความแปรผันของภาพจากการใช้งานจริง

2.2 สถาปัตยกรรมการประมวลผลของระบบ

ภาพที่ 2.2 System Pipeline

การทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในภาพที่ 2.2

2.2.1 การรับภาพฉลากยา

กล้อง USB Webcam ทำหน้าที่บันทึกภาพฉลากยาภายในกล่องควบคุมแสง และส่งภาพเข้าสู่ Raspberry Pi 5 เพื่อเตรียมสำหรับการประมวลผล

2.2.2 การอ่านข้อความด้วยระบบรู้จำอักขระแบบผสม Hybrid OCR

ภาพฉลากยาถูกแบ่งออกเป็นแต่ละบรรทัดข้อความก่อนส่งเข้าสู่แบบจำลอง TrOCR เพื่ออ่านข้อความภาษาอังกฤษ จากนั้นระบบตรวจสอบชื่อยาด้วยฐานข้อมูลยา (Medicine Dictionary) หากตรวจพบชื่อยาที่ตรงกับฐานข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปทันที แต่หากค่าความเชื่อมั่นต่ำหรือพบข้อความภาษาไทย ระบบจะเรียกใช้ EasyOCR เพื่ออ่านข้อความเพิ่มเติมและรวมผลลัพธ์ก่อนดำเนินการต่อ

2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่

ข้อความที่ได้จากระบบรู้จำอักขระจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR)

จะถูกส่งเข้าสู่โมเดล Google Gemini 1.5 Flash ผ่าน OpenRouter API เพื่อแก้ไขคำที่อ่านผิด วิเคราะห์บริบท และสรุปข้อมูลสำคัญของฉลากยาให้อยู่ในรูปแบบภาษาไทยที่เข้าใจง่าย โดยประกอบด้วยชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช้ และข้อควรระวัง

2.2.4 การแปลงข้อความเป็นเสียง

ข้อความสรุปถูกส่งเข้าสู่ระบบ Text-to-Speech เพื่อสังเคราะห์เสียงภาษาไทยและแสดงผลผ่านลำโพง USB โดยระบบถูกตั้งค่าให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง Raspberry Pi 5

3. สรุปและอภิปรายผล

3.1  การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบ ได้ใช้ชุดข้อมูลภาพฉลากยาสังเคราะห์จำนวน 10,000 ภาพต่อการทดสอบ 1 ครั้ง ซึ่งสร้างขึ้นจากภาพฉลากยาจริงจำนวน 10 ภาพ และทำการทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเปรียบเทียบผลการทำงานของระบบก่อนและหลังการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) การประเมินใช้วิธีเปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบกับข้อมูลอ้างอิงจากฉลากยาจริง โดยพิจารณาความถูกต้องจากการระบุข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อยา ความแรงหรือขนาดยา วิธีใช้ และข้อควรระวัง

กราฟที่ 3.1 ผลการเปรียบเทียบความถูกต้องของระบบก่อนและหลังการประมวลผลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM)

3.2 การประเมินระยะเวลาการทำงานของระบบ

ดำเนินการโดยใช้ภาพฉลากยาจริงจำนวน 5 ภาพ และทดสอบภาพละ 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่ระบบรับภาพจากกล้อง USB จนถึงการประมวลผลข้อความด้วยระบบรู้จำอักขระจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) และการแปลงข้อความเป็นเสียง (Text-to-Speech) พร้อมแสดงผลเสียงผ่านลำโพง

| ภาพ ฉลากยา | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ค่าเฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 23 | 24 | 22.33 |
| 2 | 19 | 21 | 22 | 20.67 |
| 3 | 23 | 20 | 19 | 20.67 |
| 4 | 21 | 22 | 21 | 21.33 |
| 5 | 23 | 22 | 20 | 21.67 |
| เฉลี่ยรวม | 21.20 | 21.60 | 21.20 | 21.33 |

ตารางที่ 3.2 แสดงผลการทดสอบเวลาการทำงานของระบบตั้งแต่รับภาพจนแปลงเป็นเสียง

3.3 การประเมินความเข้าใจข้อมูลจากเสียงที่ระบบสร้างขึ้น

ความเข้าใจข้อมูลจากเสียงที่ระบบสร้างขึ้นประเมินโดยผู้ทดสอบจำนวน 5 คน ซึ่งรับฟังเสียงที่แปลงจากข้อความบนฉลากยาจำนวน 3 ภาพที่มีลักษณะแตกต่างกัน และประเมินระดับความเข้าใจด้วยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาจากข้อมูลสำคัญที่ระบบอ่านออกมา ได้แก่ ชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช้ ขนาดรับประทาน และข้อควรระวัง

| ภาพ ผู้ทดสอบ | A | B | C | ค่าเฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 4.67 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4.33 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4.67 |
| ค่าเฉลี่ย | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.73 |

ตารางที่ 3.3 แสดงผลการประเมินความเข้าใจข้อมูลจากการรับฟังเสียงที่ระบบสร้างขึ้น

สรุปผล

โครงงานเครื่องช่วยอ่านฉลากยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านการแปลงข้อความเป็นเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถอ่านข้อความบนฉลากยา วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ และแปลงข้อความเป็นเสียงพูด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบนฉลากยา โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และผู้ที่มีความยากลำบากในการอ่านข้อความขนาดเล็กบนฉลากยา

การพัฒนาระบบดำเนินการโดยใช้บอร์ด Raspberry Pi 5 ร่วมกับกล้อง USB สำหรับรับภาพฉลากยา จากนั้นประมวลผลภาพด้วยไลบรารี OpenCV และอ่านข้อความด้วยระบบรู้จำอักขระจากภาพแบบผสม (Hybrid OCR) ซึ่งประกอบด้วย TrOCR และ EasyOCR พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อยาด้วยฐานข้อมูลยา ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) และแปลงข้อความเป็นเสียงด้วยระบบ Text-to-Speech เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับฟังข้อมูลผ่านลำโพงได้อย่างสะดวก

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบพบว่า การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM)  ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากยา โดยค่าความถูกต้องเฉลี่ยของระบบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.85 เป็นร้อยละ 92.93 ขณะที่ระบบใช้ระยะเวลาในการประมวลผลตั้งแต่รับภาพจนแปลงข้อความเป็นเสียงเฉลี่ย 21.33 วินาทีต่อครั้ง นอกจากนี้ ผลการประเมินความเข้าใจข้อมูลจากเสียงที่ระบบสร้างขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.67 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าใจข้อมูลที่ระบบนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงงาน รวมทั้งขอขอบพระคุณคณะครูและโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงงาน ขอขอบคุณผู้ทดสอบระบบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้งานและประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจจนโครงงานเรื่อง "เครื่องช่วยอ่านฉลากยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านการแปลงข้อความเป็นเสียง" สำเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2567). การใช้ยาอย่างสมเหตุผล. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2568, จาก https://www.fda.moph.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2567). การใช้ยาอย่างปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2568, จาก https://www.nhso.go.th

Google. (2024). Gemini API Documentation. Mountain View, California: Google. Retrieved January 8, 2026, from https://ai.google.dev

Hugging Face. (2024). Teklia/IAM-line Dataset. New York: Hugging Face. Retrieved January 15, 2026, from https://huggingface.co/datasets/Teklia/IAM-line

Intel Corporation. (2024). OpenCV Documentation. Santa Clara, California: Intel Corporation. Retrieved February 2, 2026, from https://docs.opencv.org

Jaided AI. (2024). EasyOCR Documentation. Seoul: Jaided AI. Retrieved February 6, 2026, from https://www.jaided.ai/easyocr

Microsoft. (2024). TrOCR Documentation. Redmond, Washington: Microsoft. Retrieved February 18, 2026, from https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/trocr

OpenRouter. (2024). OpenRouter Documentation. Retrieved March 1, 2026, from https://openrouter.ai/docs

Raspberry Pi Foundation. (2024). Raspberry Pi Documentation. Cambridge: Raspberry Pi Foundation. Retrieved March 5, 2026, from https://www.raspberrypi.com

OpenRouter.(2024). OpenRouterDocumentation. Retrieved July 14, 2026, from https://openrouter.ai

Raspberry Pi Foundation. (2024). Raspberry Pi Documentation. Cambridge: Raspberry Pi Foundation. Retrieved July 14, 2026, from https://www.raspberrypi.com/documentation

Sathanarugsawait, B., Ketsiriluck, P., Chokchuenchob, S., & Kaewrattanapat, N. (2025). Application of Generative Artificial Intelligence Models for Accurate Prescription Label Identification and Information Retrieval for the Elderly in Northern East of Thailand. Retrieved July 15, 2026, from https://doi.org/10.3390/jimaging11010011

World Health Organization. (2017). Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. Geneva: World Health Organization. Retrieved July 15, 2026, from https://www.who.int/initiatives