ระบบเครื่องกลอย่างง่ายและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องตัด

ใบหอมแดง

A Simple Mechanical System and the Economic Feasibility of an

Allium ascalnicum L. Leaf Cutter

กานต์ธิดา สันใจ , นลพรรณ ทองอยู่*

อภิชิต วรรณะวงค์ , ณัฐวดี ทาหลี

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง อำเภอ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

Email:00042nonlaphan@pccccr.ac.th

บทคัดย่อ

วัตุประสงค์ของโครงงานนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงกล ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาการคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดงโดยเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนในการตัดใบหอมแดงหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้วิเคราะห์ตัวแปรต่างๆดังนนี้ ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องตัดใบหอมแดง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนในการตัดใบหอมแดงและการใช้เครื่องตัดใบหอมแดง โดยมีประสิทธิภาพเชิงกลอยู่ที่ร้อยละ 97.2 นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตเครื่องตัดใบหอมแดงอยู่ที่ประมาณ 9,816 บาท และสุดท้ายระยะเวลาการคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดงมีค่าเท่ากับ 4 ปี 6 เดือน

คำสำคัญ: เครื่องตัดใบหอมแดง, ประสิทธิภาพเชิงกล

1. บทนำ

หอมแดงเป็นพืชขนาดเล็กที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคส่วนของหัว นิยมใช้ในการประกอบอาหาร และเป็น สมุนไพร หอมแดงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในประเทศไทย พบว่ามีการปลูกมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคเหนือแต่หอมแดงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหอมแดงจาก จังหวัดศรีสะเกษ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการ ทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือเกี่ยวข้องมาโดยตลอด แม้ว่า จะพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังคงพึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมอยู่ เช่นเดียวกับประเทศที่ได้พัฒนาไปแล้วทั้งหลาย ซึ่งวิวัฒนาการและพัฒนาการเกษตรของไทยได้เปลี่ยนแปลงได้ ตามยุคสมัยและตามกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกมาตามลำดับ	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ในปัจจุบันเครื่องผ่อนแรงทางการเกษตรแบบใช้แรงคนก็ยังมีความจำเป็นต่อการ ทำการเกษตรในปัจจุบันเนื่องจากข้อจำกัดเร่ืองพื้นที่ของเครื่องผ่อนแรงทางการเกษตรที่มีต้นกำเนิดจาก เครื่องจักรกลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องผ่อนแรงทางการเกษตรใน ประเทศไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องผ่อนแรงสำหรับงาน เกษตรกรรมแต่ยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางานที่ชัดเจน มีเพียงแต่ข้อมูลเครื่องผ่อนแรงทาง การเกษตรส่วนที่เป็นเครื่องจักรกลเกษตร โดยส่วนใหญ่จะเน้นข้อมูลเชิงสถิติด้านปริมาณของเครื่องจักรชนิดที่ มีการใช้อย่างแพร่หลายเท่านั้น

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องตัดใบหอมแดง

2.1.1 ส่วนฐาน

1.) ตัดเหล็กกล่องขนาด 2*1/2 ยาว 80 เซนติเมตร 4 ท่อน และ 50 เซนติเมตร 2 ท่อน

2.) นำเหล็กยาว 50 เซนติเมตรเป็นส่วนด้านหน้า 2 ท่อน 80 เซนติเมตรเป็นด้านหลังอีก 2 ท่อน อีก2 ท่อนประกอบด้านบน เชื่อมติดเข้าด้วยกัน

2.1.2 ขั้นตอนการทำลูกกลิ้ง

1.) ตัดเหล็กท่อกลม 1*1/2 ยาว 80 เซนติเมตร 4 ท่อน

2.)  นำท่อยางผ้าใบมาหุ้ม  โดยการใช้น้ำยาล้างจานเพื่อทำให้การหุ้มง่ายมากขึ้น

2.1.3 ขั้นตอนการประกอบเครื่องตัดใบหอมแดง

1.) นำลูกกลิ้งมาวางบนฐานแล้วต่อลูกปืนกับมูเลย์

2.)  นำแผ่นเหล็กมาติดด้านข้างและด้านหน้าเพื่อป้องกันหอมแดงกระเด็น

2.1.4 ขั้นตอนการต่อมอเตอร์

1.) นำมอเตอร์เกียร์ ต่อกับมู่เลย์และสายพาน เดินไฟด้วยสายไฟให้เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์และติดเข้า กับฐานรอง

2.2 วิเคราะห์ตุ้นทุนการผลิตและระยะเวลาคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดง

2.2.1 ต้นทุนการผลิต

ตารางที่ 1 ตารางแสดงวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องตัดใบหอมแดง

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| เหล็กท่อกลม 1*1/2 | 1 เส้น |
| ท่อยางผ้าใบ 1*3/4 | 4 เส้น |
| เหล็กล่อง 2*1/2 | 1 เส้น |
| มอเตอร์เกียร์ 1/2 แรง 200 วัตต์ | 1 ตัว |
| แบริ่ง | 8 ตัว |
| มู่เลย์ หน้า 4 | 4 ตัว |
| มู่เลย์ หน้า 12 | 1 ตัว |
| มู่เลย์ หน้า 3 ร่อง A | 1 ตัว |
| สายพาน เบอร์ 34 | 2 เส้น |
| สายไฟ ยาว 3 เมตร | 1 เส้น |
| เบรกเกอร์ | - ตัว |

ตารางที่  2  ต้นทุนการผลิตของเครื่องตัดใบหอมแดง

| วัสดุ | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ (บาท) | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เบกเกอร์ สายไฟ | 2 | เส้น | 150 | 150 |
| ค่าแรง | 1 | คน | 800 | 800 |
| ค่ากลึงเหล็กท่อกลม | 1 | งาน | 1,600 | 1,600 |
| มู่เลย์ หน้า 4 ร่อง A | 2 | ตัว | 120 | 240 |
| เหล็กท่อกลม 1*½ | 1 | เส้น | 580 | 580 |
| เหล็กกล่อง 1*2 นิ้ว | 1 | เส้น | 186 | 186 |
| ท่อยางผ้าใบ | 1 | ตัว | 400 | 400 |
| มอเตอร์ ¼ HP | 1 | ตัว | 1,750 | 1,750 |
| ลูกฟัน | 8 | ตัว | 85 | 680 |
| สายพาน | 2 | เส้น | 80 | 160 |
| มูเลย์ 3*2 ร่อง | 1 | ตัว | 190 | 190 |
| ปลอกลูกฝืน | 8 | ตัว | 60 | 480 |
| แผ่นเหล็ก | 2 | แผ่น | 60 | 120 |
|  | รวม |  |  | 7,336 บาท |

ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดง วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของเครื่องตัดใบหอมแดงคิดจาก จำนวน ราคาต่อหน่วย และเทียบการประสิทธิภาพของเครื่องตัดใบหอมแดง ระยะเวลาในการคืนทุนมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก สมการดังนี้

ระยะเวลาการคืนทุน Payback Period=เงินลงทุนเริ่มแรกผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี

ตารางที่ 3 ตารางแสดงราคาในการหาระยะคืนทุน

| รายการ | ราคา |
| --- | --- |
| ราคาขาย | 12,000 |
| ต้นทุนสินค้า | 7,126 |
| ต้นทุนการผลิต | 2,000 |
| ค่าใช้งานในการดำเนินงาน (5%) | 600 |
| ต้นทุนรวม | 9,816 |
| กำไรสุทธิ | 2,184 |
| กำไรสุทธิร้อยละ | 18.2 |

2.2.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องตัดใบหอมแดง

ทำการวิเคราะห์โดยการนำเครื่องตัดใบหอมแดง มาทำการทดสอบโดยการนำหอมแดงที่ตากแห้งแล้ว ใส่ลงในเครื่องตัดใบหอมแดง โดยใช้เวลาในการทำงานของเครื่องตัดใบหอมแดง 1 นาที สามารถคำนวณหาค่า ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องตัดใบหอมแดงได้จากสมการ

| Eff | = | WoutWin×100% |
| --- | --- | --- |
|  | = | Pin∙tW∙S×100% |

| เมื่อ | Pin | = | กำลังที่ให้กับเครื่องกล (กิโลวัตต์) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t | = | เวลาเครื่องทำงาน (วินาที) |
|  | W | = | น้ำหนักที่เครื่องกลใ (จูล) |
|  | S | = | ระยะที่เครื่องกลทำงานได้ (เมตร) |

| ตัวแปร | นิยาม | ปริมาณ |
| --- | --- | --- |
| Pin | กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ใช้ | 0.2 กิโลวัตต์ |
| t | เวลาที่ใช้ในการตัดใบหอมแดง | 3,600 วินาที |
| m | น้ำหนักของหอมแดงที่ตัดได้ | 126 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| S | เส้นรอบวงของหอมแดงตากแห้ง 1 กิโลกรัม | 4.5 เซนติเมตร |

3. ผลการทดลอง

การจัดทำโครงงาน ระบบเครื่องกลอย่างง่ายและความหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องตัดใบ หอมแดงหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตัดใบหอมแดงหลังการเก็บเกี่ยว และศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องตัดใบหอมแดงเพื่อให้ผู้จัดทำโครงงานสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น ซึ่งมีผลการทำโครงงาน ดังนี้

3.1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของเครื่องตัดใบหอมแดง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวืเคราะต้นทุนการผลิตของเครื่องตัดใบหอมแดง

| รายการ | ราคา |
| --- | --- |
| ราคาขาย | 12,000 |
| ต้นทุนสินค้า | 7,126 |
| ต้นทุนการผลิต | 2,000 |
| ค่าใช้งานในการดำเนินงาน (5%) | 600 |
| ต้นทุนรวม | 9,816 |
| 12 | 2,184 |
| กำไรสุทธิร้อยละ | 18.2 |

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ต้นทุนและแสดงผลการตอบแทนจากการผลิตเครื่องตัดใบหอมแดง โดยการกำหนดราคาจำหน่ายเครื่องละ 12,000 บาทเมื่อพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้น พบว่าต้นทุนสินค้า อยู่ที่ 7,126 บาท และมีต้นทุนการผลิตเพิ่มเติม เช่นค่าแรงและค่าใช้จ่าย จำนวน 2,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาขาย หรือ 600 บาท

| ระยะเวลาการคืนทุนPayback Period | = | เงินลงทุนเริ่มแรกผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี |
| --- | --- | --- |
|  | = | 9,8162,184 |
|  | = | 4.5 ปี หรือประมาณ 4 ปี 6 เดือน |

3.2 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดง

เริ่มต้นและกำไรสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเครื่อง โดยกำหนดราคาขายเครื่องละ 12,000 บาท และมีต้นทุน รวมต่อเครื่องเท่ากับ 9,816 บาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 2,184 บาทต่อเครื่อง เมื่อนำข้อมูลกำไรสุทธิมาคำนวณ ระยะเวลาคืนทุน พบว่าโครงการสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรขนาดเล็ก เนื่องจากมีต้นทุนการลงทุนไม่สูงมาก และสามารถสร้าง รายได้อย่างต่อเนื่อง

3.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องตัดใบหอมแดง

ตารางที่  5  ผลลัพธ์ของการใช้แรงงานคนในการตัดใบหอมแดง

| ครั้งที่ | ปริมาณ (กิโลกรัม/นาที) | ปริมาณ (กิโลกรัม/ชั่วโมง) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 6 |
| 2 | 0.15 | 9 |
| 3 | 0.10 | 6 |
| 4 | 0.20 | 12 |
| 5 | 0.10 | 6 |
| เฉลี่ย | 0.13 | 7.8 |

จากตารางที่ 5 พบว่าการใช้แรงงานคนในการตัดใบหอมแดงได้ปริมาณเฉลี่ย 0.13 กิโลกรัมต่อนาที และเมื่อเทียบเวลาใน 1 ชั่วโมง จะสามารถตัดใบหอมแดงได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.8 กิโลกรัม โดยผลลัพธ์แต่ละรอบมี ค่าต่ำและไม่สม่ำเสมอ (0.1 – 0.2 กิโลกรัม/นาที) แสดงให้เห็นว่าการใช้แรงงานคนในการตัดใบหอมแดงจะต้อง ใช้เวลาในการตัดยาวนาน และได้ผลผลิตที่ต่ำ

ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลลัพธ์การตัดโดยการใช้เครื่องตัดใบหอมแดง

| ครั้งที่ | ปริมาณ (กิโลกรัม/นาที) | ปริมาณ (กิโลกรัม/ชั่วโมง) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 120 |
| 2 | 2.1 | 126 |
| 3 | 2.2 | 132 |
| 4 | 2 | 120 |
| 5 | 2.2 | 132 |
| เฉลี่ย | 2.1 | 126 |

จากตารางที่ 6 การใช้เครื่องตัดใบหอมแดงสามารถตัดใบหอมแดงได้ปริมาณเฉลี่ย 2.1 กิโลกรัมต่อ นาที โดยแต่ละรอบมีผลค่อนข้างสม่ำเสมอ (2.0 – 2.2 กิโลกรัม/นาที) แสดงให้เห็ฯว่าเครื่องตัดสามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูง

การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องตัดใบหอมแดง

หาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องตัดใบหอมแดงใน 1 ชั่วโมง

| ตัวแปร |  | นิยาม | ปริมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin | = | กำลังของมอเตอร์ที่ใช้ | 0.2 กิโลวัตต์ |
| t | = | เวลาที่ใช้ | 3600 วินาที |
| W | = | น้ำหนักของหอมแดงที่หอมแดงตัดได้ | 126 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| S | = | เส้นรอบวงของใบหอมแดงตากแห้งใน 1 กิโลกรัม | 4.5 เซนติเมตร |

| Eff | = | WinWout×100% |
| --- | --- | --- |
|  | = | FSPin∙t |
|  | = | mg∙SPin∙t |
|  | = | (1260)(9.8)(56.7)200(3600) |
| Eff | = | 97.2% |

4. สรุปและอภิปรายการทดลอง และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผล

4.1.1 จากการทดลองประสิทธิภาพเครื่องตัดใบหอมแดง พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปี 6 เดือน   แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าสามารถนำไปใช้ได้จริง

4.1.2 จากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตัดใบหอมแดง พบว่าเครื่องตัดใบหอมแดงสามารถลดระยะเวลา และแรงงานในการตัดได้อย่างชัดเจน มีค่าอยู่ที่ 97.2 %

4.2 อภิปรายผลการทดลอง

หอมแดง โดยพิจารณาต้นทุนการ

ผลิตเครื่องจักรและประสิทธิภาพการทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน พบว่าเครื่องตัดใบหอมแดง สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 16 เท่า ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้าน แรงงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อคำนวณต้นทุนการสร้างเครื่องและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลดต้นทุนแรงงาน พบว่าเครื่องมี ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปี 6 เดือน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนทางการเกษตร เนื่องจากเครื่องสามารถใช้งานต่อเนื่องได้หลายปี และหลังจากพ้นระยะเวลาคืนทุนและเกษตรกรจะเริ่มได้รับ ผลกำไรสุทธิจากการใช้เครื่องตับใบหอมแดง

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า แม้ในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง แต่ในระยะยาว เครื่องจักรช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการพึ่งพาแรงงานคนได้ จึงมีความคุ้มค่าและมีความเป็นไป ได้ทางเศรษศาสตร์ เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้จริงในภาคการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรราย ย่อยหรือวิสาหกิจชุมชน

ระยะเวลาการคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดง จากการศึกษาประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องตัดใบหอมแดง โดยเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างการใช้

เครื่องตัดใบหอมแดงและการใช้แรงงานคน พบว่าการใช้เครื่องตัดใบหอมแดงสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอโดยให้ผลผลิตสูงกว่าการตัดด้วยแรงงานคนร้อยละ 97.2 ภายในระยะเวลาเท่ากันแสดงให้เห็นว่า เครื่องตัดใบหอมแดงสามารถถ่ายทอดพลังงานจากมอเตอร์ไปสู่กลไกการตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ ของมนุษย์

การใช้ระบบลูกกลิ้งร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้การป้อนและการตัดใบหอมแดงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสียเวลาและลดความเหนื่อยล้อของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นและคุณภาพการตัดมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

ดังนั้น ผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเครื่องตัดใบหอมแดงที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเชิงกลที่ดี ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดแรงงาน และประหยัดเวลา เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการหลังการเก็บ เกี่ยวเพื่อทดแทนการใช้แรงงานคน

4.3 ข้อเสนอแนะ

4.3.1.ควรเพิ่มเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนหรือการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน เนื่องจากเครื่องตัดใบหอมแดงมีกำลังมอเตอร์ที่มาก สามารถทำให้เกิดอันตรายแก้ผู้ที่ใช้งานได้

4.3.2.เพิ่มรางแยกขนาดหัวหอมแดงเพื่อลดระยะเวลาและแรงงานที่จะต้องใช้ในขั้นตอนการคัดแยกหัวหอมแดงหลังการตัดใบหอมแดงออก