การออกแบบและพัฒนาระบบแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายเพื่อการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากแรงกดด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริก

Design and Development of an Exercise Roller Pad System for Electrical Energy Harvesting from Compressive Force Using Piezoelectric Materials

ศุภกร รุ่งอนุรักษ์, วีรพล บัวแพง

ศรสนั่น นนที

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เลย 129 หมู่ 5 ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน เลย 42110 ประเทศไทย

Email: suapakorn05625@pcshsloei.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีเพียโซอิเล็กทริก พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงประเมินศักยภาพของระบบในการประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังต่ำ ภายใต้แนวคิดการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting) จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

การศึกษาดำเนินการโดยออกแบบและสร้างต้นแบบแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายที่ติดตั้งแผ่นเพียโซอิเล็กทริกชนิด PZT ภายในโครงสร้าง พร้อมติดตั้งวงจรเรียงกระแสและระบบกักเก็บพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ เพื่อแปลงพลังงานกลที่เกิดจากน้ำหนักตัวและการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานให้เป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 32–100 กิโลกรัม โดยทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บได้จากสมการ E=12CV2 พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถผลิตและกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้จริงภายใต้สภาวะการใช้งานจริง โดยค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน จากค่าเฉลี่ยต่ำสุด 7.30 โวลต์ ในกลุ่มน้ำหนัก 32 กิโลกรัม ไปจนถึงค่าเฉลี่ยสูงสุด 14.15 โวลต์ ในกลุ่มน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขณะที่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและกักเก็บได้มีค่าอยู่ในช่วง 0.002664–0.010011 จูล และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วง 0.000219–0.000424 จูล แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอและเสถียรภาพของระบบ นอกจากนี้ ผลการทดลองยังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของปรากฏการณ์

เพียโซอิเล็กทริก

โดยสรุป แผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นสามารถทำหน้าที่เป็นระบบเก็บเกี่ยวพลังงานจากกิจกรรมการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบ แม้ว่าพลังงานที่ผลิตได้จะอยู่ในระดับพลังงานต่ำ แต่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายอัจฉริยะและระบบเก็บเกี่ยวพลังงานจากกิจกรรมของมนุษย์ในอนาคต

คำสำคัญ: การเก็บเกี่ยวพลังงาน, เพียโซอิเล็กทริก, ลูกกลิ้งออกกำลังกาย, พลังงานไฟฟ้าจากน้ำหนักตัวผู้ใช้งาน, พลังงานทางเลือก

บทนำ

ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting) จากแหล่งพลังงานขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีเพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Technology) เป็นหนึ่งในแนวทางที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถแปลงพลังงานกลจากแรงกดหรือแรงสั่นสะเทือนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำหรือระบบอัจฉริยะได้

ขณะเดียวกัน แนวโน้มการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยลูกกลิ้งออกกำลังกาย (Exercise Roller) เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ระหว่างการใช้งาน น้ำหนักตัวของผู้ใช้งานจะถ่ายทอดลงสู่พื้นผิวรองรับและก่อให้เกิดพลังงานกลในรูปของแรงกด อย่างไรก็ตาม พลังงานดังกล่าวส่วนใหญ่สูญเสียไปโดยไม่ได้รับการนำกลับมาใช้ประโยชน์

แม้ว่าจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเดินและการสั่นสะเทือนของโครงสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก แต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพียโซอิเล็กทริกร่วมกับอุปกรณ์ออกกำลังกายยังมีการศึกษาอย่างจำกัด โดยเฉพาะการศึกษาผลของน้ำหนักตัวผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งออกแบบและพัฒนาแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายที่ติดตั้งแผ่นเพียโซอิเล็กทริก เพื่อแปลงพลังงานกลจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และประเมินศักยภาพของระบบสำหรับการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำในอนาคต ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาระบบพลังงานแบบพึ่งพาตนเองและนวัตกรรมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

วิธีการดำเนินงาน

2.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริก พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ตลอดจนประเมินศักยภาพของระบบต้นแบบในการประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำ

2.2 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ

การพัฒนาต้นแบบเริ่มต้นจากการศึกษาหลักการทำงานของวัสดุเพียโซอิเล็กทริก ทฤษฎีการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการรับและถ่ายทอดพลังงานกลจากการใช้งานลูกกลิ้งออกกำลังกาย

ต้นแบบประกอบด้วยแผ่นรองที่ออกแบบให้มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีคุณสมบัติในการกระจายแรงอย่างสม่ำเสมอ ภายในโครงสร้างติดตั้งแผ่นเพียโซอิเล็กทริกชนิดตะกั่วเซอร์โคเนตไททาเนต (Lead Zirconate Titanate: PZT) ซึ่งจัดวางในตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับแรงกระทำสูงสุดจากการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากแผ่นเพียโซอิเล็กทริกจะถูกส่งผ่านวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier) เพื่อแปลงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ก่อนเข้าสู่ระบบกักเก็บพลังงานที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ (Capacitor) ซึ่งใช้สำหรับสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ

2.3 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

- วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

แผ่นเพียโซอิเล็กทริกชนิด PZT (Piezoelectric Ceramic Disc)

- แผ่นรองสำหรับลูกกลิ้งออกกำลังกายที่ออกแบบและสร้างขึ้น

- ลูกกลิ้งออกกำลังกาย (Exercise Roller)

- วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier)

- ตัวเก็บประจุสำหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

- มัลติมิเตอร์ดิจิทัลและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

- อุปกรณ์บันทึกและประมวลผลข้อมูล

- คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

2.4 กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานลูกกลิ้งออกกำลังกาย จำนวน 30 คน ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 32–100 กิโลกรัม เพื่อให้ครอบคลุมช่วงของแรงที่กระทำต่อระบบต้นแบบ ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนได้รับการอธิบายขั้นตอนและปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอก

ในการทดลอง ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะใช้งานลูกกลิ้งออกกำลังกายบนแผ่นรองต้นแบบตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบจะทำการผลิตและกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักตัวและการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน จากนั้นจึงทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์

2.5 ขั้นตอนการทดลอง

การทดลองดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของวัสดุเพียโซอิเล็กทริก เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ออกแบบโครงสร้างแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกาย พร้อมกำหนดตำแหน่งการติดตั้งแผ่นเพียโซอิเล็กทริกและวงจรเก็บเกี่ยวพลังงาน

- สร้างต้นแบบและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบทั้งในส่วนโครงสร้างและวงจรไฟฟ้า

- ทดสอบการทำงานเบื้องต้นเพื่อประเมินความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของต้นแบบ

- ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักตัวแตกต่างกันใช้งานลูกกลิ้งออกกำลังกายบนต้นแบบภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

- วัดและบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บได้จากระบบ

- วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง พร้อมประเมินศักยภาพของต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้จริง

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลและประเมินความสม่ำเสมอของผลการทดลอง นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับค่าแรงดันไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยนำเสนอผลในรูปแบบตารางและกราฟ เพื่อใช้ในการอภิปรายผลและเปรียบเทียบกับหลักการทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7 กรอบแนวคิดการทดลอง

โครงงานนี้กำหนดให้น้ำหนักตัวของผู้ใช้งานเป็นตัวแปรต้น (Independent Variable) ส่วนค่าแรงดันไฟฟ้าและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นตัวแปรตาม (Dependent Variables) โดยควบคุมปัจจัยด้านชนิดและจำนวนแผ่นเพียโซอิเล็กทริก รูปแบบการติดตั้ง วงจรเรียงกระแส โครงสร้างของแผ่นรอง และเงื่อนไขการทดลองให้คงที่ตลอดการศึกษา เพื่อให้ผลการทดลองสะท้อนผลของน้ำหนักตัวที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบได้อย่างแท้จริง

ผลการทดลอง

3.1 ผลการทดสอบการทำงานของต้นแบบ

จากการออกแบบและพัฒนาแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายที่ติดตั้งแผ่นเพียโซอิเล็กทริกภายในโครงสร้าง พบว่าต้นแบบสามารถทำงานได้ตามหลักการที่กำหนดไว้ โดยสามารถรับพลังงานกลจากน้ำหนักตัวและการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน แล้วแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก จากนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งผ่านวงจรเรียงกระแสและกักเก็บไว้ในตัวเก็บประจุเพื่อการวิเคราะห์ผล

การทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการใช้งานลูกกลิ้งออกกำลังกาย และไม่มีความเสียหายของโครงสร้างหรือวงจรไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการทดลอง

3.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับค่าแรงดันไฟฟ้า

การทดลองดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 32–100 กิโลกรัม โดยกำหนดเงื่อนไขการทดลองให้เหมือนกันทุกครั้ง ผลการทดลองพบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน ค่าแรงดันไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

| น้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน (kg) | ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | พลังงานไฟฟ้า (J) |
| --- | --- | --- |
| 32 | 7.30 | 0.002664 |
| 40 | 8.15 | 0.003320 |
| 50 | 9.15 | 0.004185 |
| 60 | 10.10 | 0.005100 |
| 65 | 10.82 | 0.005859 |
| 70 | 11.32 | 0.006414 |
| 80 | 12.26 | 0.007503 |
| 90 | 13.21 | 0.008712 |
| 95 | 13.67 | 0.009316 |
| 100 | 14.15 | 0.010011 |

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อผู้ใช้งานมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักตัว 32 กิโลกรัม ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 7.30 โวลต์ ขณะที่ผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดเฉลี่ย 14.15 โวลต์ แสดงให้เห็นว่าน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานมีอิทธิพลต่อปริมาณพลังงานกลที่ส่งผ่านไปยังแผ่นเพียโซอิเล็กทริก และส่งผลโดยตรงต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบ

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้

3.3 ผลการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

เมื่อนำค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้มาคำนวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บได้ในตัวเก็บประจุ พบว่า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานเช่นเดียวกับค่าแรงดันไฟฟ้า โดยมีค่าตั้งแต่ 0.002664 จูล ในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักตัว 32 กิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเป็น 0.010011 จูล ในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม

ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปริมาณพลังงานกลที่เพิ่มขึ้นจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน ส่งผลให้แผ่นเพียโซอิเล็กทริกเกิดการสะสมประจุไฟฟ้ามากขึ้น และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

3.4 การวิเคราะห์และอภิปรายผลเบื้องต้น

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ต้นแบบแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นสามารถแปลงพลังงานกลจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้จริง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับทั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้งานมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดแรงกระทำต่อแผ่นเพียโซอิเล็กทริกมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าสูงขึ้นและผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นตามลำดับ

แม้ว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ผลการทดลองยืนยันถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพียโซอิเล็กทริกกับอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากกิจกรรมของมนุษย์ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำ ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ และอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ที่ต้องการแหล่งพลังงานแบบพึ่งพาตนเองในอนาคต

สรุปผลและอภิปรายผล

4.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแผ่นรองลูกกลิ้งออกกำลังกายที่ติดตั้งแผ่นเพียโซอิเล็กทริกสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานกับค่าแรงดันไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยได้พัฒนาต้นแบบที่ประกอบด้วยแผ่นเพียโซอิเล็ก ทริก วงจรเรียงกระแส และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำพลังงานกลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานลูกกลิ้งออกกำลังกายกลับมาใช้ประโยชน์

ผลการทดลองพบว่า ต้นแบบสามารถผลิตและกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้จริง โดยเมื่อทดสอบกับผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 32–100 กิโลกรัม พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน ค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยมีค่าอยู่ในช่วง 7.30–14.15 โวลต์ ขณะที่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าอยู่ในช่วง 0.002664–0.010011 จูล แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถแปลงพลังงานกลจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบ และเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

4.2 อภิปรายผลการทดลอง

ผลการศึกษาพบว่า น้ำหนักตัวของผู้ใช้งานมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบ กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้งานมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แรงที่กระทำต่อแผ่นเพียโซอิเล็กทริกจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกภายในวัสดุและเกิดการแยกตัวของประจุไฟฟ้ามากขึ้น จึงทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกและแนวคิดการเก็บเกี่ยวพลังงานจากกิจกรรมของมนุษย์ (Human Energy Harvesting)

แม้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพียโซอิเล็กทริกร่วมกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อสร้างแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำ เช่น ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบโครงสร้างแผ่นรองและการจัดวางแผ่นเพียโซอิเล็กทริกมีผลต่อประสิทธิภาพในการถ่ายทอดแรงและการผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น หากมีการเพิ่มจำนวนแผ่นเพียโซอิเล็กทริก ปรับปรุงระบบกระจายแรง และพัฒนาวงจรจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะสามารถเพิ่มศักยภาพของระบบและต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

- ควรเพิ่มจำนวนและปรับตำแหน่งการติดตั้งแผ่นเพียโซอิเล็กทริก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

- ควรพัฒนาระบบวงจรเรียงกระแสและการกักเก็บพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดการสูญเสียพลังงานภายในระบบ

- ควรศึกษาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น ความถี่ในการใช้งาน รูปแบบการเคลื่อนที่ และระยะเวลาการออกกำลังกาย ที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า

- ควรต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้กับอุปกรณ์ออกกำลังกายประเภทอื่น และการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำหรือระบบ IoT ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา คณะครู และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตลอดการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการทดลองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจสำคัญ จนทำให้โครงงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

International Energy Agency (IEA). (2023). World

Energy Outlook 2023. Paris: International Energy Agency.

Priya, S., & Inman, D. J. (2009). Energy Harvesting

Technologies. New York: Springer  Science+Business Media.

Uchino, K. (2015). Piezoelectric Actuators and

Ultrasonic Motors. Boston: Springer.

Beeby, S. P., Tudor, M. J., & White, N. M.

(2006). Energy harvesting vibration sources for microsystemsapplications. Measurement Science and Technology, 17(12), R175–R195.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2566). รายงาน

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2566. สืบค้นจาก https://www.eppo.go.th

Callister, W. D., & Rethwisch, D. G.

(2020). Materials Science and Engineering: An Introduction (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J.

(2018). Fundamentals of Physics (11th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.). (2565). เทคโนโลยีเพียโซอิเล็กทริกและการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน. สืบค้นจาก https://www.nstda.or.th