การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิต g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl สำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสลาย
ยาปฏิชีวนะในน้ำเสีย ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

กานต์กอแก้ว ภิรมย์รักษ์1,สิงหา ไชยเวช1,กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย1*,ประวิทย์ เนื่องมัจฉา2 และณิชาภา รัตนโกมล2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, ตำบลบางจาก, อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330, ประเทศไทย

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ตำบลท่างิ้ว, อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280, ประเทศไทย

*E-mail: 6706343@pccnst.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบคอมโพสิต g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสลายยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง โดยใช้ Ofloxacin เป็นตัวแทนของยาปฏิชีวนะ ภายใต้การฉายแสงขาว โดยได้วิเคราะห์เฟสองค์ประกอบและโครงสร้างผลึก ลักษณะสัณฐาน องค์ประกอบธาตุร่วมกับการกระจายตัวของธาตุ และหมู่ฟังก์ชัน ด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDS, EDS-mapping และ FTIR ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมคือ ความเข้มข้นของ Ofloxacin ที่ 5 mg/L ใช้ปริมาณตัวเร่ง 0.08 g ร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสงวิสิเบิล 130 W สามารถสลาย Ofloxacin ได้ 80.53% ภายในระยะเวลา 90 นาที ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวจึงนำไปศึกษาประสิทธิภาพการสลายยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ พบว่าประสิทธิภาพการสลายตัวยาปฏิชีวนะที่สูงที่สุดคือ Ofloxacinที่ร้อยละการย่อยสลาย 80.53 รองลงมาคือ Amoxicillin, Sulfamethoxazole, Tetracycline และ Carbamazepine ที่ร้อยละการย่อยสลาย 79.32, 59.74, 49.16 และ 19.75 ตามลำดับ และศึกษาเปรียบเทียบชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl, Fe2O3, g-C3N4 และ Ag/AgCl พบว่าค่าคงที่อัตราปรากฏ (kapp) เท่ากับ 0.0136 min-1, 0.0106 min-1, 0.0089 min-1 และ 0.0079 min-1 ตามลำดับ ซึ่ง g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl ให้ค่าคงที่อัตราปรากฏ (kapp) สูงสุด แสดงถึงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเดี่ยวทุกชนิด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแยกประจุและการเร่งปฏิกิริยาที่เหนือกว่า จึงมีศักยภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คำสำคัญ: g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl, การย่อยสลาย, ยาปฏิชีวนะ, กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง, น้ำเสีย