การสังเคราะห์วัสดุ g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl คอมโพสิต สําหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสลายยาปฏิชีวนะในนํ้าเสียด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

Synthesis of g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl composite as the catalyst for antibiotic degradation from wastewater using photocatalytic process

กานต์กอแก้ว ภิรมย์รักษ์ สิงหา ไชยเวช

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย1 ณิชาภา รัตนโกมล2 ประวิทย์ เนื่องมัจฉา2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

*อีเมล: 6706343@pccnst.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบคอมโพสิต g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสลายยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง โดยใช้ Ofloxacin เป็นตัวแทนของยาปฏิชีวนะ ภายใต้การฉายแสงขาว โดยได้วิเคราะห์เฟสองค์ประกอบและโครงสร้างผลึก ลักษณะสัณฐาน องค์ประกอบธาตุร่วมกับการกระจายตัวของธาตุ และหมู่ฟังก์ชัน ด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDS, EDS-mapping และ FTIR ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมคือ ความเข้มข้นของ Ofloxacin ที่ 5 mg/L ใช้ปริมาณตัวเร่ง 0.08 g ร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสงวิสิเบิล 130 W สามารถสลาย Ofloxacin ได้ 80.53% ภายในระยะเวลา 90 นาที ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวจึงนำไปศึกษาประสิทธิภาพการสลายยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ พบว่าประสิทธิภาพการสลายตัวยาปฏิชีวนะที่สูงที่สุดคือ Ofloxacinที่ร้อยละการย่อยสลาย 80.53 รองลงมาคือ Amoxicillin, Sulfamethoxazole, Tetracycline และ Carbamazepine ที่ร้อยละการย่อยสลาย 79.32, 59.74, 49.16 และ 19.75 ตามลำดับ และศึกษาเปรียบเทียบชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl, Fe2O3, g-C3N4 และ Ag/AgCl พบว่าค่าคงที่อัตราปรากฏ (kapp) เท่ากับ 0.0136 min-1, 0.0106 min-1, 0.0089 min-1 และ 0.0079 min-1 ตามลำดับ ซึ่ง g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl ให้ค่าคงที่อัตราปรากฏ (kapp) สูงสุด แสดงถึงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเดี่ยวทุกชนิด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแยกประจุและการเร่งปฏิกิริยาที่เหนือกว่า จึงมีศักยภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คำสำคัญ: g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl, การย่อยสลาย, ยาปฏิชีวนะ, กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง, น้ำเสีย

บทนำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (Cuerda-Correa et al., 2020) ในปัจจุบันน้ำกำลังเผชิญกับวิกฤตจากการปนเปื้อนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์และกระบวนการทางธรรมชาติในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา (Lakshmi & Reddy, 2017) ซึ่งยาปฏิชีวนะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ที่สามารถปนเปื้อนได้ทั้งในน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำดื่ม และตะกอนในแหล่งน้ำ  โดยมีแหล่งกำเนิดหลักจากกิจกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยา ปศุสัตว์ เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการถูกขับออกจากร่างกาย เนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลของยาปฏิชีวนะได้ทั้งหมด ยาปฏิชีวนะจึงสะสมในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (Gomes, 2022) การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในแหล่งน้ำจะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์โดยองค์กรอนามัยโลก (Wilkinson et al., 2022) กระบวนการดั้งเดิมที่ใช้ในการสลายยาปฏิชีวนะได้แก่ กระบวนการตกตะกอนเร่ง หรือ ระบบจานหมุนชีวภาพ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการกำจัดโมเลกุลของยาปฏิชีวนะ เนื่องจากความซับซ้อนของโครงสร้างโมเลกุล (Javed et al., 2025) ปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการสลายสารกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ คือ กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง ได้แก่ กระบวนการเฟนตัน (Fenton Process) โอโซเนชัน (Ozonation Process) โซโนไลซิส (Sonolysis Process) และกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Photocatalysis) ซึ่งกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมีความโดดเด่นในการกำจัดมลพิษโดยใช้แสงเป็นตัวกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระ ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนต่ำ (Amanda et al., 2025)

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมนำมาใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ได้แก่ TiO2 และ ZnO แต่ข้อจำกัดคือมีช่องวางระหว่างแถบพลังงานที่กว้าง (Junaid et al., 2023) ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาต้องใช้แสงช่วงอัลตราไวโอเลตในการกระตุ้น ซึ่งมีอยู่เพียง 5% ของปริมาณแสงในธรรมชาติ ในทางกลับกัน ปริมาณแสงขาวพบในแสงธรรมชาติมากถึง 45% ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงให้มีแถบพลังงานที่แคบลง เพื่อลดอัตราการรวมตัวกลับของอิเล็กตรอนและโฮล ด้วย g-C3N4 และ Ag/AgCl และเพิ่มประสิทธิภาพการสลายของยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ การมีองค์ประกอบของ Fe2O3 อยู่ในโครงสร้าง จะช่วยให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีสมบัติแม่เหล็ก อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีช่วงพลังงานกระตุ้นต่ำซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายยาปฏิชีวนะ สามารถแยกออกจากระบบบำบัดได้ง่ายด้วยสนามแม่เหล็กภายนอก ช่วยแก้ปัญหาการกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยาหลังใช้งาน

วิธีการดำเนินงาน

การทดลองที่ 1 การสังเคราะห์ g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl

การทดลองที่ 1.1 เตรียม g-C3N4 โดยนำยูเรีย 20 กรัมมาอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นเผาที่อุณหภูมิ 520°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และเผาต่ออีก 4 ชั่วโมง แล้วนำมาบดเป็นผงละเอียดและชั่งน้ำหนัก

การทดลองที่ 1.2 เตรียม Fe₂O₃ โดยการเตรียมสารละลาย FeCl₃·6H₂O และ FeSO₄·7H₂O ในอัตราส่วนโมล 2:1 ละลายในน้ำกลั่นปราศจากไอออน ปั่นกวนที่อุณหภูมิ 60 °C ความเร็ว 400 rpm แล้วหยด NH₄OH (28–30%) จนเกิดตะกอนที่ pH 8 จากนั้นนำไปเข้าเครื่องล้างอัลตราโซนิค 30 นาที จากนั้นกรองและล้างจนเป็นกลาง อบที่ 105 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ำหนัก

การทดลองที่ 1.3 คอมโพสิต g-C₃N₄-Fe₂O₃-Ag/AgCl โดยผสมสารละลาย AgNO₃ 0.1 M กับ g-C₃N₄ และ Fe₂O₃ ปั่นกวนที่อุณหภูมิ 80°C ระเหยแห้งโดยการอบที่ 105°C เป็นเวลา 120 นาที และเผาที่ 600°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำวัสดุที่ได้ไปวิเคราะห์สมบัติด้วยเทคนิค XRD, SEM, EDS, EDS-mapping และ FTIR

การทดลองที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพและหาสภาวะที่เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยา

นำตัวเร่งปฏิกิริยา g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl มาศึกษาประสิทธิภาพในการสลายยาปฏิชีวนะด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยศึกษาผลของระยะเวลาการฉายแสง ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา และความเข้มแสง พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายของยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเดี่ยว โดยวิเคราะห์ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer และคำนวณประสิทธิภาพการย่อยสลายรวมถึงค่าคงที่อัตราปรากฏ (kapp)

ผลและอภิปรายผล

ผลการทดลองตอนที่ 1

รูปที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เฟสองค์ประกอบ

พบพีคการเลี้ยวเบนที่ตำแหน่ง 2θ ประมาณ 24.2°, 33.2°, 35.7°, 40.9°, 49.5°, 54.1°, 57.6°, 62.5° และ 64.5° ซึ่งสอดคล้องกับระนาบผลึกของ Fe2O3 สำหรับ g-C3N4 พบพีคที่ตำแหน่ง 2θ ประมาณ 27.8° ซึ่งเป็นระนาบ (002) ของ g-C3N4 แสดงถึงโครงสร้างที่เรียงตัวคล้ายกราไฟต์ ส่วนพีคที่ตำแหน่งประมาณ 27.9°, 32.2°, 46.2°, 54.9° และ 57.6° เป็นระนาบผลึกของ AgCl และพบพีคที่ตำแหน่ง 2θ ประมาณ 32.2°, 44.3°, 54.9°, 64.3° และ 77.4° ซึ่งสอดคล้องกับระนาบผลึกของ Ag

รูปที่ 2 แสดงภาพถ่ายจาก SEM ของ g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl ที่กำลังขยาย 5,000×, 10,000×, 20,000× และ 30,000×

รูปที่ 3 แสดงการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบกำลังขยาย (สเกล 10 µm)

แสดงองค์ประกอบธาตุ ได้แก่ Fe ร้อยละ 63.3, O ร้อยละ 18.3, Ag ร้อยละ 13.4, C ร้อยละ 3.4 และ Cl ร้อยละ 1.7 โดยน้ำหนัก แสดงให้เห็นว่าธาตุมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและเกิดการคอมโพสิตของตัวเร่งปฏิกิริยา

รูปที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ FTIR

พบพีคที่ 3343 cm-1 สัมพันธ์กับพันธะ O–H พีคช่วง 3150–3300 cm-1  สัมพันธ์กับหมู่ N–H พีคที่ 1632 และ 1237 cm-1  เป็นลักษณะเฉพาะของโครงสร้าง g-C3N4 และพีคที่ 571 cm-1  ยืนยันการมีอยู่ของ Fe2O3ภายในวัสดุคอมโพสิต

ผลการทดลองตอนที่ 2

รูปที่ 5 แสดงผลการศึกษาผลของระยะเวลาต่อการสลายตัวของยาปฏิชีวนะ

พบว่าสภาวะที่ดีที่สุดคือ 90 นาที โดยหลังจากนี้อัตราการย่อยสลายจะเริ่มคงที่เนื่องจากความสามารถในการสร้างอนุมูลอิสระลดลง

รูปที่ 6 แสดงผลการศึกษาผลของความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะต่อการสลายตัวของยาปฏิชีวนะ

พบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดคือ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายสูงสุดร้อยละ 55.51 โดยเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายจะลดลงเนื่องจากอนุมูลอิสระจะทำงานได้ปริมาณเท่าเดิม ในขณะที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจึงทำให้อัตราการย่อยสลายลดลง

รูปที่ 7 แสดงผลการศึกษาผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการสลายตัวของยาปฏิชีวนะ

พบว่าปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา g-C₃N₄-Fe₂O₃-Ag/AgCl ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.08 กรัม หากใช้มากกว่านี้ ประสิทธิภาพจะลดลงเนื่องจากตัวเร่งที่มากเกินไปทำให้เกิดความขุ่นและบดบังการส่องผ่านของแสง

รูปที่ 8 แสดงผลการศึกษาผลของความเข้มแสงต่อการสลายตัวของยาปฏิชีวนะ

พบว่าประสิทธิภาพการย่อยสลายเพิ่มขึ้นตามความเข้มแสง โดยที่ความเข้มแสง 130 วัตต์ ให้ผลการย่อยสลายสูงสุดร้อยละ 80.53 เนื่องจากที่ความเข้มแสงมากขึ้นจะมีพลังงานแสงต่อหน่วยพื้นที่มากขึ้นจึงส่งผลให้การย่อยสลายสูงขึ้น

รูปที่ 9 แสดงผลของชนิดของยาปฏิชีวนะต่อการสลายตัวของยาปฏิชีวนะ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

จากการทดลองพบว่า Ofloxacin มีอัตราการย่อยสลายสูงสุดเท่ากับ 80.53 % รองลงมาคือ Amoxicillin, Sulfamethoxazole, Tetracycline และ Carbamazepine ที่ร้อยละการย่อยสลาย 79.32, 59.74, 49.16 และ 19.75 ตามลำดับ

รูปที่ 10 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคงที่อัตราปรากฏ (kapp) ของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ

จากผลการทดลอง g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl มีประสิทธิภาพสูงกว่าวัสดุเดี่ยว เนื่องจากการเกิดรอยต่อของวัสดุคอมโพสิต ทำให้อิเล็กตรอน (e-) มีการถ่ายโอนมากขึ้น และนานมากขึ้น พร้อมทั้งเกิดโฮล (h+) เยอะมากขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการกลับมารวมกันของอิเล็กตรอนและโฮล เมื่ออิเล็กตรอนถูกถ่ายโอนไปยังผิวตัวเร่ง จะทำปฏิกิริยากับ O2 เกิดเป็น O2•- ขณะที่โฮลทำปฏิกิริยากับ H2O หรือ OH- เกิดเป็น •OH ส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระในปริมาณสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสารปนเปื้อน นอกจากนี้ Ag ช่วยเพิ่มการดูดกลืนแสงผ่านปรากฏการณ์ Surface Plasmon Resonance (SPR) ส่วน Fe2O3 ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จึงทำให้วัสดุคอมโพสิตมีประสิทธิภาพสูงกว่าวัสดุเดี่ยวแสดงดังภาพที่ 11

รูปที่ 11 แสดงกลไกการเกิดกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง

สรุปผล

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้    g-C3N4 ที่สังเคราะห์จากยูเรียมีลักษณะเป็นผงสีขาว ส่วน Fe2O3 มีลักษณะเป็นผงสีดำ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM แสดงให้เห็นโครงสร้างแบบแผ่นชั้นของ g-C3N4 และการกระจายตัวของอนุภาคนาโน Fe2O3 และ Ag/AgCl บนพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ผลการวิเคราะห์ด้วย EDS แสดงองค์ประกอบของธาตุสำคัญ ได้แก่ Fe, O, Ag, C และ Cl และผลการวิเคราะห์ FTIR ยืนยันการเกิดหมู่ฟังก์ชันเฉพาะของทั้ง g-C3N4 และ Fe2O3

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตในการย่อยสลายยาปฏิชีวนะด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง พบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ ระยะเวลาการฉายแสง 90 นาที ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0.08 กรัม และความเข้มแสง 130 วัตต์ ภายใต้สภาวะดังกล่าวสามารถย่อยสลายยาปฏิชีวนะ Ofloxacin ได้สูงสุดร้อยละ 80.53 โดยประสิทธิภาพลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะหรือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณมากเกินไป เนื่องจากเกิดการบดบังแสงและการสร้างอนุมูลอิสระไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในทางกลับกัน การเพิ่มความเข้มแสงช่วยกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระ ทำให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายสูงขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบการย่อยสลายยาปฏิชีวนะ 5 ชนิดพบว่า Ofloxacin ( 80.53 % ) และ Amoxicillin ( 79.32 % ) มีประสิทธิภาพการย่อยสลายสูงที่สุด รองลงมาคือ Sulfamethoxazole ( 59.74 % ), Tetracycline ( 49.46% ) และCarbamazepine ( 19.75 % ) ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัสดุคอมโพสิตมีความเหมาะสมต่อการกำจัดยาปฏิชีวนะบางกลุ่มที่มีโครงสร้างทางเคมีเอื้อต่อการถูกออกซิไดซ์ด้วยอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ การเปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเดี่ยวพบว่า g-C3N4-Fe2O3-Ag/AgCl มีค่าคงที่อัตราปฏิกิริยาปรากฏ (kapp) สูงที่สุดที่ 0.0136 min-1แสดงถึงอัตราการย่อยสลายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ g-C3N4, Fe2O3 และAg/AgCl เพียงชนิดเดียว

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รศ.ดร. ประวิทย์ เนื่องมัจฉา และ นางณิชาภา รัตนโกมล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทํางานวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

Ai, C., Wu, S., Li, L., Lei, Y., & Shao, X. (2019).

Novel magnetically separable γ-Fe₂O₃/Ag/AgCl/g-C₃N₄ composite for enhanced disinfection under visible light. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 583, Article 123981.

Chakravorty, A., & Roy, S. (2024). A review of

photocatalysis, basic principles, processes, and materials. Sustainable Chemistry for the Environment, 8, Article 100155.

Cuerda-Correa, E. M., Alexandre-Franco, M. F.,

& Fernández-González, C. (2020). Advanced oxidation processes for the removal of antibiotics from water: An overview. Water, 12(1), Article 102.

Javed, M. S., Nazir, M. A., Shafiq, Z., Ullah, S., Najam, T., Iqbal, R., Ismail, M. A., Tamang, T. L., & Shah, S. S. A. (2025). Advanced materials for photocatalytic removal of antibiotics from wastewater. Journal of Alloys and Compounds, 1010, Article 177926.

Khyave, A. E., Mafigholami, R., Davood, A.,

Mahvi, A., & Salimi, L. (2025). Photocatalytic degradation of azithromycin and ceftriaxone using synthesized Ag/g-C₃N₄/Fe₃O₄ nanocomposites in aqueous solution. Scientific Reports, 15, Article 18726.

Porrawatkul, P., Pimsen, R., Kuyyogsuy, A.,

Rattanaburi, P., & Nuengmatcha, P. (2024). Morphology-dependent photocatalytic performance of ZnO nanostructures in organic dye and antibiotic degradation. International Journal of Environmental Science and Technology, 21(11), 7397–7414.

Rajak, P., Ganguly, A., Dey, S., & Sen, K. (2025).

Antibiotics in wastewater: Exploring the sources, links to antibiotic resistance, and strategies for their removal. Cleaner Water, 4, Article 100110.

Sudarmono, Istiqomah, N. I., Cuana, R.,

Mahardhika, L. J., Chotimah, & Suharyadi, E. (2025). Photocatalytic reduction of aqueous hexavalent chromium using novel green-synthesized magnetite/chitosan nanocomposites employing Moringa oleifera leaf extract under UV irradiation. Journal of Hazardous Materials Advances, 17, Article 100565.

Suzuki, S., Pradit, S., Manpetch, P., Tularak, P.,

& Nitiratsuwan, T. (2021). Contamination of antibiotics and sul and tet(M) genes in veterinary wastewater, river, and coastal sea in Thailand. Science of The Total Environment, 791, Article 148423.

Ulwali, R. A., & Abbas, N. K. (2026). Green

synthesis of Fe₂O₃@Ag/AgCl core–shell nanoparticles with different AgNO₃ concentrations for enhanced photocatalytic degradation of methylene blue under UV irradiation. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, 21(1), 195–205.