การศึกษาการดูดซับน้ำมันปนเปื้อนในน้ำด้วยแอโรเจลจากหญ้าขจรจบ
Cellulose Aerogel Sheets From Mission Grass For Oil Contaminants

In Water Absorption

จันทัปปภา โพธิ์ผลิ1* และ กัญพัชญ์ สิงห์สุวรรณ1

อัญมณี พุทธมงคล1

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี, ตำบลหนองชาก, อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี 20170, ประเทศไทย

*E-mail: 6705635@pccchon.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบโดยการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในความเข้มข้นที่ต่างกัน คือ 7% 10% และ 15% เพื่อนำไปพัฒนาเป็นเซลลูโลสแอโรเจล และศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันเบนซินและน้ำมันพืชของเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจบ พบว่า มีค่าการดูดซับน้ำมันพืชและน้ำมันเบนซินที่แตกต่างกัน โดยแผ่นเซลลูโลสแอโรเจลสามารถดูดซับน้ำมันพืชได้ดีกว่าน้ำมันเบนซิน โดยแบบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการสกัดเส้นใยเซลลูโลสร้อยละ 7 สามารถดูดซับน้ำมันทั้งสองประเภทได้ดีที่สุด ซึ่งดูดซับน้ำมันพืชได้มากถึง 14% ของน้ำมันทั้งหมด และดูดซับน้ำมันเบนซินได้ 12% ของน้ำมันทั้งหมด รองลงมาคือความเข้มข้นร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามลำดับ เนื่องจากเซลลูโลสแอโรเจลเป็นวัสดุที่มีความพรุนสูง ทำให้สามารถดูดซับน้ำมันเข้าไปในโครงสร้างได้ดี และยังเป็นโครงสร้างเส้นใยเซลลูโลสที่ไม่ชอบน้ำ จึงดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเส้นใยนี้สกัดมาจากหญ้าขจรจบซึ่งเป็นวัชพืชเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ให้เซลลูโลสคุณภาพสูง และมีปริมาณเซลลูโลสมากกว่าวัชพืชชนิดอื่นๆ แผ่นเซลลูโลสแอโรเจลนี้สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ เพื่อลดมลพิษทางน้ำที่เกิดจากปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล

คำสำคัญ: เซลลูโลสแอโรเจล, หญ้าขจรจบ, ความสามารถในการดูดซับน้ำมัน

บทนำ

หญ้าขจรจบเป็นวัชพืชล้มลุกที่พบได้ทั่วไปตามพื้นที่การเกษตรและริมแม่น้ำ เป็นพืชทนแล้งทำให้สามารถเจริญได้ในพื้นที่ที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ สร้างเมล็ดได้จำนวนมาก เมล็ดอยู่ในผลที่เป็นขนฟูหุ้มทำให้สามารถถูกพัดพาไปกับกระแสลมได้ จึงขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วสามารถให้ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 1.8 ตัน มักพบแพร่ระบาดเป็นวัชพืชตามสวนผลไม้ สวนมันสำปะหลัง อ้อย และนาข้าว ซึ่งมีผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกษตรกรไทยนิยมใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชเป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ONEP, 2567) จากการศึกษาพบว่าหญ้าขจรจบมีปริมาณเซลลูโลสประมาณ 60.22% (พิชญ์สุกานต์ ปิ่นในเมือง และคณะ, 2566) เมื่อผ่านกระบวนการสกัดทางเคมีจะได้เส้นใยเซลลูโลสที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นเซลลูโลสแอโรเจล ซึ่งเซลลูโลสแอโรเจลสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และย่อยสลายได้เช่นเดียวกับเซลลูโลส มีความหนาแน่นต่ำ ความพรุนสูง และพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่ (สาวิตรี สินธุ, 2560) จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูดซับ การแยกน้ำมันกับน้ำ ฉนวนกันความร้อน และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เช่น ใช้ในการขนส่งยา การเพาะเลี้ยงเซลล์ เป็นต้น (National Institutes of Health, 2561) ปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติที่กำลังเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ พบว่ามีน้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลในจังหวัดระยองจำนวนมากถึง 400,000 ลิตรในปี พ.ศ. 2565 (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2565)  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการน้ำมันรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการลักลอบทิ้งน้ำมันลงในทะเล ปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนในพื้นที่ เมื่อน้ำมันผสมกับน้ำส่งผลให้ออกซิเจนไม่สามารถลงไปในน้ำได้ รวมถึงน้ำมันจะปิดกั้นแสงจนทำให้พืชหรือแพลงก์ตอนบางชนิดไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ (ฐานความรู้ทางทะเล, 2561) ทำให้ระบบนิเวศถูกทำลาย และส่งผลกระทบต่อชาวประมงในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

คณะผู้จัดทำจึงสนใจนำหญ้าขจรจบมาสกัดและพัฒนาเป็นเซลลูโลสแอโรเจล เพื่อศึกษาการดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เป็นการลดปริมาณหญ้าขจรจบ และนำหญ้าขจรจบมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบโดยการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และ
ไฮโปคลอไรด์

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันเบนซินและน้ำมันพืชของเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจบ

วิธีการดำเนินงาน

ตอนที่ 1 วิธีการสกัดเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบ

1.1. หั่นหญ้าขจรจบ 500 กรัมส่วนลำต้น ใบ และดอกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตรและล้างด้วยน้ำให้สะอาด นำหญ้าขจรจบที่ล้างสะอาดมาใส่ถาดพลาสติกใช้มือเกลี่ยให้ทั่วทั้งถาดจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งเป็นเวลา 3 วัน

1.2. นำหญ้าขจรจบที่ตากแห้งมาปั่นให้ละเอียดจนมีลักษณะเป็นเส้น จากนั้นนำไปต้มใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 7%, 10% และ 15% ปริมาตร 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำให้สะอาด

1.3. แช่ในน้ำยาฟอกขาวไฮโปคลอไรด์เข้มข้น 7% ปริมาตร 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา2 วัน ให้ได้เส้นใยสีขาวบริสุทธิ์ นำไปตากแดดจนแห้งและบดเป็นผงเซลลูโลส

ตอนที่ 2 วิธีการเตรียมแผ่นเซลลูโลสแอโรเจลเปียก

2.1. เตรียมสารละลายผสมสำหรับใช้ทำแผ่นเซลลูโลสแอโรเจลเปียก โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ยูเรีย และน้ำกลั่นผสมกันในอัตราส่วน 7:12:81 ปริมาณ 100 กรัม

2.2. นำผงเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ได้จากข้อ 1.3 ปริมาณ 5 กรัม ใส่ลงในสารละลายผสมที่เตรียมไว้ในข้อ 2.1 ใช้แท่งแก้วคนให้ผงเซลลูโลสกระจายทั่ว นำไปแช่ในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จนได้สารละลายเหลวหนืด ซึ่งสังเกตได้จากสารละลายเริ่มมีความข้นมากขึ้น และไหลไปมาได้ช้าลง

2.3. นำสารจากข้อ 2.2 เทลงในจานเพาะเชื้อรัศมี 4.5 เซนติเมตร ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วันจนแข็งตัวเป็นเจล จากนั้นนำไปแลกเปลี่ยนตัวทำละลายกับน้ำเพื่อกำจัดสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์และยูเรียออก โดยการเติมน้ำปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงไปในเจลที่ได้และเขย่าให้สารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์และยูเรียละลายไปกับน้ำ ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นเทน้ำออกเพื่อชะล้างโซเดียมไฮดรอกไซด์และยูเรีย ทำซ้ำ 3 ครั้ง

ตอนที่ 3 วิธีการเตรียมแผ่นเซลลูโลสแอโรเจลแห้ง

3.1. นำแผ่นแอโรเจลเปียกที่เตรียมจากข้อ 2.3 ไปแช่ในตู้แช่แข็งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้น้ำแข็งละลายได้แผ่นแอโรเจลแห้งออกมา

ตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของเซลลูโลสที่สกัดได้

4.1. เตรียมตัวอย่างเซลลูโลสที่สกัดจากหญ้าขจรจบ 1 กรัมวางลงในจานเพาะเชื้อ

4.2. หยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 72 ปริมาณ 1-2 หยดลงบนตัวอย่างพร้อมสังเกตการละลายของเซลลูโลส

ตอนที่ 5 การวัดค่าความหนา

5.1. เตรียมเซลลูโลสแอโรเจลรัศมี 4.5 เซนติเมตร ที่สกัดเซลลูโลสด้วยโซเดียมไฮดรอก-ไซด์ความเข้มข้นต่างกัน คือ ความเข้มข้น 7%, 10% และ 15% อย่างละ 1 แผ่น

5.2. วัดความหนาของเซลลูโลสแอโรเจลด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ โดยวัดความหนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบน ด้านซ้าย และด้านขวาของแผ่นเซลลูโลสแอโรเจล และนำค่าที่ได้จากทั้ง 3 ด้านนั้นมาหาค่าเฉลี่ยจะได้เป็นค่าความหนาของเซลลูโลสแอโรเจล

ตอนที่ 6 การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน

6.1. เตรียมเซลลูโลสแอโรเจลรัศมี 4.5 เซนติเมตรที่สกัดเซลลูโลสด้วยโซเดียมไฮดรอก-ไซด์ความเข้มข้นต่างกัน คือ ความเข้มข้น 7%, 10% และ 15% อย่างละ 1 แผ่น

6.2. นำเซลลูโลสแอโรเจลที่เตรียมไว้ไปชั่งน้ำหนัก และนำไปหาปริมาตรโดยนำความหนาที่วัดได้จากตอนที่ 5 มาคำนวณหาปริมาตรด้วยสูตรปริมาตรทรงกระบอก คือ πr2h

โดย r แทน รัศมีของแผ่นเซลลูโลสแอโรเจล

h แทน ความหนาของแผ่นเซลลูโลสแอโรเจล

6.3. คำนวณความหนาแน่นของเซลลูโลสแอโรเจลจากสูตรของเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ม.มหิดล

ความหนาแน่น = มวลของชิ้นงาน (g)ปริมาตรของชิ้นงาน (cm3)

ตอนที่ 7 การหาค่าร้อยละการหดตัว

7.1. วัดปริมาตรของเซลลูโลสแอโรเจลก่อนนำไปแลกเปลี่ยนตัวทำละลายกับน้ำ และใช้ปริมาตรเซลลูโลสแอโรเจลหลังแลกเปลี่ยนตัวทำละลายกับน้ำจากข้อ 6.2 มาคำนวณร้อยละการหดตัว

7.2. คำนวณหาค่าร้อยละการหดตัวของเซลลูโลสแอโรเจลจากสูตรของเว็บไซต์ของ Zetarmold

ร้อยละการหดตัว = ปริมาตรก่อนหดตัว-ปริมาตรหลังหดตัวปริมาตรก่อนหดตัว x 100

ตอนที่ 8 การหาความสามารถในการดูดซับน้ำมัน

8.1. ตัดเซลลูโลสแอโรเจลที่สกัดเซลลูโลสด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกัน คือ ความเข้มข้น 7%, 10% และ 15% ให้เป็นชิ้นขนาด 2 x 2 เซนติเมตร อย่างละ 2 แผ่น

8.2. เตรียมชุดการทดลองที่ 1 โดยใช้น้ำมันเบนซิน 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตรและชุดการทดลองที่ 2 โดยใช้น้ำมันพืช 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร

8.3. ใส่ชิ้นตัวอย่างเซลลูโลสแอโรเจลที่เตรียมไว้ในข้อ 8.1 ลงในชุดการทดลองที่ 1 และ ชุดการทดลองที่ 2 แช่ทิ้งไว้ในน้ำมัน 30 นาที จากนั้นนำเซลลูโลสแอโรเจลออกจากบีกเกอร์ วัดปริมาตรของน้ำมันที่เหลือในบีกเกอร์ โดยเทน้ำมันลงในกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร อ่านปริมาตรน้ำมันที่วัดได้ในกระบอกตวง

8.4. ชั่งน้ำหนักของเซลลูโลสแอโรเจลหลังจากดูดซับน้ำมันและนำไปคำนวณหาค่าความจุในการดูดซับน้ำมัน

โดยในการทดลองนี้ คำนวณหาร้อยละของน้ำมันที่หายไปโดยใช้สูตรอ้างอิงจากงานวิจัยของ IFST ปี พ.ศ. 2566 เรื่องคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและเชิงฟังก์ชันของแป้งกล้วยและผลตอบแทนทางเลือกอื่นๆ

ร้อยละของน้ำมันที่หายไป= น้ำมันที่หายไปน้ำมันทั้งหมด x 100

ผลการศึกษา

ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความหนาของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ โดยมวลต่อปริมาตร

ปริมาตร

| ครั้งที่ | ค่าความหนาของตัวแผ่นแอโรเจล (มิลลิเมตร) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ร้อยละ7 | ร้อยละ10 | ร้อยละ15 |  |
| 1 | 4.6 | 4.4 | 3.3 |  |
| 2 | 4.6 | 3.6 | 3.7 |  |
| 3 | 3.7 | 2.7 | 3.8 |  |
| ค่าเฉลี่ย | 4.3 | 3.6 | 3.6 |  |

จากตารางที่ 1 แสดงผลความหนาของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร พบว่า แผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความหนาเฉลี่ย 4.3, 3.6, 3.6 มิลลิเมตร ตามลำดับ

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความหนาแน่นของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร

| ข้อมูล | ค่าความหนาแน่นของแอโรเจล |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ร้อยละ7 | ร้อยละ10 | ร้อยละ15 |  |
| ปริมาตร(ml) | 24.97 | 19.94 | 21.39 |  |
| น้ำหนัก(g) | 8.84 | 2.69 | 4.65 |  |
| ความหนาแน่น | 0.35 | 0.13 | 0.22 |  |

จากตารางที่ 2 แสดงผลความหนาแน่นของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตรโดยพบว่า แผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความหนาแน่น 0.35, 0.13, 0.22 กรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ

ตารางที่ 3  แสดงผลร้อยละการหดตัวของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร

| ร้อยละความเข้มข้น | ค่าร้อยละการหดตัว |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | 60.73 |  |
| 10 | 68.64 |  |
| 15 | 66.36 |  |

จากตารางที่ 3 แสดงผลร้อยละการหดตัวของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร โดยพบว่า แผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่าร้อยละการหดตัว 60.73, 68.64, 66.36 ตามลำดับ

ตารางที่ 4  แสดงผลประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันพืชของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร โดยประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันหาได้จาก

|  | ปริมาณน้ำมัน(มิลลิลิตร) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ร้อยละ7 | ร้อยละ10 | ร้อยละ15 |  |
| ก่อนแช่ | 50 | 50 | 50 |  |
| หลังแช่ | 43 | 45 | 46.5 |  |
| ที่ดูดซับได้ | 7 | 5 | 3.5 |  |

จากตารางที่ 4 แสดงผลประสิทธิภาพของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร โดยพบว่า แผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันพืช 7, 5, 3.5 มิลลิลิตร ตามลำดับ

ตารางที่ 5  แสดงผลประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันเบนซินของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร โดยประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันหาได้จาก

|  | ปริมาณน้ำมัน(มิลลิลิตร) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ร้อยละ7 | ร้อยละ10 | ร้อยละ15 |  |
| ก่อนแช่ | 50 | 50 | 50 |  |
| หลังแช่ | 44 | 46 | 47 |  |
| ที่ดูดซับได้ | 6 | 4 | 3 |  |

จากตารางที่ 5 แสดงผลประสิทธิภาพของแผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ7 ร้อยละ10 ร้อยละ15 โดยมวลต่อปริมาตร โดยพบว่า แผ่นแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันเบนซิน 6, 4, 3 มิลลิลิตร ตามลำดับ

สรุปผลการศึกษา

จากผลการทดลองพบว่า แผ่นเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันพืชและน้ำมันเบนซินได้ดี ซึ่งพิจารณาจากค่าปริมาณน้ำมันที่แผ่นเซลลูโลสแอโรเจลดูดซับได้ โดยชุดการทดลองเซลลูโลสแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่างกัน คือ ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 โดยมวลต่อปริมาตร สามารถดูดซับน้ำมันพืชได้ 7, 5, และ 3.5 มิลลิลิตร ตามลำดับ และสามารถดูดซับน้ำมันเบนซินได้ 6, 4 และ 3 มิลลิลิตรตามลำดับ แผ่นเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจบมีค่าความหนา ความหนาแน่น และร้อยละการหดตัวดังนี้ แบบใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 7 หนาเฉลี่ย 4.3 มิลลิเมตร มีความหนาแน่น 0.35 โดยมวลต่อปริมาตร และมีการหดตัวของชิ้นงานร้อยละ 60.73 แบบใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 10 หนาเฉลี่ย 3.6 มิลลิเมตร มีความหนาแน่น 0.13 โดยมวลต่อปริมาตร และมีการหดตัวของชิ้นงานร้อยละ 68.64 แบบใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 15 หนาเฉลี่ย 3.6 มิลลิเมตร มีความหนาแน่น 0.22 โดยมวลต่อปริมาตร และมีการหดตัวของชิ้นงานร้อยละ 66.36

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของแผ่นเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจบ พบว่า มีค่าการดูดซับน้ำมันพืชและน้ำมันเบนซินที่แตกต่างกัน โดยดูดซับน้ำมันพืชได้ดีกว่าน้ำมันเบนซิน โดยแผ่นเซลลูโลสแบบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 7 สามารถดูดซับน้ำมันทั้งสองประเภทได้ดีที่สุด รองลงมาคือความเข้มข้นร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามลำดับ

อภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาการดูดซับน้ำมันปนเปื้อนในน้ำด้วยแผ่นเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจบและทดสอบหาค่าความหนา ความหนาแน่น ร้อยละการหดตัว พบว่า ชุดการทดลองเซลลูโลสแอโรเจลที่มีเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าขจรจบที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 7 สามารถดูดซับน้ำมันพืชได้ดีที่สุด ซึ่งดูดซับน้ำมันพืชได้ดีกว่าน้ำมันเบนซิน รองลงมาคือชุดการทดลองที่ใช้ความเข้มข้นร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามลำดับเนื่องจากเซลลูโลสแอโรเจลนั้นมีความสามารถในการดูดซับน้ำมัน เพราะมีโครงสร้างของเส้นใยที่ไม่ชอบน้ำแต่ดูดซับน้ำมันได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ T.T.V. Nguyen  และคณะ (2564). ซึ่งได้ศึกษาการรสังเคราะห์เซลลูโลสแอโรเจลจากวัชพืชผักตบชวา จากนั้นนำมาดัดแปลงพื้นผิวด้วยสารmethyltrimethoxy- silane (MTMS) เพื่อเพิ่ประสิทธิภาพในการเลือกดูดซับน้ำมันจากน้ำได้อย่างชัดเจน จากผลการทดสอบพบว่าเซลลูโลสแอโรเจลดัดแปลงมีความสามารถในการดูดซับน้ำมันดีเซลและน้ำมันมอเตอร์อยู่ในช่วงประมาณ 40.40 - 43.30 g ของน้ำมันต่อ 1 g ของวัสดุ โดยเมื่อทดสอบทั้งในสภาพของน้ำมันบริสุทธิ์และเมื่อผสมน้ำแล้ว วัสดุก็ยังคงดูดซับน้ำมันได้ดี โดยเซลลูโลสที่ใช้นั้นจะสกัดจากหญ้าขจรจบ เนื่องจากหญ้าขจรจบเป็นพืชที่ให้เซลลูโลสคุณภาพสูง และมีปริมาณเซลลูโลส 60.22 เปอร์เซ็นต์ จากงานวิจัยของพิชญ์สุกานต์ ปิ่นในเมือง และคณะ (2566). ซึ่งมีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเซลลูโลสในหญ้าที่อยู่ในวงศ์ตระกูลเดียวกัน

แผ่นเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจบในชุดการทดลองที่ใช้ความเข้มข้นตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 7  มีค่าความหนาและมีความหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามลำดับ แต่มีค่าการหดตัวน้อยที่สุด รองจากร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

กิตติกรรมประกาศ

โครงงาน เรื่อง การศึกษาการดูดซับน้ำมันปนเปื้อนในน้ำด้วยเซลลูโลสแอโรเจลจากหญ้าขจรจบ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อํานวยการโรงเรียน นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการศึกษาและทดลอง รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน นายจาตุรันต์ พันธวาสที่ได้ให้คําแนะนําต่างๆ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูอัญมณี พุทธมงคล ครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คําแนะนําต่างๆ ตลอดจนเอกสารและตําราต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า	ขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ให้คําแนะนําและให้การสนับสนุนในการทําโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นการทําโครงงานจนเสร็จสิ้น

ขอขอบคุณ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ให้คําแนะนําในการทดลอง และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนโครงงานสําเร็จ

เอกสารอ้างอิง

พุฒิ พงศ์มานะวุฒิ, ศุภณัฐ ตามช่วย และมนัสวี ยอดจิต. (2557). การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบมาใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ำมันในแหล่งน้ำ./โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช-วิทยาลัย ตรัง เข้าถึงข้อมูลได้จาก https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document

นฤสรณ์ นุ่นชูผล, พวงชมพู เรืองคริ้ง, และพิมพ์ระพี แร่ทอง./ (2566)./ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของนอนวูฟเวนจากเส้นใยเซลลูโลสของหญ้าขจรจบเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นดูดซับคราบน้ำมัน./โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าถึงข้อมูลได้จาก

https://books.classstart.org/simsprojects/projects/w9rpyo6q.html

Nguyen, T. T. V., Nguyen, T., Tran, B. A., Dao, T. D., Nguyen, S. T., Nguyen, T. A., Phan, A.N., Thanh, P. M., & Huynh, H. K. P. (2564)./ การสังเคราะห์แอโรเจลที่มีรูพรุนสูงจากชีวมวลผักตบชวาเพื่อใช้ในการดูดซับของเหลว. เข้าถึงข้อมูลได้จากhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8515599