ระบบจำลองสเปกตรัมการเรืองแสงของคาร์บอนดอทอย่างง่ายโดยอาศัยการวิเคราะห์ค่าอาร์จีบี (RGB) จากภาพถ่ายร่วมกับการประมาณค่าด้วยฟังก์ชันเกาส์เซียน

A Simple Photoluminescence Spectrum Simulator for Carbon Dots Using Image-Based RGB Analysis and Gaussian Approximation

ธีรเดช ดอกยี่สุ่น, ธันว์ธเนศ สนทนา, ฐิติศักดิ์ เกตุแก้ว

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี, ตำบลเขาใหญ่, อำเภอชะอำ, จังหวัดเพชรบุรี, 76120, ประเทศไทย

*อีเมลล์: 67thitisak.ket@pccphet.ac.th

บทคัดย่อ

คาร์บอนดอต (Carbon Dots, CDs) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางแสงที่โดดเด่น คือ การเรืองแสง (fluorescence) ภายใต้แสง UV หรือแสงกระตุ้นในช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสม การวิเคราะห์คุณสมบัติ การเรืองแสงของคาร์บอนดอตในระดับโรงเรียนยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการเรืองแสง เช่น photoluminescence (PL) spectrophotometer มีราคาสูงและพบได้เฉพาะในห้องปฏิบัติการที่มี ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ออกแบบและพัฒนาชุดวัดการเรืองแสงให้มีราคา ย่อมเยา มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนสามารถใช้ได้ในสถานศึกษาทั่วไป โดยชุดวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยส่วน อุปกรณ์ชุดวัดที่ใช้แสง UV 365 nm เป็นตัวกระตุ้น และ มีกล้องบันทึกภาพถ่ายการเรืองแสงเพื่อส่งไปประมวลผล โดยใช้ค่าพิกัด RGB ของสีและสร้างเป็นกราฟข้อมูลโดยใช้การจำลองเชิง เกาส์เซียน จากนั้นแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรมไพทอน รวมถึงแสดงผ่านหน้าแอพพลิเคชัน ซึ่งพัฒนาด้วย react JavaScript และ html จากผลการทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างคาร์บอนดอทด้วยเครื่อง ตรวจวัดการเรืองแสงที่พัฒนาขึ้น เทียบกับข้อมูลที่ได้จากเครื่อง PL spectrophotometer พบว่ามีค่าความ คลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยผลงานที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเข้าถึงได้ ง่ายขึ้นและช่วยในการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยอื่น ๆ ต่อไป

คำสำคัญ : คาร์บอนดอท, การเรืองแสง, photoluminescence

บทนำ

ในปัจจุบัน วัสดุนาโนคาร์บอนหรือ "คาร์บอนดอต" (Carbon Dots, CDs) ได้กลายเป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการวิจัยระดับสากล เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่โดดเด่น โดยเฉพาะการเรืองแสง (Fluorescence) ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นผิวและขนาด นอกจากนี้ยังมีข้อดีเหนือกว่าสารเรืองแสงสังเคราะห์ชนิดอื่นเช่น มีความเสถียรทางแสงสูง ความเป็นพิษต่ำ และสามารถละลายในน้ำได้ดี ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านอาทิ การเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีและชีวภาพ การติดตามเซลล์ในทางการแพทย์ ไปจนถึงการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เนื่องจากคาร์บอนดอตสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบทางชีวภาพ (Biomass) หรือของเสียเหลือทิ้งทาง การเกษตร ตามหลักการของวัสดุศาสตร์เชิงยั่งยืน (Sustainable Materials Science) อย่างไรก็ตาม การศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติการเรืองแสงของคาร์บอนดอตในเชิงคุณภาพและปริมาณนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีความละเอียดสูงเช่น Photoluminescence Spectrophotometer ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวมี ราคาสูงมาก (หลักแสนถึงล้านบาท) ขั้นตอนการใช้งานซับซ้อน และมักมีประจำการอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจัย ขนาดใหญ่เท่านั้น ข้อจำกัดด้านงบประมาณและเครื่องมือนี้เองที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนาโน เทคโนโลยีในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้นักเรียนและครูไม่สามารถทำการทดลองหรือตรวจสอบประสิทธิภาพของคาร์บอนดอตที่สังเคราะห์ขึ้นเองได้โดยสะดวก ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการลดช่องว่างดังกล่าว โดย การศึกษาหลักการทำงานของเครื่องวิเคราะห์การเรืองแสง และนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดค่าการเรืองแสง ในราคาย่อมเยา โดยเน้นการใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปและการทำงานที่ไม่ซับซ้อน แต่ยังคงไว้ซึ่งความแม่นยำที่เพียงพอต่อการเรียนรู้และการวิจัยในเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วไปสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและต่อยอดการทดลองเกี่ยวกับคาร์บอนดอตได้ด้วยตนเอง อันเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนได้อย่างยั่งยืน

วิธีการดำเนินงาน

ตอนที่ 1 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหลัก

เขียนโค้ดโดยใช้ Visual Studio Code เนื่องจากรองรับส่วนขยายที่หลากหลายและมีประสิทธิ์ภาพ ในการจัดการโปรเจกต์ภาษาไพทอน นำ OpenCV มาใช้สำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลพิกเซลจากภาพ และใช้ Matplotlib สำรับการเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขให้กลายเป็นแผนภูมิสเปกตรัมที่ เข้าใจง่าย และนำหลักการทางคณิตศาสตร์ คือ ฟังก์ชันเกาส์เซียน มาประยุกต์ใช้โดยสร้างแบบจำลองการกระจายตัวของแสงจากค่าสี RGB ที่ได้รับจากภาพต้นฉบับ เพื่อแปลงค่าเป็นข้อมูลสเปกตรัม

ตอนที่ 1.1 การพัฒนาพารามิเตอร์สำหรับ

โปรแกรม

เนื่องจากกราฟที่ได้ในตอนนี้ยังคงมีความแม่นยำที่ต่ำและได้กราฟที่หน้าตาไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงได้มีการนำค่า FWHM ( Full Width at Half Maximum ) หรือค่าความกว้างเต็มที่ ณ ครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด โดยค่านี้มีความสัมพันธ์กับช่วงคลื่นสเปกตรัม โดยค่านี้นั้นจะเป็นตัวกำหนดว่ากราฟในแต่ละลูกจะกว้างหรือแค่บแค่ไหนตามสมการที่ 1

fλ=e-λ-λ022σ2

สมการที่ 1 สมการกราฟในแต่ละช่วงสีทั้งสามสี

โดยค่า FWHM จะเป็นตัวแปร

ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน

กับผู้ใช้

โดยในการออกแบบหน้า UI นั้นจะใช้ Python ในการเขียนโครงสร้างตัวเว็บโดยใช้ Streamlit Library โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงและใช้งานง่ายที่สุดเพื่อให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทั่วไป

ภาพที่ 1 หน้าต่างของโปรแกรมขณะทำงาน

ตอนที่ 3 การออกแบบและจัดทำระบบตรวจวัด

ออกแบบเครื่องต้นแบบด้วยการวาดและกำหนดขนาด โดยใช้ขนาดกว้าง 25 ซ.ม. ยาว 15 ซ.ม. และ สูง 25 ซ.ม. จากนั้นนำเข้าโปรแกรม เพื่อทำการกำหนดขนาดตามที่ต้องการ และใช้เครื่อง Laser cut เพื่อตัดแผ่นอะคริลิคเมื่อตัดแผ่นอะคริลิคเสร็จแล้ว นำมาประกอบเป็นกล่องและฝาสำหรับปิด โดยใช้น้ำยาเชื่อมแผ่นอะคริลิค จากนั้นรอให้น้ำยาเชื่อมอะคริลิค แห้ง ขณะที่รอน้ำยาอะคริลิคแห้ง ได้ทำการกำหนดขนาดของฐานสำหรับรองไฟฉาย UV แท่นสำหรับวาง กล้อง และ ฐานสำหรับวางคิวเวต จากนั้นนำเข้าโปรแกรม สำหรับกำหนดขนาดฐานรองไฟฉาย UV แท่นวางกล้อง และใช้ Tinkercad ในการออกแบบโมเดลฐานรองคิวเวต จากนั้นใช้เครื่อง laser cut ในการตัดฐานรองไฟฉาย UV และ ใช้เครื่อง 3D-print ในการทำฐานรองคิวเวต นำฐานรองไฟฉาย UV มาติดตรงตำแหน่งที่มีช่องวงกลม แล้วนำฐานรองคิวเวตมาติดที่ตำแหน่งช่องสี่เหลี่ยม และฐานรองกล้องนำมาติดที่บริเวณช่องสี่เหลี่ยมอีกด้านหนึ่งของกล่อง จากนั้นทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ ต้นแบบนำตัวอย่างคาร์บอนดอทที่บรรจุในคิวเวทวางไว้ในฐานสำหรับรองคิวเวต จากนั้นเปิดไฟฉาย UV แล้วปิดฝา เข้าโปรแกรมสำหรับวัดค่าความเรืองแสง กดเริ่มใช้งาน ถ่ายภาพ และเลือกจุดบริเวณการเรืองแสงที่ต้องการ จากนั้น จะมีกราฟความเข้มแสงแสดงขึ้นมา

ภาพที่ 2 ภาพตัวเครื่องจากมุมสูง

ผลและอภิปรายผล

1.การแสดงกราฟและผลความคลาดเคลื่อน

พบว่ากราฟที่แสดงออกมานั้นมีความใกล้เคียงกันกับกราฟของตัวเครื่อง Photoluminescence Spectrophotometer

ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบกราฟสเปกตรัมการ

เรืองแสงและค่าความแม่นยำในการจำลองกราฟสเปกตรัมจากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจวัดสเปกตรัมการเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นโดยเปรียบเทียบกับเครื่อง Photoluminescence Spectrophotometer มาตรฐาน พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถวิเคราะห์และแสดงผลสเปกตรัมของคาร์บอนดอตทั้ง 5 ชุดตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการวัดในระดับห้องปฏิบัติการ โดยผลการทดลองระบุว่าเครื่องต้นแบบให้ค่าเฉลี่ยความแม่นยำสูงถึง 87.2% และมีความเสถียรของข้อมูลในช่วงร้อยละ 85 ถึง 90 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในการตรวจวัดสารตัวอย่างที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ กราฟสเปกตรัมจากเครื่องต้นแบบสามารถระบุตำแหน่งของระดับพลังงานและการคายแสงสูงสุด (Peak Emission) ได้ใกล้เคียงกับเครื่องมือมาตรฐานและช่วยให้สามารถระบุคุณลักษณะและชนิดของคาร์บอนดอตในเบื้องต้นได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีข้อจำกัดด้านความละเอียดของเซ็นเซอร์เมื่อเทียบกับเครื่องมือราคาแพง แต่ประสิทธิภาพที่ได้รับถือว่าเพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือตรวจวัดราคาย่อมเยาในสถานศึกษาทั่วไป ซึ่งช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์วัสดุนาโนและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการได้อย่างมีนัยสำคัญ

ก                                     ข

2.การเปรียบเทียบกราฟที่แสดงขึ้นมากับกราฟที่แสดงผลจากเครื่อง Photoluminescence Spectrophotometer

ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์

ต้นแบบกับ PL Spectrophotometer

- กราฟแสดงผลจากจากเครื่อง PhotoluminescenceทSpectrophotometer

- กราฟแสดงผลจากเครื่องต้นแบบ

พบว่าผลการแสดงสเปกตรัมการเรืองแสงจากเครื่องต้นแบบมีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับผลที่ได้จากเครื่อง PL Spectrophotometer ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานในห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่ากราฟแสดงผลจากเครื่องมือมาตรฐาน (ภาพ ก) และเครื่องต้นแบบ (ภาพ ข) มีลักษณะของเส้นกราฟหรือ Spectral Profile ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตำแหน่งของค่าความยาวคลื่นที่ให้ความเข้มแสงสูงสุด หรือค่า Peak Wavelength ซึ่งเครื่องมือทั้งสองระบบสามารถตรวจวัดจุดสูงสุดได้ในช่วงประมาณ 450 นาโนเมตร ซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติการเรืองแสงในย่านสเปกตรัมสีน้ำเงินของสารตัวอย่างประเภท Carbon Dots แม้ว่าในส่วนของเครื่องต้นแบบจะมีการประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของค่าความเข้มแสงสัมพัทธ์ (Normalized Intensity) เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ แต่ลักษณะการกระจายตัวของกราฟและการตอบสนองต่อช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ยังคงความแม่นยำไว้ได้อย่างครบถ้วน

สรุปผล

จากการศึกษาและทดลอง ทางคณะผู้วิจัยพบว่าสามารถสร้างอุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถถ่ายภาพและแสดงออกมาเป็นกราฟความเข้มแสงโดยมีราคาถูกกว่า Photoluminescence spectrophotometer ได้จริง ทั้งนี้ผู้คนที่สนใจ หรือ นักศึกษา สามารถใช้งานได้ในราคาที่ย่อมเยาว์โดยมีความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ใน การทำงานวิจัย

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่องนี้มีวิธีการดำเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน การแก้ไขปัญหา จนกระทั่งขั้นตอนต่าง ๆ สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวคณะผู้จัดทำโครงงานได้รับ ความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านต่าง ๆ ตลอดจนได้รับกำลังใจที่ดีจากบุคคลหลายท่าน คณะผู้จัดทำตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจากทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุก ๆท่าน ดังนี้ ขอขอบคุณอาจารย์มนัส สิทธิโชคธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ได้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบคุณโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 (YSC 2026) ที่ให้ทุนสำหรับสนับสนุนการทำโครงงานในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- Li, Q., Anpo, M., You, J., Yan, T., & Wang, X. (2023). Photoluminescence (PL) Spectroscopy. In Springer Handbook of Advanced Catalyst Characterization. Cham: Springer International Publishing. pp. 305-325.

- Giraldo-Contreras, A. C., Arboleda-Murillo, J. A., & Villa, C. C. (2025). Sustainable carbon dots from starch: Synthesis, properties, and emerging applications. Next Materials, 6, 100734.

- Ozyurt, D., Al Kobaisi, M., Hocking, R. K., & Fox, B. Properties, synthesis, and applications of carbon dots: A review. CRC Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences.