ฟิล์มถุงเพาะชำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเปลี่ยนสีตามค่า pH ของดิน

Carboxymethyl Cellulose Seedling Bag Film with Soil pH Indicator

ภัคจิรา ดำรงมุกดาธรรม ชลธิชา ดีบุตร

อรวรรณ ศรีไตรรัตน์1 และ ธันย์ชนก ศิริรักษ์2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี, ตำบลหนองชาก, อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี 20170, ประเทศไทย

2ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ตำบลเเสนสุข, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี 20131, ประเทศไทย

E-mail: 6706403@pccchon.ac.th

บทคัดย่อ

จากความนิยมปลูกพืชในเมืองที่เน้นความสะดวกสบาย ไม่เสียเวลาในการดูแลรักษา นำไปสู่การพัฒนาฟิล์มถุงเพาะชำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเปลี่ยนสีตามค่า pH ของดินที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและสามารถเปลี่ยนสีตามค่า pH ของดิน เพื่อให้ผู้ปลูกสามารถควบคุมปัจจัยค่า pH ของดินที่เหมาะสมต่อการเติบโตของต้นกล้าได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose, CMC) จากเส้นใยมะพร้าว โดยศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ในกระบวนการอีเทอริฟิเคชัน (Etherification) ต่อการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR และค่าระดับการแทนที่ (Degree of Substitution: DS) ตามมาตรฐาน

ASTM D1439-03 ร่วมกับการพัฒนาฟังก์ชันการเปลี่ยนสีฟิล์มตามค่า pH ของดิน โดยศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดดอกอัญชันที่ส่งผลต่อความเข้มข้นแอนโทไซยานิน ด้วยวิธี pH differential เพื่อหาความเข้มข้นที่สามารถทำให้ฟิล์มเปลี่ยนสีตามค่า pH ได้อย่างชัดเจน พบว่าสารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้น 20% w/v ส่งผลให้หมู่ฟังก์ชันของ CMC สังเคราะห์ สอดคล้องกับ CMC เชิงพาณิชย์มากที่สุด โดยมีค่า DS ที่เหมาะสมต่อการอุ้มน้ำของฟิล์ม และสารสกัดดอกอัญชันที่มีความเข้มข้น 5% w/v มีความเข้มข้นของแอนโทไซยานินสูงสุดคือ 24.8 mg/L ซึ่งสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีฟิล์มตามค่า pH ได้อย่างชัดเจน

คำสำคัญ : คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, เทคนิค FTIR, ค่าระดับการแทนที่ (DS), วิธี pH differential, แอนโทไซยานิน

- บทนำ

กระแสความนิยมการปลูกพืชและเกษตรกรรมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ "ถุงเพาะชำพลาสติก

พอลิเอทิลีน" ซึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 400–500 ปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2565) จากรายงานของ FAO (2021) ระบุว่า ขยะพลาสติกภาคการเกษตรทั่วโลกมีปริมาณสูงกว่า 12.5 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการรีไซเคิลต่ำ ก่อให้เกิดปัญหา

ไมโครพลาสติกตกค้างและปนเปื้อนในระบบนิเวศดินอย่างรุนแรง

ในด้านการเพาะปลูก ระยะต้นกล้าเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุด โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินเป็นปัจจัยวิกฤตต่อการละลายและการดูดซึมธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ซึ่งพืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในช่วง pH 5.5–6.5 (Brady & Weil, 2016) หากค่า pH ของดินเบี่ยงเบนไปจากช่วงดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดสภาวะขาดธาตุอาหารหรือเกิดพิษจากแร่ธาตุบางชนิดส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของต้นกล้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้เพาะปลูกระดับครัวเรือนและคนเมืองที่ไม่ใช่เกษตรกรอาชีพ มักประสบข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ตรวจวัดเนื่องจากมีราคาสูง ทั้งยังมองว่ากระบวนการตรวจสอบดินด้วยวิธีทางเคมีดั้งเดิมมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และรบกวนระบบรากที่อ่อนแอของต้นอ่อนส่งผลให้ผู้เพาะปลูกละเลยการตรวจสอบสภาพดิน จนนำไปสู่ความล้มเหลวในการอนุบาลต้นกล้า

คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาถุงเพาะชำผสม CMC จากเส้นใยมะพร้าวและสารสกัดจากดอกอัญชันขึ้น โดยนำเส้นใยมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) อนุพันธ์ของเซลลูโลสซึ่งมีความสามารถในการดูดซับน้ำ จึงช่วยรักษาความชื้นให้รากของต้นกล้าและดินได้ดี นำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มชีวภาพที่ย่อยสลายได้และเพิ่มฟังก์ชันอัจฉริยะด้วยสารสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชันเพื่อทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีตามค่า pH (Siriwong et al., 2018) นวัตกรรมนี้จึงเป็นเซนเซอร์อัจฉริยะแบบแสดงผลด้วยตาเปล่าที่ช่วยให้การดูแลต้นกล้ากลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- วิธีดำเนินงาน

2.1 การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

2.1.1 สังเคราะห์เซลลูโลส ทำการต้มด้วยด่าง (Alkalization) โดยนำเส้นใยมะพร้าว 80 g เติม สารละลาย NaOH เข้มข้น 6% w/v ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง กรองล้างเยื่อด้วยน้ำสะอาด นำไปอบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

2.1.2 ทำการฟอกสี โดยนำเส้นใยจาก

กระบวนการอัลคาไรเซชัน (Alkalization) แช่ในสารละลาย H2O2 เข้มข้น 20% v/v ที่อุณหภูมิห้อง 2 วัน กรองและล้างด้วยน้ำสะอาด นำไปอบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

2.1.3 สังเคราะห์ CMC (Etherification) นำเซลลูโลสที่สังเคราะห์ได้ปริมาณ 5 g มาทำปฏิกิริยากับ NaOH ความเข้มข้นที่กำหนดไว้ 4 ความเข้มข้น ได้แก่ 10, 20, 30, 40 และ 50% w/v จำนวน 40 cm3 และไอโซโพรพานอล 20 cm3 คนผสมที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที

2.1.4 เติม MCA 7 g คนผสมเป็นเวลา 30 นาที ปิดคลุมสารละลายด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ นำเข้าไปอบที่อุณหภูมิ 55 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

2.1.5 กรองสารละลายและล้างตะกอนด้วย น้ำสะอาด, ethanol 70% v/v และ methanol  70% v/v ปรับค่า pH ของสารละลายให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก อบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2.2 การวิเคราะห์สมบัติของ CMC

2.2.1 นำ CMC เชิงพาณิชย์และ CMC สังเคราะห์มาวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR

2.2.2 หาค่าระดับการแทนที่ (DS) ตามมาตรฐาน ASTM D1439-03

2.2.3 นำ CMC ที่ได้ 1 g ละลายกับ NaOH

0.1 M จำนวน 10 cm3 คนผสมกัน 2 นาที

2.2.4 นำสารละลายข้างต้นไทเทรตกับ  HCl เข้มข้น 0.1 M โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ จากนั้นคำนวณ ค่า DS ตามมาตรฐาน ASTM D1439-03 ดังสมการ (รัตนาภร ยวงสวัสดิ์, 2566)

(1)

แทน A จาก (1) ในสมการ

(2)

(2)

A คือ มิลลิอิควิวาเลนซ์ของกรดต่อกรัมตัวอย่าง

B คือ ปริมาตรของสารละลาย NaOH  (cm3)

C คือ ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH (M)

D คือ ปริมาตร HCl ที่ใช้ในการไทรเทรต (cm3)

E คือ ความเข้มข้นของสารละลาย HCl (M)

F คือ ปริมาณตัวอย่าง CMC ที่ใช้ (g)

2.3 การสกัดอินดิเคเตอร์จากดอกอัญชัน

2.3.1 นำดอกอัญชันหั่นละเอียด ต้มในน้ำสะอาด เป็นระยะเวลา 20 นาที กรองเศษออกให้เหลือเเค่ของเหลว ให้ได้สารสกัดดอกอัญชันเข้มข้น 1, 3 และ

5 % w/v  (คณะผู้จัดทำได้ทดลองการเปลี่ยนสีของฟิล์มเมื่อผสมสารสกัดดอกอัญชันความเข้มข้น 7 % w/v  พบว่าฟิล์มมีสีเข้มเกินไปจนทำให้สังเกตการเปลี่ยนสีจาก pH ได้ไม่จัดเจน จึงสรุปว่าความเข้มข้น 5 % w/v คือความเข้มข้นสูงสุดที่นำมาทดสอบ)

2.3.2 หาความเข้มข้นของแอนโทไซยานิน โดยใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer วัดค่าการดูดกลืนแสง บนช่วงความยาวคลื่น 450-700 nm ที่ pH 1.0 และ pH 4.5 เพื่อ จากสมการดังนี้ (Arusa Chaovanalikit, 2011)

(2)

แทน A จาก (1) ใน (2)

Aλmax	คือ ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารสกัด

A700	คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น 700 nm

MW	คือ มวลโมเลกุลของ anthocyanin คือ cyanidin-3-glucoside มีค่าประมาณ 449.2 g/mol

DF		คือ อัตราการเจือจางของตัวอย่าง

1000	คือ ค่าคงที่เพื่อแปลงหน่วยเป็น mg/L

ε		คือ molar extinction coefficient ของ anthocyanin คือ cyanidin-3-glucoside มีค่า 26,900 L·mol-1·cm-1

l 	คือ ความยาวคิวเวตต์

2.4 การขึ้นรูปฟิล์ม

2.4.1 นำตัวอย่าง CMC ที่มีสมบัติเหมาะสมที่สุดเป็นสารตั้งต้น โดยผสม CMC 10 g ในน้ำกลั่น 100 cm3 ใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์

2.5.2 เทสารสกัดดอกอัญชันจาก 200 cm3 ผสมขึ้นรูปฟิล์ม เติม PVA 20 g คนพร้อมทั้งให้ความร้อนจน PVA ละลายหมด เทลงพิมพ์ขนาด 20 cm x 20 cm เกลี่ยให้มีความหนาสม่ำเสมอ นำเข้าอบ 60 °C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

2.5.3 ขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกตัน 1 ด้าน ความสูง 8 cm เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 10 cm

2.6 ทดสอบการสลายตัวของฟิล์มในดินและการเปลี่ยนสีตามค่า pH ของฟิล์ม

(1)

2.6.1 วัดร้อยละการสลายตัวของฟิล์มด้วยการฝังกลบดิน โดยนำฟิล์มขึ้นมาถ่ายภาพทุกวันเพื่อสังเกตการย่อยสลายจนถึงวันที่ฟิล์มย่อยสลายหมดและชั่งน้ำหนักหาอัตราการย่อยสลายของฟิล์มจากร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ดังสมการ

W0 = น้ำหนักก่อนฝังดิน,  Wi = น้ำหนักหลังฝังดิน

2.6.2 วัดช่วงการเปลี่ยนสีของฟิล์มที่ pH ต่าง ๆ โดยใช้ Colorimeter วัด 3 ตำแหน่งบนฟิล์มเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่า L*, a* และ b* จากเครื่อง Colorimeter

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการวิเคราะห์สมบัติของ CMC

3.1.1 ค่าระดับการแทนที่ของหมู่คาร์บอกซี-เมทิล ของเซลลูโลสตามมาตรฐาน ASTM D1439-03

(รัตนาภร ยวงสวัสดิ์, 2566)

ตารางที่ 1 แสดงค่าระดับการแทนที่ (DS)  ของ CMC ที่สังเคราะห์โดยสารละลาย NaOH ความเข้มข้นต่าง ๆ

| ความเข้มข้นสารละลาย NaOH (%w/v) | ค่าระดับการแทนที่ (DS) |
| --- | --- |
| CMC เชิงพาณิชย์ | 0.47 |
| 10 | 0.34 |
| 20 | 0.43 |
| 30 | 0.35 |
| 40 | 0.29 |
| 50 | 0.22 |

3.1.2 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของ CMC ด้วย    เทคนิค FTIR

รูปที่ 1 กราฟสเปกตรัม FTIR ของ CMC เชิงพาณิชย์เปรียบเทียบกับ CMC ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 10%

รูปที่ 2 กราฟสเปกตรัม FTIR ของ CMC เชิงพาณิชย์เปรียบเทียบกับ CMC ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 20%

รูปที่ 3 กราฟสเปกตรัม FTIR ของ CMC เชิงพาณิชย์เปรียบเทียบกับ CMC ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 30%

จากการหาค่าระดับการแทนที่ (DS) ตามมาตรฐาน ASTM D1439-03 และการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR พบว่า CMC ที่สังเคราะห์โดย NaOH ความเข้มข้น 20% w/v ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับ CMC เชิงพาณิชย์มากที่สุด โดยมีค่า DS สูงที่สุดเท่ากับ 0.43 (ใกล้เคียงกับสารมาตรฐานที่มีค่า 0.47) และปรากฏพีคสัญญาณของหมู่คาร์บอกซีเลตแอนไอออน (−COO−)

บริเวณช่วงความยาวคลื่นประมาณ 1590 cm-1 และ 1410 cm−1 เด่นชัดที่สุด

ในส่วนของ CMC ที่สังเคราะห์โดย NaOH ความเข้มข้น 10% w/v มีค่า DS และความเข้มพีค FTIR ต่ำ เนื่องจากปริมาณด่างไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนโครงสร้างเซลลูโลส ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาการแทนที่ได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ NaOH เป็น 30%, 40% และ 50% w/v พบว่าแนวโน้มค่า DS และความชัดของพีค FTIR ลดลง เนื่องจากด่างที่เข้มข้นมากไปเหนี่ยวนำการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียง (Side reaction) ได้โซเดียมไกลโคเลต (Sodium glycolate) และส่งผลให้เกิดการย่อยสลายโครงสร้างพอลิเมอร์ (Degradation) (Rachtanapun et al., 2012)

3.2 ความเข้มข้นของแอนโทไซยานินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ของสารสกัดดอกอัญชัน

ตารางที่ 2 ค่าการดูดกลืนแสงที่ λmax และ 700 นาโนเมตร ของสารสกัดดอกอัญชันความเข้มข้น 1, 3, 5% w/v ที่ pH 1.0 และ pH 4.5

| ความเข้มข้นของสารสกัดดอกอัญชัน (% w/v) | pH 1.0 |  | pH 4.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าการดูดกลืนแสงที่ λ max | ค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 700 nm. | ค่าการดูดกลืนแสงที่ λ max | ค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 700 nm. |
| 1 | 0.488 | 0.007 | 0.216 | 0.006 |
| 3 | 0.587 | 0.005 | 0.300 | 0.006 |
| 5 | 0.764 | 0.010 | 0.393 | 0.010 |

ตารางที่ 3 ความเข้มข้นของแอนโทไซยานินที่ความเข้มข้นของสารสกัดดอกอัญชัน คำนวณโดยวิธี pH differential (Arusa Chaovanalikit ,2011)

| ความเข้มข้นของสารสกัดดอกอัญชัน (%w/v) | ความเข้มข้นของแอนโทไซยานิน จากสารสกัด (mg/L) |
| --- | --- |
| 1 | 18.1 |
| 3 | 22.8 |
| 5 | 24.8 |

สารสกัดดอกอัญชันที่ความเข้มข้น 5 % w/v มีค่าความเข้มข้นของแอนโทไซยานินมากที่สุด สารสกัดที่เข้มข้นจะพบทิศทางการเปลี่ยนแปลงสีเด่นชัดขึ้นกว่าสารสกัดที่เข้มข้นน้อยกว่า ซึ่งสามารถสังเกตเปลี่ยนสีตามค่า pH ที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน ตามงานวิจัยของ Kuntapas Kungsuwan, et al (2014)

3.3 การสลายตัวของฟิล์มในดินและการเปลี่ยนสีตามค่า pH ของฟิล์ม

3.3.1 ร้อยละการสลายตัวของฟิล์มในดิน

ตารางที่ 4 น้ำหนักของฟิล์ม ร้อยละการสลายตัวของฟิล์ม

ในดิน

ฟิล์มสามารถย่อยสลายจากการฝังกลบในดินได้ร้อยละ 100 ในวันที่ 18

3.3.2 การเปลี่ยนสีตามค่า pH ของฟิล์ม

| pH | l* (ค่าเฉลี่ย) | a* (ค่าเฉลี่ย) | b* (ค่าเฉลี่ย) | สีที่สังเกตได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44.3 | 29.7 | 13.0 | แดง |
| 3 | 44.0 | 22.7 | -3.3 | แดงม่วง |
| 5 | 53.0 | 20.0 | -7.7 | ม่วง |
| 7 | 51.7 | 18.0 | -8.0 | น้ำเงิน |
| 9 | 61.3 | -22.0 | -9.7 | เขียว-ฟ้า |
| 11 | 55.7 | -22.7 | 50 | เขียว |
| 13 | 58.0 | -32.0 | 54.5 | เขียว-เหลือง |

ตารางที่ 5 แสดงสีฟิล์มที่ pH ต่าง ๆ วัดด้วยColorimeter

ภาพที่ 4  สีของฟิล์มที่ pH 1.0, 3.0, 5.0 (ภาพบน จาก

ซ้ายไปขวา), 7.0 (กลาง), 9.0 ,11.0 และ 13.0 (ภาพล่าง

จากซ้ายไปขวา)

- สรุปและอภิปรายผล

| วันที่ | น้ำหนักฟิล์มหลังฝังดิน (กรัม) | ร้อยละการสลายของฟิล์ม (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8.2 | - |
| 3 | 6.9 | 15.8 |
| 7 | 5.1 | 37.2 |
| 10 | 3.4 | 58.4 |
| 14 | 1.8 | 78.0 |
| 17 | 0.5 | 93.9 |

ฟิล์มถุงเพาะชำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเปลี่ยนสีตามค่า pH ของดิน โดยพบว่าการสังเคราะห์ CMC จากเส้นใยมะพร้าวในกระบวนการ Etherification ด้วย NaOH เข้มข้น 20% w/v เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ค่าระดับการแทนที่ (DS) สูงที่สุดเท่ากับ 0.43 และมีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะของ CMC สอดคล้อง CMC เชิงพาณิชย์ ในขณะที่การใช้ความเข้มข้น NaOH ที่ต่ำหรือสูงเกินไปส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ลดลงตามลำดับที่สังเคราะห์โดย NaOH ความเข้มข้น 20% w/v และสารสกัดดอกอัญชันความเข้มข้น 5% w/v มีค่าความเข้มข้นของแอนโทไซยานินที่สูงสุดเท่ากับ 24.8 mg/L ฟิล์มถุงเพาะชำสามารถสลายตัวได้ 100% ด้วยการฝังกลบดินในเวลา 18 วันและสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของฟิล์มตามค่า pH ได้อย่างชัดเจน

รูปที่ 5 ฟิล์มถุงเพาะชำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเปลี่ยนสีตามค่า pH ของดิน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์อรวรรณ ศรีไตรรัตน์ และ รศ.ดร.ภญ.ธันย์ชนก ศิริรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารยืที่ปรึกษาพิเศษ ที่ได้ชี้นำแนวทาง ให้คำปรึกษาและองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณสาขาเคมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความเอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่ ตลอดจนนวัตกรรมฟิล์มถุงเพาะชำคาร์บอกซีเมทิล

เอกสารอ้างอิง

รัตนาภร ยวงสวัสดิ์. (2566). การสังเคราะห์และสมบัติของฟิล์มผสมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากฟางข้าว. Journal of Advanced Development in Engineering and Science. 13(37): 94-108.

อรุณรัตน์ สัญฐิติกวินสกุล. (2563). สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์. สืบค้นจาก http://pws.npru.ac.th/arunrat/data/files/ตำรา%20สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์.pdf.

อรุษา เชาวนลิขิต. (2558). การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (Extraction and analysis of anthocyanin). สืบค้นจาก https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826.

FAO. (2021). Assessment of agricultural plastics and their sustainability: A call for action. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 3(6): 50-56.

Kungsuwan, et al. (2014). Effects of pH and anthocyanin concentration on color and antioxidant activity of Clitoria ternatea extract. Food and Applied Bioscience Journal. 2(1): 31–46.

Rachtanapun, P., Yoksan, R., & Wonggala, M. (2012). Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose from agricultural wastes. Journal of Applied Polymer Science. 125(1): 400-407.

Saifur Rahman, et al. (2021). Recent Developments of Carboxymethyl Cellulose. Polymers. 13(8): 13-45.

Siriwong, N., et al. (2018). Natural pH indicator film based on polyvinyl alcohol/carboxymethyl cellulose blended with butterfly pea flower extract. Key Engineering Materials. 777(1): 243-247.