การศึกษาการตอบสนองเชิงโฟโตลูมิเนสเซนซ์ของคาร์บอนดอทจากกากถั่วเหลืองภายใต้การรบกวนของไอออนโลหะหนักเพื่อประยุกต์เป็นเซนเซอร์กระดาษเรืองแสง Photoluminescence Response of Soybean Residue-Derived Carbon Dots under Heavy Metal Ion Interference and Their Application as a Fluorescent Paper Sensor

ตรีรัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์1, ณัฐณิชา ศิริโภคพัฒน์1

ช่อรัก วงศ์สวรรค์1*, จิรศักดิ์ สุกันธา2, วรนุศย์ ทองพูล2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 ประเทศไทย

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

*E-mail: threerat.kan@pcshspt.ac.th

บทคัดย่อ

มลพิษจากไอออนโลหะหนักในแหล่งน้ำเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เนื่องจากมีความคงตัวสูงและสามารถสะสมในห่วงโซ่อาหาร การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมาตรฐาน เช่น Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) และ Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry (ICP-MS) มีความแม่นยำสูงแต่มีต้นทุนสูงและไม่เหมาะกับการใช้งานภาคสนาม งานวิจัยนี้จึงสังเคราะห์คาร์บอนดอท (Carbon dots) จากกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำเต้าหู้และนมถั่วเหลือง ด้วยวิธีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 250, 380 และ 500 วัตต์ แล้วศึกษาสมบัติโครงสร้างและสมบัติการเรืองแสงเชิงโฟโตลูมิเนสเซนซ์ ตลอดจนการตอบสนองต่อไอออนโลหะหนัก Fe²⁺ และ Zn²⁺ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR ยืนยันการเกิดหมู่ฟังก์ชัน –OH, C=O, C–O และ C–N บนพื้นผิวอนุภาค สเปกตรัม UV–Vis แสดงแถบการดูดกลืนหลักที่ 220–230 นาโนเมตร และคาร์บอนดอทแสดงค่า emission peak หลักที่ประมาณ 300 นาโนเมตร โดยตัวอย่างที่สังเคราะห์ด้วยกำลัง 500 วัตต์ให้ความเข้มการเรืองแสงสูงที่สุด เมื่อเติมไอออน Fe²⁺ และ Zn²⁺ ที่ความเข้มข้น 0.2–0.6 ไมโครโมลาร์ พบว่าความเข้มการเรืองแสงลดลงอย่างต่อเนื่องตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งพีค ซึ่งสอดคล้องกับกลไก fluorescence quenching ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวอนุภาค โดย Fe²⁺ ให้ประสิทธิภาพการดับแสงสูงกว่า Zn²⁺ อย่างชัดเจน สามารถต่อยอดคาร์บอนดอทเป็นเซนเซอร์กระดาษเรืองแสงเบื้องต้น โดยเคลือบสารละลายคาร์บอนดอทลงบนกระดาษกรอง Whatman แล้วทดสอบภายใต้แสงยูวีร่วมกับการหยดสารละลายไอออนโลหะหนัก พบว่าความเข้มการเรืองแสงลดลงในทิศทางเดียวกับผลในสารละลาย และได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ค่าสี RGB เพื่อเป็นต้นแบบระบบตรวจวัดแบบพกพาที่มีต้นทุนต่ำ แสดงให้เห็นว่าคาร์บอนดอทจากกากถั่วเหลืองในการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจจับโลหะหนักในน้ำเสีย

คำสำคัญ: คาร์บอนดอท; กากถั่วเหลือง; การสังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟ; การดับการเรืองแสง; เซนเซอร์กระดาษ; ไอออนโลหะหนัก

1. บทนำ

โลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เช่น เหล็ก (Fe²⁺) และสังกะสี (Zn²⁺) เป็นสารพิษที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ สะสมในสิ่งมีชีวิตผ่านห่วงโซ่อาหาร และก่อผลกระทบต่อระบบประสาทและระบบไตเมื่อได้รับสะสมในระยะยาว การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมาตรฐาน เช่น AAS และ ICP-MS แม้มีความแม่นยำสูงแต่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้โรงงานขนาดเล็กหรือชุมชนไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียของตนเองได้ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การพัฒนาวิธีตรวจวัดที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำจึงเป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจ

คาร์บอนดอท (carbon dots) เป็นวัสดุนาโนคาร์บอนขนาดต่ำกว่า 10 นาโนเมตร ที่มีสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนซ์ กลไกการเรืองแสงเกิดจากอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงแล้วคายพลังงานกลับผ่าน radiative recombination โดยตำแหน่งพลังงานของ surface defect states ที่เกิดจากหมู่ฟังก์ชัน เช่น –OH –COOH และ –NH₂ เป็นตัวกำหนดความยาวคลื่นของการเรืองแสง เมื่อไอออนโลหะหนักเข้าจับกับหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้ จะเปิดวิถี non-radiative recombination เพิ่มขึ้น ทำให้เกิด fluorescence quenching ซึ่งอธิบายเชิงปริมาณได้ด้วยสมการ Stern–Volmer

กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำเต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อุดมด้วยคาร์บอนและไนโตรเจน จึงเหมาะเป็นสารตั้งต้นสังเคราะห์คาร์บอนดอทตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Wang และคณะ (2019) รายงานว่าคาร์บอนดอทจากถั่วเหลืองมีสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนซ์ที่ดี และ Soni และคณะ (2024) ชี้ว่าหมู่ฟังก์ชัน –OH C=O และ C–N จับยึดไอออนโลหะหนักได้อย่างจำเพาะ แต่การสังเคราะห์จากกากถั่วเหลืองและการต่อยอดเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดจริงยังมีการศึกษาจำกัด

คณะผู้จัดทำจึงสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากกากถั่วเหลืองด้วยวิธีไมโครเวฟ ศึกษาผลของกำลังไฟฟ้าต่อสมบัติการเรืองแสง วิเคราะห์กลไก fluorescence quenching เมื่อสัมผัส Fe²⁺ และ Zn²⁺ และพัฒนาต่อเป็นเซนเซอร์กระดาษร่วมกับ

เว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์ค่าสี RGB เป็นต้นแบบระบบตรวจวัดที่ใช้งานง่าย ต้นทุนต่ำ และให้ผู้ประกอบการหรือชุมชนตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ด้วยตนเอง

2. วิธีการดำเนินงาน

2.1 การเตรียมสารตั้งต้นและสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากกากถั่วเหลือง

ชั่งกากถั่วเหลืองที่ผ่านการอบแห้งแล้ว ปริมาณ 50 กรัม ผสมกับน้ำกลั่นปราศจากไอออน (deionized water) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร กวนสารด้วยเครื่องกวนสารแบบแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน (hot plate magnetic stirrer) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นกรองแยกกากของแข็งออกด้วยผ้ากรองไนลอน เก็บเฉพาะสารละลายใส แบ่งสารละลายปริมาตร 40 มิลลิลิตร นำไปสังเคราะห์ด้วยเตาไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 250, 380 และ 500 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาทีต่อเงื่อนไข สารที่ได้จากการสังเคราะห์นำไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) เป็นเวลา 10 นาที เพื่อแยกตะกอนออก จากนั้นกรองแยกตะกอนอีกครั้ง และเก็บสารละลายคาร์บอนดอทที่ได้ไว้ในภาชนะสีชาในที่มืด

2.2 การวิเคราะห์สมบัติของคาร์บอนดอทที่สังเคราะห์ได้

2.2.1 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR
 	วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของคาร์บอนดอทด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) เพื่อระบุตำแหน่งพีคการดูดกลืนที่สอดคล้องกับพันธะเคมีต่าง ๆ บนผิวอนุภาค

2.2.2 การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค UV–Visible Spectroscopy
 	เจือจางสารละลายคาร์บอนดอทด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออนในอัตราส่วน 120 ไมโครลิตรต่อน้ำ 10 มิลลิลิตร เทสารละลายปริมาตร 2.5 มิลลิลิตรลงในคิวเวตต์ (cuvette) แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200–400 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV–Visible Spectrophotometer เปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างแต่ละกำลังไฟฟ้ากับสารควบคุม

2.2.3 การวิเคราะห์สมบัติการเรืองแสงด้วยเทคนิค Photoluminescence Spectroscopy (PL)
 	วัดค่าการเรืองแสงของสารละลายคาร์บอนดอทด้วยเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer โดยกำหนดความยาวคลื่นกระตุ้น (excitation wavelength) ในช่วง 265–365 นาโนเมตร เพื่อหาความยาวคลื่นกระตุ้นที่เหมาะสม จากนั้นบันทึกสเปกตรัมการเรืองแสง (emission spectrum) เพื่อระบุตำแหน่ง emission peak และเปรียบเทียบความเข้มการเรืองแสงระหว่างตัวอย่างที่สังเคราะห์ด้วยกำลังไฟฟ้าต่างกัน

2.3 การทดสอบการตอบสนองของคาร์บอนดอทต่อไอออนโลหะหนัก

2.3.1 การเตรียมสารละลายไอออนโลหะหนัก
 	เตรียมสารละลายมาตรฐานไอออนโลหะหนัก Fe²⁺ และ Zn²⁺ แล้วผสมกับสารละลายคาร์บอนดอทที่เจือจางแล้วในขั้นตอน 2.2.2 ในปริมาตรที่กำหนด เพื่อให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายของไอออนโลหะหนักอยู่ในช่วง 0.2–0.6 ไมโครโมลาร์

2.3.2 การวัดการเปลี่ยนแปลงความเข้มการเรืองแสง
 	วัดค่าการเรืองแสงของสารละลายผสมด้วยเครื่อง PL ที่ความยาวคลื่นกระตุ้น 275 นาโนเมตร บันทึกความเข้มการเรืองแสงและตำแหน่ง emission peak ที่แต่ละความเข้มข้น แล้วเปรียบเทียบกับสารละลายคาร์บอนดอทที่ยังไม่เติมไอออนโลหะหนัก (control) เพื่อประเมินระดับการดับการเรืองแสง (fluorescence quenching) ของไอออนแต่ละชนิด

2.4 การพัฒนาเซนเซอร์กระดาษเรืองแสงและเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์ค่าสี RGB

2.4.1การเตรียมเซนเซอร์กระดาษ
 	คัดเลือกสารละลายคาร์บอนดอทที่ให้สมบัติการเรืองแสงดีที่สุดจากขั้นตอน 2.2.3 นำมาเคลือบลงบนกระดาษกรอง Whatman ด้วยวิธี drop-cast แล้วปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องในที่มืด

2.4.2 การทดสอบเซนเซอร์กระดาษภายใต้แสง UV
 	ส่องกระดาษที่เคลือบคาร์บอนดอทด้วยหลอดไฟ UV แล้วหยดสารละลายไอออนโลหะหนัก (Fe²⁺ และ Zn²⁺) ลงบนพื้นที่ที่กำหนด บันทึกภาพก่อนและหลังหยดสารภายใต้สภาวะแสงเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการเรืองแสงด้วยตาเปล่า

2.4.3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์ค่าสี RGB
 	พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอัปโหลดภาพถ่ายกระดาษเซนเซอร์ โดยระบบจะเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (region of interest) บนภาพ แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยของสัญญาณสี Red, Green, Blue (RGB) ในบริเวณดังกล่าว เพื่อแปลงการเปลี่ยนแปลงของการเรืองแสงที่สังเกตได้ด้วยตาให้เป็นค่าสีเชิงตัวเลข ใช้เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังหยดสารละลายไอออนโลหะหนัก

3. ผลการทดลอง

3.1 การวิเคราะห์สมบัติหมู่ฟังก์ชัน 
 	ผลการวิเคราะห์ FTIR (กราฟที่ 3.1) ของคาร์บอนดอทที่สังเคราะห์จากกากถั่วเหลือง พบพีคสำคัญที่ 3431 cm⁻¹ (O–H stretching), 2922 และ 2853 cm⁻¹ (C–H stretching), 1630 cm⁻¹ (C=O/C=C บ่งชี้โครงสร้าง sp² domain), 1385 cm⁻¹ (C–N) และ 1165, 1050 cm⁻¹ (C–O) ยืนยันว่าพื้นผิวคาร์บอนดอทมีหมู่ฟังก์ชันที่เหมาะสมต่อการจับกับไอออนโลหะหนัก

กราฟที่ 3.1 กราฟแสดงตำแหน่งพีค FTIR และหมู่ฟังก์ชันที่สอดคล้องกัน

3.2 สมบัติการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค   UV–Vis Spectroscopy
 	สเปกตรัม UV–Vis (กราฟที่ 3.2) แสดงแถบการดูดกลืนหลักที่ 220–230 นาโนเมตร (π → π* transition ของพันธะ C=C) และ shoulder peak ที่ 270–280 นาโนเมตร (n → π* transition ของหมู่ C=O) ตัวอย่างที่สังเคราะห์ด้วย กำลัง 500 วัตต์ ให้ค่าการดูดกลืนสูงสุด รองลงมาคือ 380 และ 250 วัตต์ ตามลำดับ

กราฟที่ 3.2 กราฟแสดงค่า λmax และค่าความเข้มการดูดกลืนแสง (UV–Vis) ของตัวอย่างแต่ละกำลังไฟฟ้า

3.3 สมบัติการเรืองแสง 
 	จากการศึกษาสมบัติการเรืองแสง เชิงโฟโตลูมิเนสเซนซ์ ที่ความยาวคลื่นกระตุ้น 265–365 นาโนเมตร (กราฟที่ 3.3.1) คาร์บอนดอททุกเงื่อนไขให้ emission peak หลักที่ประมาณ 300 นาโนเมตร เมื่อกระตุ้นที่ 275 นาโนเมตร โดยตำแหน่งพีคไม่เปลี่ยนแปลงตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้สังเคราะห์

เมื่อเปรียบเทียบผลของกำลังไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นกระตุ้น 275 นาโนเมตร (กราฟที่ 3..3.2) พบว่าความเข้มการเรืองแสงต่างกันชัดเจน ตามลำดับ

กราฟที่ 3.3.1 กราฟแสดงการเรืองแสงที่ความยาวคลื่นกระตุ้น 265–365 นาโนเมตร (PL excitation)

กราฟที่ 3.3.2 กราฟแสดงผลของกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์ต่อความเข้มการเรืองแสงของคาร์บอนดอท

3.4 การตอบสนองต่อไอออนโลหะหนัก
 	เมื่อเติม Fe²⁺ และ Zn²⁺ ที่ความเข้มข้น 0.2–0.6 ไมโครโมลาร์ ความเข้มการเรืองแสงลดลงต่อเนื่องตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น โดยตำแหน่ง emission peak ไม่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกลไก fluorescence quenching ที่ระดับพื้นผิวอนุภาค ทั้งนี้ Fe²⁺ ให้ประสิทธิภาพการดับแสงสูงกว่า Zn²⁺ อย่างชัดเจน

กราฟที่ 3.4.1 กราฟแสดงการตอบสนองของความเข้มการเรืองแสงต่อไอออน Fe²⁺

กราฟที่ 3.4.2 กราฟแสดงการตอบสนองของความเข้มการเรืองแสงต่อไอออน Zn²⁺

3.5 ผลการพัฒนาและทดสอบเซนเซอร์กระดาษร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์ค่าสี RGB
 	เมื่อนำคาร์บอนดอทมาเคลือบบนกระดาษกรอง Whatman พบว่า เซนเซอร์คงสภาพการเรืองแสงได้ดีภายหลังการอบแห้ง (ภาพที่ 1) สามารถแสดงผลการตรวจจับได้ภายใน 3–5 นาที หลังหยดสารตัวอย่าง และสามารถแยกแยะความแตกต่างของระดับการปนเปื้อนได้ด้วยตาเปล่าภายใต้แสง UV (ภาพที่ 2) ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้เป็นเครื่องมือคัดกรอง (screening tool) เบื้องต้นในภาคสนาม นอกจากนี้ยังพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ค่าสี RGB จากภาพถ่ายกระดาษเซนเซอร์ เพื่อแปลงการเปลี่ยนแปลงของการเรืองแสงให้เป็นค่าสีเชิงตัวเลข เป็นต้นแบบระบบตรวจวัดโลหะหนักแบบพกพาต้นทุนต่ำ

ภาพที่ 1 การเรืองแสงบนกระดาษในแต่ละความเข้มข้น
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบก่อนและหลังเติมโลหะหนัก

4. สรุปและอภิปรายผล

4.1 อภิปรายผลการทดลอง

จากการวิเคราะห์ FTIR (กราฟที่ 3.1) พบว่าคาร์บอนดอทที่สังเคราะห์จากกากถั่วเหลืองมีหมู่ฟังก์ชัน –OH, C=O, C–O และ C–N บนพื้นผิว ยืนยันว่ากากถั่วเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นสังเคราะห์คาร์บอนดอทได้สำเร็จ

จากการทดลองเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าในการสังเคราะห์ (กราฟที่ 3.2–3.4) พบว่าตัวอย่างที่ 500 วัตต์ ให้ค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มการเรืองแสงสูงสุด โดยตำแหน่ง emission peak คงที่ที่ประมาณ 300 นาโนเมตรในทุกเงื่อนไข แสดงว่ากำลังไฟฟ้ามีผลต่อความเข้มการเรืองแสงมากกว่าตำแหน่งพีค

จากการทดสอบกับไอออนโลหะหนัก (กราฟที่ 3.4.1 และ 3.4.2) พบว่า Fe²⁺ และ Zn²⁺ ทำให้ความเข้มการเรืองแสงลดลงต่อเนื่องตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น โดย Fe²⁺ ให้ประสิทธิภาพการดับแสงสูงกว่า Zn²⁺ อย่างชัดเจน

จากการทดสอบเซนเซอร์กระดาษ (ภาพที่ 1–2) พบว่าคาร์บอนดอทที่เคลือบบนกระดาษกรอง Whatman ยังคงตรวจจับการเปลี่ยนแปลงจากไอออนโลหะหนักได้ สอดคล้องกับผลในสารละลาย และเว็บแอปพลิเคชัน RGB ที่พัฒนาขึ้นสามารถแปลงผลนี้เป็นค่าเชิงตัวเลขได้

4.2 สรุปผลการทดลอง

คาร์บอนดอทที่สังเคราะห์จากกากถั่วเหลืองด้วยวิธีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 250, 380 และ 500 วัตต์ มีหมู่ฟังก์ชัน –OH, C=O, C–O และ C–N บนพื้นผิว โดยกำลัง 500 วัตต์ ให้สมบัติการเรืองแสงดีที่สุด คาร์บอนดอทตอบสนองต่อไอออนโลหะหนัก Fe²⁺ และ Zn²⁺ ผ่านกลไก fluorescence quenching โดย Fe²⁺ มีประสิทธิภาพการดับแสงสูงกว่า Zn²⁺ และสามารถต่อยอดเป็นเซนเซอร์กระดาษร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์ค่าสี RGB ได้สำเร็จ แสดงศักยภาพในการพัฒนาเป็นระบบตรวจวัดโลหะหนักต้นทุนต่ำที่ใช้งานได้จริง

ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาค่าคงที่ Stern–Volmer และคำนวณค่าขีดจำกัดการตรวจวัดต่ำสุด (LOD) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณของระบบตรวจจับ ควรทดสอบการตอบสนองต่อไอออนโลหะหนักชนิดอื่น เช่น Pb²⁺, Cd²⁺ และ Hg²⁺ เพื่อประเมินความจำเพาะของเซนเซอร์ ควรศึกษาผลของค่า pH และทดสอบกับตัวอย่างน้ำเสียจริงเพื่อประเมินการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง และควรพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์ค่าสี RGB ให้สามารถแปลงผลเป็นความเข้มข้นเชิงปริมาณได้ เพื่อยกระดับจากเครื่องมือคัดกรองเชิงคุณภาพสู่อุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนามที่ใช้งานได้แบบครบวงจร

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำและตรวจแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่และดำเนินโครงงาน และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ เครื่องมือวิเคราะห์ และคำแนะนำทางเทคนิคตลอดการทำโครงงาน

เอกสารอ้างอิง

Baker, S. N., & Baker, G. A. (2010). Luminescent carbon nanodots: Emergent nanolights. Angewandte Chemie International Edition, 49(38), 6726–6744.

Dai, D., et al. (2022). Structure-dependent fluorescence properties of carbon dots. Diamond and Related Materials, 126, 109076.

Shibata, H., Abe, M., Sato, K., Uwai, K., Tokuraku, K., & Iimori, T. (2022). Microwave-assisted synthesis and formation mechanism of fluorescent carbon dots from starch. Carbohydrate Polymer Technologies and Applications, 3, 100218.

Soni, H., Jain, V., Ballal, S., Ariffin, I. A., Chahar, M., Saini, S., et al. (2024). From structure to sensing: Molecular mechanistic insights into plant-derived carbon dots for heavy metal ion detection. Nanomaterials, 14, 1766.

Vyas, S. (2023). Recent advances in carbon dots for sustainable development applications. Engineering and Technology for Sustainable Development, 33(4), 49–55.

Wang, S., Sun, W., Yang, D. S., & Yang, F. (2019). Soybean-derived blue photoluminescent carbon dots. Beilstein Archives.

Wang, Y., & Hu, A. (2014). Carbon quantum dots: Synthesis, properties and applications. Journal of Materials Chemistry C, 2, 6921–6939.

Zhu, S., Song, Y., Zhao, X., Shao, J., Zhang, J., & Yang, B. (2015). The photoluminescence mechanism in carbon dots. Nano Research, 8, 355–381.