การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ากับคุณภาพน้ำ

และการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง

A Study of the Relationship Between Runoff, Water Quality,

and Seawater Intrusion in the Bang Pakong River

นันท์นภัส จตุรัตน์ นันท์ลินี กิจทรัพย์ทวี วรรธนภร ศรีบวรประสิทธิ์

พัชรพร บุญกิตติ อรวรรณ ศรีไตรรัตน์ วิเชียร ดอนแรม1 วิชญา กันบัว2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

2ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20131

*Email: 6706364@pccchon.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงงานเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ากับคุณภาพน้ำและการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่าต่อคุณภาพน้ำ และการรุกตัวของน้ำเค็ม และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระยะห่างจากปากแม่น้ำต่อค่าคุณภาพน้ำ และการรุกตัวของน้ำเค็มโดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน–ตุลาคม พ.ศ.2568 พบว่าปริมาณน้ำท่าอยู่ในช่วง 102.745–550.07 ล้านลูกบาศก์เมตร และค่าความเค็มเฉลี่ย อยู่ในช่วง 0.13–1.85 ppt โดยปริมาณน้ำท่ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับค่าความเค็มขณะที่ค่า TDS และ ค่าการนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับค่าความเค็ม เนื่องจากน้ำท่าช่วยเจือจางเกลือและ ช่วยผลักดัน การรุกล้ำของน้ำทะเล อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนตุลาคมพบว่าเกิดน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้ค่าความเค็มเพิ่มขึ้น ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) มีค่า 2.75–8.25 mg/L ซึ่งหลายจุดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณน้ำท่า ระยะห่างจากปากแม่น้ำ และค่าความเค็ม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการชะล้างสารอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่ ไม่พบไนเตรตในทุกจุด ยกเว้นจุด A ในเดือนมิถุนายนที่พบค่าเกินมาตรฐาน ขณะที่ ไนไตรท์และแอมโมเนียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดการศึกษา อุณหภูมิและค่า pH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด ค่า CCME WQI รายเดือนอยู่ในช่วง 85.32–95.32 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยได้รับผลกระทบหลักจากค่า DO ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และไนเตรตที่เกินมาตรฐานบางจุด นอกจากนี้การเปรียบเทียบตามตำแหน่ง พบว่าค่าความเค็มสูงสุดในบริเวณ ใกล้ปากแม่น้ำและลดลงตามระยะห่างจากปากแม่น้ำ ในขณะที่ค่า DO และ CCME WQI มีค่าแตกต่างกันตามกิจกรรมในพื้นที่ สรุปได้ว่าปริมาณน้ำท่าและตำแหน่งพื้นที่ มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มและคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางปะกง

คำสำคัญ: แม่น้ำบางปะกง, ค่าคุณภาพน้ำ, ปริมาณน้ำท่า, การรุกตัวของน้ำเค็ม

บทนำ

แม้โลกจะมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด และสามารถนำมาใช้บริโภคได้จริง ไม่ถึงร้อยละ 1 โดยน้ำจืดส่วนใหญ่ถูกกักเก็บในรูปของ ธารน้ำแข็งและชั้นหินอุ้มน้ำ (สำนักทรัพยากรน้ำ

บาดาล, 2564) ปัจจุบันแหล่งน้ำจืดกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำทั่วโลก (NuWater, 2566) สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะข้อที่ 6 และข้อที่ 15 ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงน้ำสะอาด การอนุรักษ์ระบบนิเวศ  และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (SDG MOVE, 2567)

หนึ่งในปัญหาสำคัญคือการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่แหล่งน้ำจืด โดยเฉพาะในแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งทวีความรุนแรงในช่วงฤดูแล้งที่น้ำจืดมีปริมาณลดลง (ศุภนาถ เห็นสว่าง, 2565; ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง และคณะ, 2565) แม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกและมีบทบาทสำคัญต่อพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยความเค็มในลำน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลจากอิทธิพลของน้ำฝน ระดับน้ำ และแรงดันน้ำทะเล (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2567) ผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ากับคุณภาพน้ำและการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

วิธีดำเนินการ

1 กำหนดจุดเก็บตัวอย่าง

โดยเลือกจากสถานีตรวจวัดน้ำที่มีอยู่แล้วเป็นบางจุด ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน และเพิ่มเติมจากบริเวณที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและปลอดภัย ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน 7 จุด ซึ่งมีระยะห่างจากปากแม่น้ำแตกต่างกัน ได้แก่

A-ครัวระเบียงน้ำ (0 กม.), B-ล่องเรือชมโลมาบางปะกง

(5 กม.), C-ที่ว่าการอำเภอบางปะกง (18 กม.), D-ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ (37 กม.), E-หอนาฬิการิมน้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ (58 กม.), F-วัดใหม่บางคล้า (71 กม.), G-วัดปากน้ำโจ้โล้ (80 กม.)

2 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ก่อนเก็บตัวอย่างน้ำให้ใช้น้ำตัวอย่างกลั้วขวดเก็บตัวอย่างก่อน 2-3 ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารแปลกปลอมอื่นเจือปนในขวดเก็บน้ำ โดยจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่ความลึกใต้ศอก และทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 ตัวอย่าง

3 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

1. ตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้เครื่อง multiparameter

โดยทำการตรวจวัดค่าความเค็ม ค่าการนำไฟฟ้า ค่าของแข็งที่ละลายในน้ำ และอุณหภูมิ

2. ตรวจวัดปริมาณไนไตร์ท ไนเตรท แอมโมเนีย และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ด้วยชุดทดสอบ

3. ตรวจวัดค่า pH ด้วย pH meter

4. นำข้อมูลที่ทำการตรวจวัดมาคำนวณค่าคุณภาพน้ำ CCME WQI โดยใช้มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องการกำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินจากกรมควบคุมมลพิษ (ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 111 ตอนที่ 16 หน้า 234 - 240.)

4 การบันทึกข้อมูลภาคสนาม

4.1 บันทึกพิกัดที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างน้ำด้วย Google Earth เพื่อที่จะได้ทราบจุดเก็บตัวอย่าง ที่แน่ชัดและหากต้องการมาเก็บตัวอย่างที่จุดเดิมในครั้งถัดไป สามารถใช้พิกัดอ้างอิงได้

4.2 บันทึกภาพ พร้อมบันทึกรายละเอียดของแต่ละภาพในบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำและจุดเก็บตัวอย่างน้ำ

5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ากับค่าคุณภาพน้ำ และการรุกตัวของน้ำเค็ม

สำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ากับค่าคุณภาพน้ำ และการรุกตัวของน้ำเค็ม ทำการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำท่า และตารางน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำบางปะกง ณ วันที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง จากนั้นทำการหาความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำท่ากับค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ ในแต่ละรอบแล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

ผลการทดลอง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำวันที่ 15 มิถุนายน 2568

ตารางที่ 2 ผลการาตรวจวัดคุณภาพน้ำวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำวันที่ 17 สิงหาคม 2568

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำวันที่ 28 กันยายน 2568

ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำวันที่ 26 ตุลาคม 2568

รูปที่ 1 กราฟแสดงปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำบางปะกง ในเดือนมิถุยายน-ตุลาคม 2568

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค็มกับระยะห่างจากปากแม่น้ำ

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มเฉลี่ยในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม

สรุปและอภิปรายผล

อภิปรายผลการทดลอง

ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเค็ม ค่าการนำไฟฟ้า และค่าของแข็งที่ละลายน้ำ (TDS) ทั้งหมด มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรง โดยทั้งสามตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับปริมาณน้ำท่าและระยะห่างจากปากแม่น้ำ กล่าวคือ เมื่อปริมาณน้ำท่าลดลงและอยู่ใกล้ปากแม่น้ำ จะตรวจพบค่าความเค็ม ค่าการนำไฟฟ้า และ    ค่า TDS สูงขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของการรุกตัวของน้ำทะเล ในเดือนตุลาคมซึ่งมีปริมาณน้ำท่าลดลงเหลือ 485.83 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำทะเลรุกล้ำเข้าสู่แม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้สถานี A มีค่าความเค็มสูงสุด 6.21 g/L   ค่าการนำไฟฟ้าสูงถึง 11,737 µS/cm และค่า TDS สูงถึง 7.15 g/L เนื่องจากน้ำทะเลมีความเข้มข้นของไอออนละลายสูง ทำให้ความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารละลายเพิ่มขึ้นตามทฤษฎีการนำไฟฟ้าของสารละลาย ในทางกลับกัน เดือนกันยายนซึ่งมีปริมาณน้ำท่าสูงที่สุด 550.12 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำจืดจากต้นน้ำได้เจือจางเกลือที่ละลายอยู่ในแม่น้ำ ส่งผลให้ทุกสถานีตรวจวัดมีค่าความเค็มลดลงเหลือเพียง 0.09–0.19 g/L ค่าการนำไฟฟ้าลดลงเหลือ 199–428 µS/cm และค่า TDS ลดลงเหลือ 0.12–0.26 g/L นอกจากนี้ ทุกช่วงเวลาการตรวจวัดยังพบว่าค่าความเค็มสูงที่สุดที่สถานี A และลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างจากปากแม่น้ำ   แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำท่าและระยะห่างจากปากแม่น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมการกระจายตัวของความเค็มในแม่น้ำบางปะกง

ผลการประเมินคุณภาพน้ำด้วยดัชนี CCME Water Quality Index (CCME WQI) พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีได้รับอิทธิพลจากตัวแปรคุณภาพน้ำหลายชนิด โดยเฉพาะค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) แอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำ  ทั้งนี้ ค่า DO เป็นตัวแปรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบ่อยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ จึงส่งผลต่อค่าดัชนี CCME WQI มากกว่าตัวแปรอื่น เมื่อค่า DO ลดลงต่ำกว่ามาตรฐาน จะสะท้อนถึงการพร่องออกซิเจนในแหล่งน้ำจากการย่อยสลายสารอินทรีย์และการเพิ่มขึ้นของค่าความต้องการออกซิเจน ส่งผลให้คะแนน CCME ลดลงอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน การตรวจพบแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรตในระดับสูงกว่าค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะไนเตรตที่ตรวจพบสูงถึง 10 mg/L ที่สถานี A ในเดือนมิถุนายน แสดงถึงการปนเปื้อนของสารประกอบไนโตรเจนจากน้ำท่า การชะล้างพื้นที่เกษตรกรรม และกิจกรรมของชุมชน ซึ่งส่งผลให้จำนวนตัวแปรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความถี่ของการไม่ผ่านเกณฑ์สูงขึ้น และระดับการเบี่ยงเบนจากค่ามาตรฐานมากขึ้น อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคำนวณดัชนี CCME WQI

ผลการวิเคราะห์สารประกอบไนโตรเจนพบว่า ในเดือนมิถุนายน สถานี A มีความเข้มข้นของแอมโมเนีย (Ammonia) สูงสุด 0.50 ppm ร่วมกับการตรวจพบไนเตรต (Nitrate) สูงถึง 10 mg/L ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (≤5 mg/L) และตรวจพบไนไตรต์ (Nitrite) 0.25 mg/L สะท้อนว่าบริเวณดังกล่าวมีการสะสมของสารประกอบไนโตรเจนมากกว่าสถานีอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในเดือนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 7 mg/L ซึ่งเพียงพอต่อการดำรงกิจกรรมของแบคทีเรียไนตริไฟอิง จึงเอื้อต่อการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification) ทำให้แอมโมเนียถูกออกซิไดซ์ผ่านไนไตรต์ไปเป็นไนเตรตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ในเดือนตุลาคม ซึ่งเกิดการรุกตัวของน้ำเค็มและค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่า 11,000 µS/cm ที่สถานี A และ B พบการสะสมของแอมโมเนียประมาณ 0.25 ppm ในทุกสถานี และ   ยังตรวจพบไนไตรต์คงค้างในระบบที่ 0.25 mg/L แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของความเค็มอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการไนตริฟิเคชันลดลง จึงอาจส่งผลให้แอมโมเนียสะสมมากขึ้น ขณะที่ไนไตรต์ซึ่งเป็นสารตัวกลางยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรตได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริเวณที่มีความเค็มสูงยังมีแนวโน้มพบไนเตรตลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำจืดที่นำพาสารอาหารจากต้นน้ำลดลง และอาจเกิดกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) ภายใต้สภาวะออกซิเจนต่ำ ทำให้ไนเตรตถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจน ส่งผลให้ความเค็มมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของสารประกอบไนโตรเจนในแม่น้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากการรุกตัวของน้ำทะเล

ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen; DO) เป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนคุณภาพน้ำและสภาวะรีดอกซ์ของระบบนิเวศน้ำ ผลการศึกษาพบว่าค่า DO ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับปริมาณน้ำท่า โดยในเดือนกันยายนซึ่งมีปริมาณน้ำท่าสูงสุด 550.12 ล้านลูกบาศก์เมตร พบว่าค่า DO ลดลงเหลือเพียง 2.75 mg/L ที่สถานี C และ 4.25 mg/L ที่สถานี A ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ (≥6 mg/L) เมื่อค่าความเค็มเพิ่มขึ้น ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำจะลดลง เนื่องจากไอออนของเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำเข้าไปแย่งพื้นที่ของโมเลกุลออกซิเจน ทำให้บริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลมักมีค่า DO ต่ำกว่าน้ำจืดภายใต้อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า DO ไม่ได้สอดคล้องกับค่าความเค็มเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในเดือนกันยายนซึ่งมีค่าความเค็มต่ำจากการที่ปริมาณน้ำท่าสูงที่สุด กลับตรวจพบค่า DO ต่ำกว่ามาตรฐานในบางสถานี สะท้อนว่าปริมาณน้ำหลากได้พัดพาสารอินทรีย์ ตะกอน และสารอาหารจากพื้นที่ต้นน้ำเข้าสู่แม่น้ำ จุลินทรีย์จึงใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์มากกว่าปกติ ทำให้ค่า DO ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น แม้ว่าความเค็มจะส่งผลต่อความสามารถในการละลายของออกซิเจน แต่ปริมาณน้ำท่า ภาระสารอินทรีย์ อุณหภูมิ การไหลเวียนของน้ำ และกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ร่วมกันกำหนดระดับออกซิเจนละลายน้ำในแม่น้ำบางปะกง

จากผลการศึกษาพบว่า ระยะห่างจากปากแม่น้ำไม่พบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนต่อความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนในน้ำ รวมถึงค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) แม้ว่าบริเวณใกล้ปากแม่น้ำจะมีค่าความเค็มสูงกว่าพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการรุกตัวของน้ำเค็ม แต่ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับระยะห่างจากปากแม่น้ำอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนและค่า DO เป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยร่วมกัน มากกว่าปัจจัยด้านตำแหน่งเพียงอย่างเดียว โดยความเข้มข้นของไนโตรเจนขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดมลพิษจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น น้ำทิ้งจากชุมชน ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนกระบวนการทางชีวภาพในแหล่งน้ำ เช่น การย่อยสลายอินทรียวัตถุ การเปลี่ยนรูปไนโตรเจน (nitrification และ denitrification) และการดูดใช้สารอาหารของสิ่งมีชีวิต ขณะที่ค่า DO ได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิ ปริมาณอินทรียวัตถุ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจของสิ่งมีชีวิต รวมถึงการไหลเวียนและการผสมของมวลน้ำ

สรุปผลการทดลอง

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ำท่า คุณภาพน้ำ และการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน โดยปริมาณน้ำท่ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับค่าความเค็ม ค่าการนำไฟฟ้า และค่า TDS กล่าวคือ เมื่อปริมาณน้ำท่าลดลง ค่าความเค็ม ค่าการนำไฟฟ้า และค่า TDS จะเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของการรุกตัวของน้ำทะเล ขณะที่ค่าความเค็ม ค่าการนำไฟฟ้า และค่า TDS มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงต่อกัน นอกจากนี้ ความเค็มมีแนวโน้มสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจน โดยเมื่อความเค็มเพิ่มขึ้น แอมโมเนียและไนไตรต์มีแนวโน้มสะสม ส่วนไนเตรตมีแนวโน้มลดลง สำหรับค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) พบว่าได้รับอิทธิพลจากความเค็มร่วมกับปัจจัยอื่น ได้แก่ ปริมาณน้ำท่า ปริมาณสารอินทรีย์ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ จึงไม่ได้แปรผันตามค่าความเค็มเพียงอย่างเดียว สุดท้าย ผลการประเมินด้วยดัชนี CCME Water Quality Index แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำโดยรวมได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของค่า DO แอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำท่าและการรุกตัวของน้ำเค็ม ทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอุทกวิทยาและฤดูกาล

ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ำเพิ่มเติม เช่น ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) ฟอสเฟต คลอโรฟิลล์เอ และปริมาณจุลินทรีย์ รวมทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณฝน อุณหภูมิ และระดับน้ำทะเล เพื่อให้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ นางสาวพัชรพร บุญกิตติ นายวิเชียร ดอนแรม และนางสาวอรวรรณ ศรีไตรรัตน์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดจน รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์, รศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี, ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ, ผศ.ดร.วิชญา กันบัว และคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์   ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. (2537). ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. (2564). ทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2567). การรุกล้ำของน้ำเค็มและผลกระทบต่อการเกษตร. สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2568, จาก https://www.doae.go.th

ราชกิจจานุเบกษา. (2537). ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน. เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง. หน้า 234–240.

ศุภนาถ เห็นสว่าง และ เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์. (2564). จับตาค่าความเค็มของแม่น้ำบางปะกง...แม่น้ำสายหลักของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. วารสารสิ่งแวดล้อม. 25(2).

Canadian Council of Ministers of the Environment. (2017). Canadian Water Quality Index 1.0 Technical Report. Winnipeg: Canadian Council of Ministers of the Environment.

Mon, M. T., Chaisri, B., Piemjaiswang, R., Phetrak, A., Chanpiwat, P., & Kittipongvises, S.//(2022).//Application of Geographic Information System in Salinity Distribution of the Bang Prakong River, Thailand.//Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management.//Bangkok://International Conference on Environmental Engineering, Science and Management.

NuWater. (2566). Climate Change and Water Resources. สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2568, จาก https://www.nuwater.com

SDG MOVE. (2567). เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals). สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2568, จาก https://www.sdgmove.com

.