การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวจากเปลือกกล้วยไข่และไดอะตอมไมต์เคลือบสารสกัดจากเปลือกไม้สนสำหรับจัดการเหตุรั่วไหลในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Development of oil and liquid chemical absorbent pads from banana peel and diatomite coated with pine bark extract for managing leaks in emergency situations.

จิราพัชร พุ่มพิน1 พลวรรธน์ โพธิวังตระกูล1 วิภา อาสิงสมานันท์1*

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก 65000

อีเมล: wipa.arsing@gmail.com

บทคัดย่อ

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ที่เหมาะสมเพื่อขึ้นรูปเป็นวัสดุรูพรุนด้วยกระบวนการ freeze drying และการเคลือบวัสดุรูพรุนจากสารสกัดจากเปลือกไม้สนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ hydrophobic แบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนของเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ที่เหมาะสมเพื่อขึ้นรูปเป็นวัสดุรูพรุนด้วยกระบวนการ freeze drying พบว่าอัตราส่วนของเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ที่อัตราส่วน 5:8 ให้ลักษณะรูพรุนที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีขนาดรูพรุนเฉลี่ยที่ 198.6 ± 20.6 m ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับช่องว่างระหว่างเส้นใยของวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน ตอนที่ 2 ศึกษาการเคลือบวัสดุรูพรุนด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้สนด้วยตัวทำละลายแต่ละชนิด พบว่าสารสกัดจากตัวทำละลาย Butanol ให้ประสิทธิภาพ hydrophobic ดีที่สุด โดยมีขนาดมุมสัมผัสเฉลี่ย 122.76 ± 1.45 องศา ตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีนทางการค้า พบว่า วัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันเบนซินได้ดีที่สุด รองลงมาคือน้ำมันดีเซล น้ำมันหมู และน้ำมันพืช ตามลำดับ และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยแผ่นดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการจัดการปัญหาน้ำมันรั่วไหล และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เป็นวัสดุทางเลือกที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย

คำสำคัญ : เปลือกกล้วย,ไดอะตอมไมต์,การฟรีซดราย,วัสดุรูพรุน

1.บทนำ

ปัญหาน้ำมันรั่วไหลและการปนเปื้อนของสารเคมีเหลวในแหล่งน้ำเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตในน้ำ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เช่น การประมงและการท่องเที่ยว (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2565) การจัดการคราบน้ำมันจำเป็นต้องใช้วัสดุดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและสามารถเลือกดูดซับน้ำมันมากกว่าน้ำ วัสดุดูดซับทั่วไปในปัจจุบันผลิตจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ เช่น โพลีโพรพิลีน ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันสูง แต่ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกและไม่สามารถย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม (Huang, 2025; Ukpanah, 2567)

งานวิจัยจึงมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติที่มีศักยภาพในการดูดซับน้ำมัน โดยเฉพาะเปลือกกล้วยซึ่งมีสารลิกนินที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ และไดอะตอมไมต์ที่มีโครงสร้างรูพรุนตามธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับ งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ที่เหมาะสมเพื่อขึ้นรูปเป็นวัสดุรูพรุน 2) เพื่อศึกษาตัวทำละลายในการสกัดสาร hydrophobic จากเปลือกไม้สนเพื่อเคลือบวัสดุรูพรุน 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับคราบน้ำมันและสารเคมีแบบรูพรุนสูงจากเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ เปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีนทางการค้า

2.วิธีการดำเนินงาน

กระบวนการวิจัยถูกออกแบบอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมและวิเคราะห์อัตราส่วนของเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ (2) การเตรียมสารสกัดจากเปลือกไม้สน และ (3) การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงที่เคลือบสารสกัดจากเปลือกไม้สน

การเตรียมและวิเคราะห์อัตราส่วนของเปลือกกล้วยและ ไดอะตอมไมต์

เปลือกกล้วยเตรียมโดยการนำเปลือกกล้วยมาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 % w/v เป็นเวลา 45 นาที แล้วไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นำไปผสมกับไดอะตอมไมต์ในอัตราส่วน 4:7 4:8 5:8 6:8 และ 6:9

การเตรียมสารสกัดจากเปลือกไม้สน

สารสกัดจากเปลือกไม้สนเตรียมได้จากการนำเปลือกไม้สนที่อบแห้งและบดละเอียดใส่ลงบีกเกอร์ เติมตัวทำละลายแต่ละชนิด คือ Ethanol Butanol Isopropyl และ น้ำ ปริมาตร 200 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที นำวัสดุรูพรุนไปเคลือบ แล้วอบที่อุณหภูมิ 60 นาที

การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงที่เคลือบสารสกัดจากเปลือกไม้สน

นำวัสดุดูดซับแบบรูพรุนที่ดีที่สุดมาเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน ประเมินประสิทธิภาพโดย (1) ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวชนิดไม่มีขั้ว (2) อัตราการดูดซับน้ำมันดิบสังเคราะห์ และ (3) การทดสอบประสิทธิภาพการนำกลับมาใช้ซ้ำ

ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับคราบน้ำมันและสารเคมีเหลวชนิดไม่มีขั้วแบบรูพรุนสูงจากเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ เปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีนทางการค้า

การทดลองนี้นำวัสดุดูดซับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับโพลีโพรพิลีนเชิงพาณิชย์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวชนิดไม่มีขั้ว โดยใช้น้ำมันดิบสังเคราะห์ที่เตรียมจากน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันเครื่องใช้แล้วให้มีความหนืดใกล้เคียงน้ำมันดิบ ทำการทดสอบโดยวางวัสดุขนาด 10×10 เซนติเมตรลงในระบบน้ำ-น้ำมัน เพื่อศึกษาความสามารถในการเลือกซับจากการเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักเมื่อดูดซับน้ำมันและน้ำ ศึกษาอัตราการดูดซับน้ำมันที่ช่วงเวลา 5, 10, 20, 60 และ 300 วินาที โดยคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่อเวลา รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพการนำกลับมาใช้ซ้ำโดยแช่วัสดุ 5 นาที บีบน้ำมันออก และทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อนำค่าการเพิ่มน้ำหนักมาวิเคราะห์ความสามารถในการเลือกซับในแต่ละรอบการใช้งาน

3.ผลและอภิปรายผลการทดลอง

ตารางที่ 1 ขนาดรูพรุนที่ได้จากการขึ้นรูปวัสดุรูพรุน

| อัตราส่วน | ขนาดรูพรุน |
| --- | --- |
| วัสดุดูดซับโพลีโพรพิลีน | 212.6 ± 15.2 |
| 4:7 | 170.2 ± 19.6* |
| 4:8 | 198.6 ± 20.2 |
| 5:8 | 198.6 ± 20.6 |

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05

ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปวัสดุรูพรุน พบว่าอัตราส่วนของเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ที่ 5:8 ให้ขนาดรูพรุนที่ 198.6 ±  20.6ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับช่องว่างระหว่างเส้นใยของวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน เนื่องจากไดอะตอมไมต์เป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูง จึงทำหน้าที่เป็นตัวสร้างช่องว่างรูพรุน (Zhang, Y., 2018) ส่วนเปลือกกล้วยมีเส้นใยเซลลูโลสและลิกนิน ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการดูดซับน้ำมัน

ตารางที่ 2 การดูดซับน้ำมันของวัสดุรูพรุน

| อัตราส่วน | ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน (ร้อยละ) |
| --- | --- |
| 4:7 | 302.32* |
| 4:8 | 605.43 |
| 5:8 | 697.74 |
| 6:8 | 449.56* |
| 6:9 | 420.78* |
| โพลีโพรพิลีน | 943.54 |

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของวัสดุรูพรุนอัตราส่วน 5:8 มีร้อยละการดูดซับที่ 697.74 ซึ่งเป็นค่าการดูดซับที่สูงเมื่อเทียบกับข้อมูลอ้างอิง ในขณะที่อัตราส่วน 4:8 ให้การดูดซับน้ำมันต่ำกว่า เนื่องจากปริมาณเปลือกกล้วยที่น้อยทำให้ลิกนินที่เป็นส่วนหลักในการดูดซับน้ำมันลดลง (จันทิมา แช่มช้อย, 2565)

การวิเคราะห์ผลสารสกัดจากเปลือกไม้สน

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดจากเปลือกไม้สนทั้ง 4 ตัวทำละลาย พบว่า ชนิดของตัวทำละลายมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของสารสกัด

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกไม้สน

| ตัวทำละลาย | ประสิทธิภาพ hydrophobic (องศา) | การดูดซับน้ำมัน (g/g) |
| --- | --- | --- |
| Butanol | 122.76 ± 1.45* | 78.62 ± 5.31* |
| Isopropyl | 95.22 ± 3.21 | 68.37 ± 6.32 |
| Ethanol | 34.76 ± 5.54 | 47.58 ± 2.51 |
| น้ำ | 12.09 ± 4.02 | 34.31 ± 4.28 |

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05

จากผลการทดลอง Butanol เป็นตัวทำละลายที่ให้ผลการสกัดสาร hydrophobic จากเปลือกไม้สนดีที่สุด กล่าวคือมีประสิทธิภาพ hydrophobic 122.76 ± 1.45 และมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันดีเซล 78.62 ± 5.31 g/g เนื่องจาก Butanol เป็นตัวทำละลายที่มีขั้วเพราะมีโซ่คาร์บอนที่ยาว ซึ่งมีส่วนช่วยในการละลายสารที่ไม่ชอบน้ำได้ดี (Reetz, 2021)

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวชนิดไม่มีขั้วแต่ละชนิดของวัสดุดูดซับรูพรุนสูงและวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน

| ชนิดน้ำมัน | วัสดุดูดซับรูพรุนสูง (g/g) | วัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน (g/g) |
| --- | --- | --- |
| น้ำมันดีเซล | 78.43 ± 2.76 | 79.34 ± 2.56 |
| น้ำมันพืช | 69.90 ± 4.21 | 65.90 ± 9.21 |
| น้ำมันหมู | 74.76 ± 4.32 | 73.86 ± 5.32 |
| น้ำมันเบนซิน | 82.21 ± 7.12* | 82.21 ± 5.12* |
| น้ำมันดิบสังเคราะห์ | 75.84 ± 6.79 | 76.43 ± 7.12 |
| น้ำ | 32.54 ± 5.32 | 39.43 ± 01 |

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่าวัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวแต่ละชนิดไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวัสดุโพลีโพรพิลีน ซึ่งวัสดุดูดซับทั้ง 2 ชนิดสามารถดูดซับน้ำมันเบนซินได้ดีที่สุด รองลงมาคือน้ำมันดีเซล น้ำมันดิบสังเคราะห์ น้ำมันหมู และน้ำมันพืช ตามลำดับ เนื่องจากไดอะตอมไมต์มีส่วนประกอบของซิลิกา และน้ำมันเบนซินมีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอน น้ำมันเบนซินจะถูกดูดเข้าผ่านแรงแวนเดอร์วาลส์ระหว่างผิวของซิลิกาและโมเลกุลไฮโดรคาร์บอน (Janthakhao, 2022)

แผนภูมิเส้นแสดงอัตราการดูดซับน้ำมันดิบสังเคราะห์ของวัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงและวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน

จากแผนภาพ พบว่าในช่วงวินาทีที่ 5-20 วินาที วัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงมีอัตราการดูดซับแตกต่างแบบมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน เกิดแรงคาปิลลารีภายในโครงสร้างช่วงวินาทีที่ 60-300 วินาที (Pinto, 2024) และได้มีการปรับให้มีขนาดรูพรุนที่เล็กและสม่ำเสมอ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมันในระยะเวลาที่นานขึ้นได้

ตารางที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวชนิดไม่มีขั้วของวัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงและวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีนในการนำกลับมาใช้ซ้ำ

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05

จากตารางที่ 5 พบว่า วัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงจากเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ และวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันพืช น้ำมันหมู และน้ำมันเบนซิน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตลอดการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าวัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงมีความสามารถในการนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ดี และมีเสถียรภาพในการดูดซับน้ำมันไม่แตกต่างจากวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เนื่องจากหลักการดูดซับคือใช้แรงแวนเดอร์วาลส์ ซึ่งเป็นแรงที่มีพลังงานต่ำ และไม่ทำให้โครงสร้างทางเคมีของวัสดุเปลี่ยนแปลง (Leelatum, 2025)

4.สรุปผลการทดลอง

การศึกษาการพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวชนิดไม่มีขั้วจากเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ด้วยกระบวนการ freeze drying พบว่าวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมีโครงสร้างเป็นวัสดุรูพรุนสูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการดูดซับของเหลว อัตราส่วนของวัสดุรูพรุนระหว่างเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ 5:8 ให้ผลดีที่สุด การศึกษาการเคลือบวัสดุรูพรุนด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้สนพบว่าการใช้ Butanol เป็นตัวทำละลายให้ปริมาณสารสกัดสูงที่สุดและทำให้วัสดุมีค่ามุมสัมผัสมากกว่า 90 องศา แสดงถึงสมบัติ hydrophobic ที่ดี เมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับโพลีโพรพิลีนเชิงพาณิชย์ พบว่าวัสดุรูพรุนจากเปลือกกล้วยและไดอะตอมไมต์ที่เคลือบสารสกัดจากเปลือกไม้สนมีประสิทธิภาพการดูดซับและการเลือกดูดซับน้ำมันไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) ทั้งนี้ประสิทธิภาพการดูดซับในการกลับมาใช้ซ้ำของวัสดุดูดซับแบบรูพรุนสูงยังมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) กับวัสดุดูดซับแบบโพลีโพรพิลีน ผลการทดลองโดยรวมสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และแสดงให้เห็นว่าวัสดุที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นวัสดุดูดซับทางเลือกจากวัสดุชีวภาพที่มีต้นทุนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาคราบน้ำมันและสารเคมีรั่วไหลในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ  	อาจารย์วิภา อาสิงสมานันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

ขอขอบพระคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ สถานที่ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการดำเนินโครงงาน ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงาน คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

นายกิตติพงศ์ ศรีสุข (2562) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้ฟางข้าวและขี้เลื่อยเป็นวัตถุดิบหลักผ่านกระบวนการอบแห้งและขึ้นรูปเป็นแผ่นดูดซับ

นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ตั้ง (2563)

ได้ศึกษาการใช้ไดอะตอมไมต์เป็นวัสดุดูดซับน้ำมันจากน้ำ โดยทดสอบสมบัติด้านโครงสร้างรูพรุน พื้นที่ผิว และความสามารถในการดูดซับ พบว่าไดอะตอมไมต์มีพื้นที่ผิวสูง ดูดซับน้ำมันได้รวดเร็ว และดูดซับน้ำน้อย งานวิจัยนี้เป็นแนวทางสำคัญในการเลือกไดอะตอมไมต์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพวัสดุในโครงงานนี้

นายณัฐวุฒิ ชาญชัย (2564)

ได้ทำการศึกษาการนำเปลือกกล้วยมาใช้เป็นวัสดุดูดซับสารอินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการอบแห้ง บด และปรับสภาพพื้นผิว พบว่าเปลือกกล้วยมีหมู่ฟังก์ชันและโครงสร้างเส้นใยที่ช่วยยึดจับสารได้ดี และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เมื่อผสมกับวัสดุอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการผสมเปลือกกล้วยกับไดอะตอมไมต์ในโครงงานนี้

นางสาวสุภาวดี อินทร์ทอง (2565)

ได้ศึกษาการพัฒนาวัสดุรูพรุนจากวัสดุชีวภาพผสมแร่ธรรมชาติ เพื่อใช้ดูดซับน้ำมันและสารเคมี พบว่าวัสดุมีน้ำหนักเบา แข็งแรงพอเหมาะ ดูดซับน้ำมันได้มาก และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาวัสดุผสมในโครงงานนี้โดยตรง