ปลั๊กพ่วงแจ้งเตือนการใช้ไฟเกิน

Overload Sense Plug

พัทธดนย์ บูรกิจภาชัย , ยศวิชญ์ เดชจุ้ย

พรตระกูล ภู่เมือง

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร, อำเภอเมืองกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร 62000, ประเทศไทย

*Email: pcshskp@sesapkpp.go.th

บทคัดย่อ

ปลั๊กพ่วงแจ้งเตือนการใช้ไฟเกิน เป็นปลั๊กพ่วงอัจฉริยะที่มีระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนการใช้พลังงานไฟฟ้าของปลั๊กพ่วง ควบคุมการทำงานผ่าน Arduino Uno โดยสามารถวัดกระแสได้แบบเรียลไทม์ผ่านโมดูลเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟ พร้อมแสดงผลข้อมูลการใช้ไฟฟ้าบนจอ LCD และแจ้งเตือนด้วยเสียง 2 ระดับ เมื่อโหลดไฟฟ้าถึงระดับที่กำหนด เพื่อให้ผู้ใช้ทราบและลดการใช้งานไฟฟ้า รวมไปถึงโครงปลั๊กที่ใช้อะคริลิกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนสำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานปลั๊กพ่วง สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ และความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีต้นเหตุมาจาก    ปลั๊กพ่วง เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คำสำคัญ:  ปลั๊กพ่วง, ไฟฟ้า, การแจ้งเตือน

บทนำ

ในยุคปัจจุบันที่การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การใช้งานปลั๊กพ่วงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก จากการสำรวจการใช้ปลั๊กพ่วงในพื้นที่ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง โดยนักวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีการสำรวจปลั๊กพ่วงมากกว่า 10,000 ชิ้น เมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากหลายอุปกรณ์ ปลั๊กไฟบ้านที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่สามารถเปลี่ยนจุดใช้งานได้ โดยเฉพาะในครัวเรือนและสำนักงานที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก หนึ่งในปัญหาหลักที่พบได้บ่อย คือการใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดของปลั๊กพ่วง (overload) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ เนื่องจากปลั๊กที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน และในบางกรณี เหตุการณ์เหล่านี้ยังอาจนำไปสู้ความเสียหายวงกว้าง และในกรณีที่ปลั๊กตัดไฟกะทันหัน อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ถูกปิดตัวลงอย่างกะทันหัน อาจทำให้อุปกรณ์และข้อมูลต่างๆ เสียหายได้ จากการศึกษางานวิจัยของ สิงห์คลีวรรณ (2565) ที่ทำการศึกษาการพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบและจัดการพลังงานในบ้านอัจฉริยะ และการศึกษางานวิจัยของ นฤพนธ์ศรีเหรา (2557) ที่ศึกษา  การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าเกิดพิกัดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ปัจจุบันปลั๊กพ่วงทั่วไปส่วนใหญ่มีเพียงระบบระงับไฟอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดเท่านั้น แต่ไม่มีระบบที่แจ้งเตือนผู้ใช้งานล่วงหน้าก่อนที่จะระงับไฟ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังใช้งาน หากมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกระแสไฟฟ้าจะเกินพิกัดและทำการระงับกระแสไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานได้ทันที เช่น ปิดอุปกรณ์บางชิ้นเพื่อลดโหลดไฟฟ้า

ดังนั้นการพัฒนาปลั๊กพ่วงแจ้งเตือนการใช้ไฟเกินก่อนระงับกระแสไฟฟ้า จึงเกิดจากการพัฒนาต่อยอดมาจากปลั๊กพ่วงที่เคยมีอยู่แล้ว ซึ่งไม่มีระบบแจ้งเตือนก่อนการ overload และทำให้เกิดการระงับไฟฟ้าทันที ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบอยู่เกิดความเสียหายได้ ด้วยสาเหตุนี้ การพัฒนาปลั๊กพ่วงแจ้งเตือนการใช้ไฟเกินก่อนระงับกระแสไฟฟ้าถึงตามที่กำหนดตามหลัก safety factor และแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า(กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าที่ปลั๊กจ่ายไฟออก) แบบเรียลไทม์

คณะผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมปลั๊กพ่วงอัจฉริยะพร้อมระบบแจ้งเตือนการใช้ไฟเกินก่อนระงับไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแนวคิด BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเน้นการสร้างเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย ลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นและลดการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการระงับไฟกะทันหันของปลั๊กพ่วง และช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้า และระบบจอแสดงผลแบบเรียลไทม์มาประยุกต์ใช้ โดยเมื่อกระแสไฟฟ้ามีค่าถึง 80% ของกระแสไฟฟ้าที่ปลั๊กรับได้ จะมีการแจ้งเตือนไฟเกินครั้งแรก และเมื่อกระแสไฟฟ้ามีค่าถึง 90% จะมีการแจ้งเตือนครั้งที่สอง และเมื่อกระแสไฟฟ้าถึงค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ โมดูลตัดไฟจะทำงานทันที ทำให้ปลั๊กพ่วงรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้จัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการดำเนินงาน

1.ประกอบระบบจ่ายไฟ

ต่อสาย Line (L) และสาย Neutral (N) จากแหล่งจ่ายไฟเข้ามายังขั้วทั้งสองของเบรกเกอร์ จากนั้นต่อสาย L และ N ออกจากขั้ว Load ของเบรกเกอร์ไปยังปลั๊กพ่วง โดยเชื่อมต่อกับสายที่จ่ายไปยังตัวตัดไฟในปลั๊กพ่วง

รูปที่ 1 การประกอบสาย L และ N เข้ากับเบรกเกอร์

2.เชื่อมโมดูลตัดไฟเข้ากับระบบของปลั๊ก

เชื่อมต่อตัวตัดไฟระหว่างเบรกเกอร์และเต้าเสียบไฟสำหรับควบคุมการจ่ายไฟ และเชื่อมต่อตัวตัดไฟกับบอร์ด Arduino Uno เพื่อเปิด – ปิดระบบตามค่าที่กำหนดไว้

รูปที่ 2 การเชื่อมต่อตัวตัดไฟเข้ากับวงจร

3.ต่อโมดูลวัดกระแสไฟเข้ากับระบบของปลั๊ก

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและคล้องวงเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าไว้ที่สาย L ที่ออกมาจากช่อง NC ของตัวตัดไฟ

รูปที่ 3 การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและตัวตัดไฟ

4.เดินสายไฟจากโมดูลตัดไฟไปยังเต้าเสียบไฟ

ติดตั้งสายไฟ L, N, G ที่ต่อจากเบรกเกอร์ตัวตัดไฟ เข้ากับเต้าเสียบไฟ

รูปที่ 4 การติดตั้งสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

5.ต่อตัวแปลงกระแสไฟ

เชื่อมต่อตัวแปลงไฟเข้ากับสาย L และ N เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าเข้า Arduino Uno

รูปที่ 5 การเชื่อมต่อตัวแปลงไฟเข้ากับสาย L

6.ต่อโมดูลเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ และเขียนโปรแกรมควบคุมระบบปลั๊กพ่วง

ใช้สายจัมเปอร์ต่อวงจรไฟฟ้าจากตัวตัดไฟ, เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟ, โมดูลเสียง, จอแสดงผล เข้ากับ Arduino Uno กับและเชื่อมต่อสาย VCC และ GND เข้ากับเบรดบอร์ด และเขียนโปรแกรมระบบควบคุมด้วยโปรแกรม Arduino IDE

รูปที่ 6 และ 7 แผนผังการต่อระบบควบุมและจ่ายไฟ โปรแกรม Arduino IDE

7.ตรวจวัดประสิทธิภาพของปลั๊กพ่วง

ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของปลั๊กพ่วง ได้แก่ ความแม่นยำของค่ากระแสไฟฟ้า (เทียบกับค่าที่ได้จาก clamp meter), ความดังและชัดเจนของเสียงแจ้งเตือน (ใช้ sound meter เพื่อดูว่าเสียงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อหูหรือไม่) และอุณหภูมิของโครงปลั๊กเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน (วัดโดยใช้ digital thermometer )

รูปที่ 8 9 และ 10 การตรวจสอบประสิทธิภาพในแต่ละด้านของปลั๊กพ่วง

8.สร้างโครงปลั๊ก

สร้างโครงปลั๊ก โดยนำแม่แบบจาก Makercase ไปทำรูสายไฟ สวิตช์ไฟ จอแสดงผล เต้าจ่ายไฟ และ โมดูลเสียง ผ่าน Autodesk fusion จากนั้นนำแบบไปตัดลงแผ่นอะคริลิกด้วยเครื่องตัดเลเซอร์

รูปที่ 11 เครื่องตัดเลเซอร์ขณะกำลังตัดโครงปลั๊กอะคริลิก

9.ประกอบปลั๊ก

ประกอบระบบภายในเข้ากับโครงอะคริลิกที่ได้ โดยใช้กาวร้อนและน้ำยาอะคริลิกในการประกอบตามจุดต่างๆ

รูปที่ 12 ปลั๊กพ่วงแจ้งเตือนการใช้ไฟเกินรุ่นต้นแบบ

10.ทดลองใช้งานจริง

ทดลองการทำงานจริงของปลั๊กพ่วงแจ้งเตือนการใช้ไฟเกินรุ่นต้นแบบ โดยอาสาสมัครทดลองใช้งาน และทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน

รูปที่ 13 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน OSP

ผลและอภิปรายผล

ผลการทดลอง

จากการทดลองประสิทธิภาพในการทำงานของปลั๊กพ่วงและผลการประเมินจากผู้ใช้งานจริง เป็นดังตารางต่อไปนี้

| ช่วงที่ | กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากโมดูลวัดไฟ (A) | กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จาก Clamp Meter (A) | ค่าความคลาดเคลื่อน (±A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 | 0.20 | ±0.00 |
| 2 | 0.42 | 0.42 | ±0.00 |
| 3 | 0.72 | 0.73 | ±0.01 |
| 4 | 0.81 | 0.82 | ±0.01 |
| 5 | 1.37 | 1.35 | ±0.00 |

ตารางที่ 1 ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟ เทียบกับ Clamp Meter

| ระยะทาง (m) | ระดับเสียงที่วัดได้จาก Sound Meter (dB) | ระดับความดัง |
| --- | --- | --- |
| 1 | 77.1 | ดัง |
| 2 | 71.2 | ดัง |
| 3 | 65.5 | ค่อนข้างดัง |
| 4 | 59.8 | ปานกลาง |
| 5 | 53.1 | ปานกลาง |

ตารางที่ 2 ระดับเสียงของโมดูลเสียง

| เวลา (ชม.) | อุณหภูมิที่วัดได้ (°C) | ค่าความคลาดเคลื่อน (±°C) |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | 28 | ±2 |
| 00:30 | 29 | ±2 |
| 01:00 | 30 | ±2 |
| 01:30 | 32 | ±2 |
| 02:00 | 34 | ±2 |
| 02:30 | 35 | ±2 |
| 03:00 | 36 | ±3 |

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณเต้าเสียบปลั๊ก

| ฮาร์ดแวร์ | คะแนนหลังใช้ | เกณฑ์คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ขนาดและน้ำหนัก ของปลั๊กพ่วง | 5 | ดีมาก |
| เสียบและถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยง่าย | 5 | ดีมาก |
| ฟังก์ชันการทำงาน | คะแนนหลังใช้ | เกณฑ์คะแนน |
| สามารถแจ้งเตือนไฟฟ้าเกินพิกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 4 | ดี |
| ระบบแจ้งเตือนง่าย ต่อการได้ยินและมองเห็น | 5 | ดีมาก |
| ข้อมูลการใช้ไฟบนจอ LCD ชัดเจนและ เข้าใจง่าย | 5 | ดี |

ตารางที่ 4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

อภิปรายผล

ผลการเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากโมดูลวัดไฟของปลั๊กพ่วง กับเครื่องมือมาตรฐานอย่าง Clamp Meter พบว่าค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างยิ่ง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุดอยู่ที่ +-0.00 A (ในช่วงที่ 1, 2 และ 5) และมีความคลาดเคลื่อนสูงสุดเพียง +-0.01 ถึง  +-0.02 A เท่านั้น (ในช่วงที่ 3 และ 4) ตัวเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าของปลั๊กพ่วงนี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับการใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ ในการทดสอบระดับเสียงที่ระยะทางต่าง ๆ พบว่าในระยะใกล้ (1–2 เมตร) เสียงเตือนมีความดังถึง 71.2–77.1 dB ซึ่งจัดอยู่ในระดับ "ดัง" และเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 5 เมตร ระดับเสียงจะลดลงเหลือ 53.1 dB ซึ่งยังคงอยู่ในระดับ "ปานกลาง" และจากการทดสอบการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่าอุณหภูมิบริเวณเต้าเสียบปลั๊กมีการขยับตัวสูงขึ้นอย่างช้า ๆ จากเริ่มต้นที่ 28°C ขึ้นไปสูงสุดที่ 36°C (เพิ่มขึ้นทั้งหมด 8°C) ซึ่งอุณหภูมิ 36°C นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่มีความร้อนสะสมที่ผิดปกติหรือเสี่ยงต่อการหลอมละลายของวัสดุ

สรุปผล

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของปลั๊กพ่วงแจ้งเตือนการใช้ไฟเกิน สามารถสรุปผลได้ว่า ปลั๊กพ่วงนี้มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยในการใช้งานจริง โดยระบบตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิมีความแม่นยำเมื่อเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐาน (มีความคลาดเคลื่อน+-0.01-0.02 ของค่ากระแสไฟฟ้า) ในขณะที่ระบบแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงก็ทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยในระดับที่ได้ยินชัดเจนทั่วถึงในระยะ 5 เมตร นอกจากนี้ อุณหภูมิระหว่างการใช้งานต่อเนื่องยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศ

นวัตกรรมนี้ได้รับคำปรึกษาและคำชี้แนะ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร และนายกิตติรัตน์ พรรัตนประเสริฐ

เอกสารอ้างอิง

ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ1, ธนกฤต จินดาศรี2 และ

รัตนสุดา สุภดนัยสร3. (2565). การพัฒนา	ต้นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบ	และจัดการพลังงานไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ. 	วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 17(2), 159-169.

https://itechjournal.tru.ac.th/Index.php/t	ru-i-tech/article/view/175

ณัฐพงศ์ พลสยม1, กาญจนา ดงสงคราม2 และ เกียรติภูมิ 	กุภาพันธ์3, (2562). การพัฒนาระบบปลั๊กไฟ	อัจฉริยะ	ควบคุมผ่านพลิเคชันแบบสมองกล	ฝังตัว. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 5(2), 84-93

https://ph02.tcithaijo.org/index.php/proj	ectjournalhttps://ph02.tcithaijo.org/index.	php/projectjournal/article/view/232109

นฤพนธ์ ศรีเหรา. (2557). การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ	โดยใช้การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า. 	https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123	456789/46044 Chulalongkorn 	University Libraries

brijesh_sng. (2019). Smart Power Strip With 	Cayenne Cloud. Autodesk 	Instructable.	https://www.instructables.com/WiFi-	Smart-Power-Strip-With-Cayenne-	Cloud/ coggle/

Coggle. (ม.ป.ป.). CUD Smart Plug (ปลั๊กพ่วง	ไฟฟ้าอัจฉริยะ).	https://coggle.it/diagram/YBpRnAdZH	mexiczt