ถุงพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อยับยั้งเชื้อรา Penicillium citrinum

มีนลดา สร้อยนาค1 กนกพร กินนารี1 และเบญญพร พัฒน์เจริญ1*

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 216 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

*E-mail: 05474@pcshsl.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องถุงพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย     เพื่อยับยั้งเชื้อรา Penicillium citrinum เนื่องจากเชื้อรา Penicillium citrinum สามารถสร้างสารพิษซิตรินินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต ผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม               ของเม็ดพลาสติก PLA (Polylactic acid) สำหรับการขึ้นรูปถุงพลาสติกชีวภาพ และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของถุงพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหย จากอบเชยในการยับยั้งเชื้อรา Penicillium citrinum                  โดยแบ่งการทดลองเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาอัตราส่วนของเม็ดพลาสติก PLA ที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปถุงพลาสติกชีวภาพ 2) เตรียมแผ่นพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 0.2 และ 0.3 3) ทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Penicillium citrinum ด้วยวิธี Paper disc diffusion                  โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 4) ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ (ความหนาและการต้านทานการเปียก)                 และสมบัติเชิงกลของแผ่นพลาสติกชีวภาพ (การต้านทานแรงดึง) และ 5) การขึ้นรูปแผ่นพลาสติกชีวภาพ            เป็นถุงพลาสติกชีวภาพผลการศึกษาพบว่า Ethyl lactate สามารถใช้เป็นตัวทำละลายของเม็ดพลาสติก PLA ได้ดีและการเติม Triacetin ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของพลาสติก ทำให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกชีวภาพ แผ่นพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.3 ให้ประสิทธิภาพ     ในการยับยั้งเชื้อรา Penicillium citrinum สูงที่สุด โดยมีบริเวณยับยั้งเชื้อราเฉลี่ย 10.5 ± 0.4 มิลลิเมตร นอกจากนี้แผ่นพลาสติกชีวภาพสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และรับน้ำหนักได้สูงสุด 2 กิโลกรัม           โดยไม่เกิดการฉีกขาด จึงสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุอาหารได้

คำสำคัญ:  พลาสติกชีวภาพ, โพลิแลกติกแอซิด (PLA), น้ำมันหอมระเหยจากอบเชย, Penicillium citrinum