การสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนที่ห่อหุ้มด้วยโมเลกุลของ L-Tyrosine เพื่อตรวจจับสัญญาณ                     ทางชีวภาพของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นเบื้องต้น

กันต์พงษ์ ศรีนเรศพงษ์1, วรากร คำแปง1*, ปิยะวรรณ ปัญญะโส1, ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น2

1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย, ตำบลรอบเวียง, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย 57000, ประเทศไทย

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 239 ถนนห้วยแก้ว,ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200, ประเทศไทย

*E-mail: 05128_warakorn@pcccr.ac.th

บทคัดย่อ

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประชากรชายไทย โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนที่ห่อหุ้มด้วย L-Tyrosine (Tyr-AuNPs) เพื่อประยุกต์ใช้เป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรก และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีวินิจฉัยแบบสากล โดยได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพการตรวจจับภายใต้เงื่อนไขการใช้งานจริง                ผลการทดลองพบว่าสภาวะและปัจจัยที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ Tyr-AuNPs อยู่ที่ค่า pH 9.36                  และใช้อัตราส่วนของ L-Tyrosine 5.0 µmol ต่อ HAuCl4 10 µmol ณ อุณหภูมิ 80 °C ได้สารละลายสีแดง มีค่า λmax 520 nm อนุภาคมีรูปร่างทรงกลม  ขนาดเฉลี่ย 8.99 ± 0.17 nm และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR พบสัญญาณบ่งชี้การห่อหุ้มของ L-Tyrosine บนพื้นผิวของอนุภาคทองคำ เมื่อทดสอบกับ Spermidine ซึ่งเป็น Biomarker ของโรค พบว่ามีการเปลี่ยนสีที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีความจำเพาะสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับสารประกอบอื่นในปัสสาวะ ความเข้มข้นของสีสารละลายแปรผันตามความเข้มข้น                ของ Spermidine ซึ่งสะท้อนระดับความเสี่ยงของโรคได้ดี แสดงให้เห็นว่า Tyr-AuNPs สามารถตรวจจับ Spermidine ได้อย่างจำเพาะ และรวดเร็ว แตกต่างจากวิธีการตรวจวินิจฉัยทั่วไปที่มีขั้นตอนซับซ้อน               และใช้ระยะเวลาการรอผลนาน ดังนั้น Tyr-AuNPs ที่สังเคราะห์ได้จึงเหมาะต่อการพัฒนาเป็นชุดตรวจ                คัดกรองพื้นฐานสำหรับการตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก และมีศักยภาพต่อการประยุกต์ใช้จริงได้ต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ : อนุภาคทองคำนาโน, L-Tyrosine, Spermidine, โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก