วัสดุซับเลือดจากเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ของมันสำปะหลัง

ที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

Development of a Biodegradable Hemostatic Material

from Cassava-Derived Nanocellulose

ปุญพัฒน์ เยี่ยมสิริวุฒิ ฟัยรุซ หะมุ

มลิวัลย์ ปาณะศรี1

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140

Email: punyaphat.y@pccst.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุซับเลือดประสิทธิภาพสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการสกัดเซลลูโลสนาโน (Cellulose Nanofibrils: CNF) จากกากมันสำปะหลังผสมผสานกับไคโตซานและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) เพื่อสร้างวัสดุที่มีโครงสร้างรูพรุนสูงและมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ กระบวนการเตรียมเริ่มต้นจากการสกัดเยื่อบริสุทธิ์จากกากมันสำปะหลังด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการลดขนาดด้วยแรงกลโดยใช้เครื่องปั่นความเร็วรอบสูงจนได้เจลเซลลูโลสนาโน แล้วจึงนำไปผสมกับสารละลายไคโตซานและทำการขึ้นรูปรูพรุนด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติกและโซเดียมไบคาร์บอเนต

จากการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับของเหลว พบว่าวัสดุซับเลือดที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไปอย่างชัดเจน โดยมีร้อยละการดูดซับเฉลี่ยสูงถึง 2,127.20% ของน้ำหนักตัว หรือสามารถดูดซับของเหลวได้มากกว่า 21 เท่า ภายในระยะเวลา 60 วินาที และมีอัตราการดูดซับเฉลี่ยที่ 35.45% ต่อวินาที ซึ่งรวดเร็วเพียงพอต่อการใช้งานในสถานการณ์ห้ามเลือดฉุกเฉิน โครงสร้างรูพรุนแบบต่อเนื่อง (Open-cell) ที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มความเร็วในการดึงของเหลวเข้าสู่ใจกลางวัสดุผ่านแรงดันแคพิลลารี นอกจากนี้วัสดุทั้งหมดที่เลือกใช้เป็นสารจากธรรมชาติ 100% จึงมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายหลังการใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

คำสำคัญ: กากมันสำปะหลัง , การดูดซับ , วัสดุดูดซับเลือด

1. บทนำ

ในปัจจุบัน วัสดุห้ามเลือดมีบทบาทสำคัญทั้งในวงการแพทย์ การผ่าตัด และการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการหยุดเลือดอย่างรวดเร็ว เช่น อุบัติเหตุ ภาวะเลือดออกมาก หรือการใช้งานในสนามรบ วัสดุห้ามเลือดที่มีอยู่ในตลาด เช่น ผ้าก๊อซสำลี หรือโฟมห้ามเลือด มีข้อจำกัดด้าน การดูดซับเลือด นอกจากนี้ วัสดุบางประเภทอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายยาก

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่อุดมไปด้วยเซลลูโลส สามารถนำมาสกัดเป็น เซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ (Cellulose Nanofiber – CNF) มีคุณสมบัติในการดูดซับเลือด การพัฒนาวัสดุห้ามเลือดจากมันสำปะหลัง จึงเป็นแนวทางที่สามารถ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร และสร้างวัสดุห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ย่อยสลายได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ชีวภาพจากมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นวัสดุห้ามเลือด โดยศึกษาคุณสมบัติด้านการดูดซับเลือด ความสามารถในการหยุดเลือด และการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อเปรียบเทียบกับวัสดุห้ามเลือดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2. วิธีดำเนินการ

2.1 กระบวนการสังเคราะห์เซลลูโลสนาโน

ไฟเบอร์จากมันสำปะหลัง

2.1.1.การเตรียมวัตถุดิบ

นำกากมันสำปะหลังมาล้างน้ำเพื่อกำจัดแป้งที่หลงเหลือออกให้มากที่สุด จากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งสนิทและบดให้เป็นผงละเอียด

2.1.2.การกำจัดลิกนิน (ฟอกขาว)

ตวงกากมันสำปะหลังแห้ง 100 กรัม ใส่ในหม้อ

สแตนเลส เติมน้ำยาซักผ้าขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรต์) ความเข้มข้น 5-10% ลงไปให้ท่วม และต้มที่อุณหภูมิประมาณ 70-80 °C เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง (สังเกตจนกากเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาว) กรองด้วยผ้าขาวบางและล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ รอบจนหมดกลิ่นคลอรีน

2.1.3.การกำจัดเฮมิเซลลูโลส

นำใยขาวที่ได้มาต้มต่อในสารละลายโซดาไฟ (NaOH) ความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อสกัดให้เหลือเพียงเซลลูโลสบริสุทธิ์ กรองและล้างด้วยน้ำจนค่า pH เป็นกลาง (วัดด้วยกระดาษลิตมัสหรือจนกว่า

จะหายลื่น)

2.1.4.การเตรียมเป็นนาโนเซลลูโลส (CNF)

นำเส้นใยที่ล้างสะอาดแล้วมาผสมน้ำกลั่น นำไปปั่นด้วย เครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังสูง นาน 15-20 นาที (ปั่นเป็นจังหวะเพื่อไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป) จนได้สารลักษณะเป็น “เจลข้นสีขาว” ซึ่งก็คือ CNF

2.2 การผสมและขึ้นรูปแผ่นห้ามเลือด

(Bio-Composite)

2.2.1. การตวงส่วนผสม

ชั่งเจล CNF ที่สกัดได้ปริมาณ 50 กรัม ใส่ในถ้วยผสม เติมสารละลายไคโตซาน (2%) ปริมาณ 10 ml เติมสารละลาย CMC (1%) ปริมาณ 5 ml

2.2.2. การสร้างโครงสร้างโฟม

(Mechanical Foaming)

ใช้เครื่องตีวิปครีมมือถือ ปั่นผสมสารทั้งหมดด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 15 นาที สังเกตจนเนื้อสารเปลี่ยนเป็นลักษณะ “มูส” ที่มีความละเอียด

และตั้งยอดแข็ง

2.2.3. การกระตุ้นรูพรุนทางเคมี

(Chemical Foaming)

โรยผงฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 0.5 กรัม ลงบนเนื้อมูส คนเบาๆ ให้กระจายตัว ใช้หลอดหยด หยดน้ำส้มสายชูลงไป 2 หยด แล้วคนเร็วๆ ให้ทั่วเนื้อสารจะเกิดฟองก๊าซจิ๋วแทรกตัวอยู่ภายใน

2.3 การทำให้แห้งและคงรูป

(Freeze-Drying Process)

การหล่อแบบ เทเนื้อสารที่ผสมเสร็จแล้วลงใน แม่พิมพ์ยางซิลิโคน เคาะก้นแม่พิมพ์เบาๆ เพื่อไล่ฟองอากาศขนาดใหญ่และให้หน้าเรียบ

การแช่เยือกแข็ง (Freezing) นำแม่พิมพ์ไปแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) ที่อุณหภูมิ -18 °C หรือต่ำกว่า เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผลึกน้ำแข็งสร้างโครงร่างรูพรุน

การระเหยน้ำ (Drying) นำแม่พิมพ์ออกจากช่องแข็ง แล้วนำเข้า ตู้อบ (Oven) ทันที และตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 60 °C นานประมาณ 12-18 ชั่วโมง (จนกว่าวัสดุ

จะแห้งสนิทและมีน้ำหนักเบา)

การเก็บรักษา เมื่อแห้งแล้ว ทิ้งไว้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง แล้วจึงค่อย ๆ แกะออกจากแม่พิมพ์ยาง เก็บไว้ในถุงซิปล็อกหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อกันความชื้น

2.4 การทดสอบประสิทธิภาพความสามารถในการดูดซับเลือด (Blood Absorption Capacity)
 	นำวัสดุที่ใช้ในการทดลองเปรียบเทียบหยดเลือดพร้อม ๆ กันครั้งละ 5 ml ไปเรื่อย ๆ จนกว่าวัสดุชิ้นนั้นจะมีเลือดหยดออกมา วัสดุชิ้นไหนที่มีเลือดหยดออกมาหลังสุดเท่ากับดูดซับได้ดีกว่า แต่ถ้าวัสดุชิ้นไหนที่มีเลือดหยดออกมาอันแรกสุดเท่ากับดูดซับได้น้อยที่สุด

บันทึกผลปริมาณเลือดจากวัสดุนั้น ๆ ได้จากการเอา 5 ml คูณกับจำนวนรอบที่หยดเลือดไป

3. ผลการทดลอง

3.1 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุห้ามเลือดนาโนเซลลูโลส

จากการสกัดเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ (CNF) จากกากมันสำปะหลังและนำมาขึ้นรูปด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็ง (Freeze-drying) พบว่าวัสดุที่ได้มีลักษณะเป็นแผ่นสีขาวนวล โครงสร้างมีลักษณะพองตัวคล้ายฟองน้ำ (Sponge-like structure) น้ำหนักเบามาก จากการสังเกตด้วยสายตาพบว่าพื้นผิววัสดุมี ความสม่ำเสมอในระดับปานกลาง โดยปรากฏรอยขรุขระเล็กน้อยในบางบริเวณ ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาการจับตัวของประจุ (Ionic interaction)  ระหว่างไคโตซานและเซลลูโลสในช่วงที่มีการเติมกรดน้ำส้มสายชู อย่างไรก็ตาม โครงสร้างโดยรวมยังคงมีความต่อเนื่องและสามารถคงรูปทรงตามแม่พิมพ์ยางซิลิโคนได้เป็นอย่างดี

(ภาพที่ 1 ภาพของกระบวนการกระตุ้นการสร้างรูพรุน

เชิงเคมีของวัสดุห้ามเลือด)

(ภาพที่ 2 ภาพของการแช่ช่องแช่แข็งของวัสดุห้ามเลือด

อยู่ในกระบวนการการแช่เยือกแข็ง)

(ภาพที่ 3 ภาพของวัสดุห้ามเลือดตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

มีความยืดหยุ่นและนุ่มเหมือนฟองน้ำ)

3.2 สมบัติความยืดหยุ่นและการคืนตัว

ในการทดสอบสัมผัส พบว่าวัสดุมีความนุ่มและยืดหยุ่นสูง เมื่อทำการออกแรงกดทับเบา ๆ วัสดุสามารถยุบตัวและคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้โดยไม่เกิดการฉีกขาดหรือแตกหัก แสดงให้เห็นว่าการเติม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ช่วยเพิ่มความเหนียวและสร้างโครงข่ายสปริงภายในผนังรูพรุน ทำให้วัสดุมีความทนทานต่อแรงกระทำทางกลเบื้องต้น

3.3 ประสิทธิภาพการดูดซับของเหลว

จากการทดสอบหยดน้ำลงบนพื้นผิวแผ่นซับเลือด พบว่าวัสดุสามารถดูดซับของเหลวเข้าไปในโครงสร้างรูพรุนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจาก โครงสร้างรูพรุนหลายระดับ (Multiscale Porosity) ที่เกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (จากผงฟู) และช่องว่างจากการระเหยของผลึกน้ำแข็ง ทำให้เกิดแรงดึงผิวมหาศาลในการดูดซับของเหลวเข้าสู่ใจกลางแผ่น

(ภาพที่ 4 ภาพของวัสดุตอนดูดซับเลือดเทียม)

(ภาพที่ 5 ภาพของวัสดุตอนหลังดูดซับเลือดเทียม

และชั่งน้ำหนัก)

สูตรการคำนวณร้อยละการซับของเหลว

(ภาพที่ 6 สมการการคำนวณ % การดูดซับ)

% การดูดซับ

(ภาพที่ 7 สมการการคำนวณ อัตราการดูดซับ (%/วินาที)

(ตารางที่ 1 การแสดงผลการทดลองในการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับเลือดของแผ่นดูดซับเลือด)

| การทดลองครั้งที่ | น้ำหนักก่อนดูดซับ (กรัม) | น้ำหนักหลังดูดซับ (กรัม) | % การดูดซับ | อัตราการดูดซับ (%/วินาที) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 22.55 | 2,155% | 35.92 |
| 2 | 1.00 | 22.19 | 2,119% | 35.32 |
| 3 | 1.00 | 22.44 | 2,144% | 35.73 |
| 4 | 1.00 | 21.97 | 2,097% | 34.95 |
| 5 | 1.00 | 22.21 | 2,121% | 35.35 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.00 | 22.27 | 2,127.20% | 35.45 |

4. สรุปและอภิปรายผล

4.1 อภิปรายผลการทดลอง

จากการสกัดเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ (CNF) จากกากมันสำปะหลังและนำมาขึ้นรูปด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็ง (Freeze-drying) พบว่าวัสดุที่ได้มีลักษณะเป็นแผ่นสีขาวนวล โครงสร้างมีลักษณะพองตัวคล้ายฟองน้ำ (Sponge-like structure) น้ำหนักเบามาก จากการสังเกตด้วยสายตาพบว่าพื้นผิววัสดุมี ความสม่ำเสมอในระดับปานกลาง โดยปรากฏรอยขรุขระเล็กน้อยในบางบริเวณ ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาการจับตัวของประจุ (Ionic interaction) ระหว่างไคโตซานและเซลลูโลสในช่วงที่มีการเติมกรดน้ำส้มสายชู อย่างไรก็ตาม โครงสร้างโดยรวมยังคงมีความต่อเนื่องและสามารถคงรูปทรงตามแม่พิมพ์ยางซิลิโคนได้เป็นอย่างดี

ในการทดสอบสัมผัส พบว่าวัสดุมีความนุ่มและยืดหยุ่นสูง เมื่อทำการออกแรงกดทับเบา ๆ วัสดุสามารถยุบตัวและคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้โดยไม่เกิดการฉีกขาดหรือแตกหัก แสดงให้เห็นว่าการเติม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ช่วยเพิ่มความเหนียวและสร้างโครงข่ายสปริงภายในผนังรูพรุน ทำให้วัสดุมีความทนทานต่อแรงกระทำทางกลเบื้องต้น

จากการทดสอบหยดน้ำลงบนพื้นผิวแผ่นซับเลือด พบว่าวัสดุสามารถดูดซับของเหลวเข้าไปในโครงสร้างรูพรุนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจาก โครงสร้างรูพรุนหลายระดับ (Multiscale Porosity) ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (จากผงฟู) และช่องว่างจากการระเหยของผลึกน้ำแข็ง ทำให้เกิดแรงดึงผิวมหาศาลในการดูดซับของเหลวเข้าสู่ใจกลางแผ่น

4.2 สรุปผลการทดลอง

การดำเนินโครงงานพัฒนาวัสดุห้ามเลือดจากกาก

มันสำปะหลังสรุปผลได้ดังนี้

4.2.1. ด้านการสกัด สามารถสกัดเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ (CNF) จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีเคมี-กายภาพอย่างง่ายได้สำเร็จ

4.2.2. ด้านการขึ้นรูป การใช้เทคนิคการตีฟองร่วมกับปฏิกิริยาจากโซเดียมไบคาร์บอเนตและการแช่เยือกแข็ง สามารถสร้างวัสดุที่มีรูพรุนและมีความหนาแน่นต่ำได้จริง

4.2.3. ด้านสมบัติทางกายภาพ วัสดุที่ได้มีความนุ่ม ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการดูดซับของเหลวที่ดี แม้ความสม่ำเสมอของเนื้อวัสดุจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถือว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นวัสดุห้ามเลือดเบื้องต้น

ข้อเสนอแนะ

1. การปรับปรุงกระบวนการ ในอนาคตควรทำการเจือจางกรดแอซิติกกับน้ำกลั่นก่อนการเติมลงในส่วนผสม เพื่อให้กรดกระจายตัวได้สม่ำเสมอและลด

การตกตะกอนของไคโตซาน

2. การเพิ่มสมบัติเฉพาะทาง ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และการทดสอบอัตราการแข็งตัวของเลือดจริงเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพ

ที่ชัดเจนในเชิงการแพทย์

3. การบรรจุภัณฑ์ วัสดุมีความไวต่อความชื้นสูง ควรทำการศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาความแห้ง

ของวัสดุได้ในระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุซับเลือดจากเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ของมันสำปะหลังที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าขอขอบพระคุณ คุณครูมลิวัลย์ ปาณะศรี ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัสดุห้ามเลือดจากเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ในมันสำปะหลังที่สามารถย่อยสลายได้ จนโครงงานนี้มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และทรัพยากรสำหรับการทำทดลองรวมถึงเพื่อนๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางด้านทุน ทรัพย์และเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้โครงงานนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2567). มันสำปะหลัง. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2568, จาก https://www.saranukruthai.or.th/

มลฤดี จงรัตน์ และคณะ. (2562). การสกัดและลักษณะเฉพาะของนาโนเซลลูโลสจากกากมันสำปะหลัง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(3), 456–465.

Asri, S. E., et al. (2019). Cellulose nanofibers preparation from cassava peels via mechanical disruption. Materials, 7(5), 44. Retrieved November 20, 2025, from https://www.mdpi.com/2079-6439/7/5/44

Jonoobi, M., et al. (2015). Methods for preparing cellulose nanofibrils (CNF) and their prospects in medical applications. Cellulose, 22(2), 959–981.

Lani, N. S., et al. (2014). Easy cellulose nanofiber extraction from residue of agricultural crops. Journal of Nanomaterials. Retrieved November 20, 2025, from https://scispace.com/pdf/easy-cellulose-nanofiber-extraction-from-residue-of-4ljroxos8v.pdf

Uetani, K., & Yano, H. (2011). Nanofibrillation of wood pulp using a high-speed blender. Biomacromolecules, 12(2), 348–353. Retrieved November 20, 2025, from https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bm101103p