การพัฒนาวัสดุหลบซ่อนจากจีโอพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อในระบบเพาะฟัก

และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่ง

Development of Geopolymer-Based Shelter to Enhance

the Survival Rate of Abalone in Hatchery Systems and Strengthen

the Economic Stability of Coastal Communities

ภัทรพล กัตติกมาส

ขุนทอง คล้ายทอง1

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

Email: Pattarapol.kat@pcshspt.ac.th

บทคัดย่อ

หอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แต่การเพาะเลี้ยงยังประสบปัญหาอัตราการรอดต่ำ
ในระยะตัวอ่อน เนื่องจากขาดวัสดุหลบซ่อนที่เหมาะสม วัสดุทั่วไป เช่น ท่อ PVC และปูนซีเมนต์ แม้หาง่ายและราคาถูก 
แต่มีข้อจำกัดด้านพื้นผิว ความทนทาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้มุ่งพัฒนาวัสดุหลบซ่อนจากจีโอพอลิเมอร์ที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของหอยเป๋าฮื้อ โดยศึกษาความเหมาะสมของสูตร พื้นผิว และรูปทรงที่แตกต่างกัน 
จากผลการทดลองพบว่า จีโอพอลิเมอร์ทุกสูตรมีความคงรูปดี ไม่มีการแตกร้าว และมีค่า pH อยู่ในช่วงปลอดภัย (7.75–8.15) โดยสูตร 10M มีสมบัติเด่นที่สุด ทั้งด้านความทนทานต่อน้ำทะเล การดูดซึมน้ำในระดับเหมาะสม และค่ากำลังอัดสูงสุดที่ 35.10 MPa ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในระบบเพาะฟัก การศึกษารูปแบบทางกายภาพพบว่า พื้นผิวร่องคลื่นและรูปทรงช่องโพรงช่วยเพิ่มการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยได้มากที่สุด โดยมีอัตราการรอด 77.50 ± 3.19% และ 85.00 ± 4.30% ตามลำดับ เมื่อทดสอบในระบบเพาะฟักจริง วัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์ให้ค่าอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อสูงสุด 90.83 ± 1.67% มากกว่าปูนซีเมนต์ (84.17 ± 1.67%) และ PVC (65.79 ± 1.49%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ การประเมินความคุ้มค่าพบว่าวัสดุจีโอพอลิเมอร์สร้างกำไรสูงสุด 42,723 บาทต่อตารางเมตร แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
จีโอพอลิเมอร์สูตร 10M ในการเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ: หอยเป๋าฮื้อ, วัสดุหลบซ่อน, จีโอพอลิเมอร์

บทนำ

หอยเป๋าฮื้อ (Abalone) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Haliotis asinina เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าในตลาดโลกสูงถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Hernández-Casas, 2023) และอาจมีความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเพาะฟักเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในระบบฟาร์มได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เพื่อทดแทนการจับตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของระบบเพาะฟักคือ อัตราการตายของตัวอ่อนอายุประมาณ 6 เดือน ที่สูงถึง 53.8% ก่อนเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย (Minh et al., 2010) ซึ่งสาเหตุเกิดจากขาดที่ยึดเกาะหรือแหล่งหลบซ่อนที่เหมาะสม ส่งผลให้ตัวอ่อนเกิดความเครียดและมีอัตรารอดต่ำ (Hadijah, S. B., 2015) ดังนั้นชาวประมงจึงแก้ปัญหาโดยการใช้วัสดุหลบซ่อน

ปัจจุบันเกษตรกรมักใช้วัสดุอย่างท่อ PVC หรือปูนซีเมนต์เป็นที่หลบซ่อนในระบบเพาะฟัก เนื่องจากหาได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ แต่กลับพบข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ ผิวสัมผัสไม่เหมาะกับการยึดเกาะ อายุการใช้งานสั้น และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยไมโครพลาสติกจาก PVC (Swietlik & Magnucka, 2023) หรือค่า pH ที่ไม่คงที่ของปูนซีเมนต์ ซึ่งอาจกระทบต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ ผู้จัดทำจึงเสนอการใช้วัสดุทางเลือกคือ “จีโอพอลิเมอร์” ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล และสามารถออกแบบพื้นผิวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของหอยเป๋าฮื้อได้ (วิเชียร ชาลี, 2559) โดยโครงงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมของหอยเป๋าฮื้อ การออกแบบและพัฒนาวัสดุ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ทดลองใช้งานในระบบจริง ไปจนถึงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและศักยภาพในเชิงพาณิชย์

การพัฒนาวัสดุหลบซ่อนจากจีโอพอลิเมอร์ในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อในระบบเพาะฟักอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้เกษตรกรชายฝั่ง แต่ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรองรับการขยายตัวของตลาดหอยเป๋าฮื้อในอนาคต

วิธีการดำเนินงาน

1. การพัฒนาสูตรจีโอพอลิเมอร์ให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปวัสดุหลบซ่อนและปลอดภัยต่อหอยเป๋าฮื้อ 	เตรียมวัตถุดิบและสารเคมีเพื่อเป็นส่วนผสมขึ้นรูปตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ในแต่ละสูตรตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีที่ต้องเตรียมสำหรับจีโอพอลิเมอร์แต่ละสูตร

| วัตถุดิบ | สูตร (กรัม) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6M | 8M | 10M | 12M | 14M |
| เถ้าลอย | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| ทราย | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| NaOH | 140 (6M) | 140 (8M) | 140 (10M) | 140 (12M) | 140 (14M) |
| Na2SiO3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

ขั้นตอนการเตรียมและทดสอบจีโอพอลิเมอร์

1) การขึ้นรูปตัวอย่าง เตรียมแบบหล่อทรงลูกบาศก์ 5 x 5 x 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทาน้ำมันเครื่องด้านใน ผสมเถ้าลอยและทรายในกะละมังให้เข้ากัน เติมสารละลายด่าง ผสมให้เข้ากัน เทลงแบบหล่อ ใช้แท่งตำไล่อากาศ เกรียงผิวหน้าให้เรียบ รอเซตตัว 24 ชั่วโมง แล้วจึงแกะออกจากแบบ หุ้มด้วยพลาสติกแรป และบ่มที่อุณหภูมิห้อง 28 วัน

2) การทดสอบค่าความเป็นกรดด่าง (pH) แช่ตัวอย่างในน้ำกลั่น 10 นาที ใช้เครื่องวัด pH ตรวจค่าทุก 2 นาที บันทึกผลและวิเคราะห์แนวโน้ม เลือกสูตรที่ให้ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.5–8.5 สำหรับขั้นตอนถัดไป

3) การทดสอบการปล่อยสารพิษ บดตัวอย่างให้ผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร สกัดโลหะด้วยน้ำบัฟเฟอร์กรดอะซิติก กรองและวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS คัดเลือกสูตรที่ปลดปล่อยอยู่ในช่วงที่ไม่เป็นอันตราย

4) การทดสอบความทนทานต่อน้ำทะเล ชั่งน้ำหนักก่อนแช่ แช่ในน้ำทะเล 12 สัปดาห์ แล้วนำไปอบที่ 110 ± 5 °C จนแห้ง แล้วชั่งน้ำหนักอีกครั้ง หาร้อยละน้ำหนักที่สูญเสีย คัดสูตรที่เสียน้ำหนักมากที่สุดออก

5) การทดสอบการดูดซึมน้ำ อบตัวอย่างที่ 110 ± 5 °C จนแห้ง ชั่งน้ำหนักแห้ง แล้วแช่น้ำกลั่น 48 ชั่วโมง ชั่งน้ำหนักที่เวลา 12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง คำนวณร้อยละการดูดซึมน้ำ คัดออกสูตรที่ดูดซึมมากที่สุด

6) การทดสอบค่ากำลังอัด ใช้เครื่องทดสอบแรงอัดขนาด 2,000 กิโลนิวตัน ทดสอบจนแตก บันทึกแรงสูงสุด คำนวณกำลังอัด เลือกสูตรที่ให้ค่ากำลังอัดสูงสุด

2. การออกแบบลักษณะทางกายภาพของวัสดุหลบซ่อนเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ

1) การศึกษาการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อต่อพื้นผิวแต่ละแบบ ออกแบบวัสดุพื้นผิวแบบเรียบลื่น ร่องคลื่น และรูพรุน ขนาด 400 ตารางเซนติเมตรต่อด้าน ด้วยโปรแกรม Tinkercad และขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นำวัสดุไปแช่ในบ่อเลี้ยงแยกต่างหาก ปล่อยหอยเป๋าฮื้อลงไป สังเกตพฤติกรรมและบันทึกจำนวนหอยที่เกาะและรอดชีวิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์

2) การศึกษาการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อต่อรูปทรงแต่ละแบบ ออกแบบวัสดุทรงแผ่นเรียบโล่ง ช่องโพรง และกล่อง ด้วยโปรแกรม Tinkercad โดยใช้พื้นผิวที่ให้ผลดีที่สุดจากตอนที่ 1 และขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นำวัสดุไปแช่ในบ่อเลี้ยงแยกต่างหาก ปล่อยหอยเป๋าฮื้อลงไป สังเกตพฤติกรรมและบันทึกจำนวนหอยที่เกาะและรอดชีวิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์

3. การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุหลบซ่อนโดยศึกษาพฤติกรรมหอยเป๋าฮื้อในระบบเพาะฟัก

1) การสังเกตพฤติกรรมการยึดเกาะของหอยเป๋าฮื้อต่อวัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์ในแต่ละช่วงเวลา นำวัสดุหลบซ่อนจากจีโอพอลิเมอร์ที่พัฒนาแล้วไปแช่ในบ่อเลี้ยง จากนั้นปล่อยหอยเป๋าฮื้อลงไปและสังเกตพฤติกรรมการยึดเกาะในช่วงกลางวันและกลางคืน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยสังเกตและตรวจสอบความปกติของพฤติกรรมในแต่ละช่วงเวลา

2) การทดสอบวัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อเทียบกับวัสดุแบบเดิมในระบบเพาะฟัก เตรียมวัสดุหลบซ่อนจากจีโอพอลิเมอร์ที่พัฒนาแล้ว พร้อมวัสดุหลบซ่อน PVC และปูนซีเมนต์ที่ใช้ทั่วไป นำไปแช่แยกในบ่อเลี้ยงแต่ละบ่อ ปล่อยหอยเป๋าฮื้อลงไป สังเกตและบันทึกจำนวนที่เกาะและรอดชีวิตบนวัสดุเป็นเวลา 4 สัปดาห์

4. การคำนวณความคุ้มค่าของการใช้วัสดุหลบซ่อนในระบบเพาะฟัก

คำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

ต้นทุนวัสดุ (บาท)

= ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท) / จำนวนที่ต้องใช้ต่อบ่อ

รายได้ (บาท)

= [จำนวนหอยเริ่มต้น (ตัว) / อัตราการรอด] x

[น้ำหนักต่อตัว (กิโลกรัม)] x ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)

กำไร (บาท)

= รายรับ (บาท) - ต้นทุนวัสดุ (บาท)

กำไรต่อตารางเมตร (บาท/ตารางเมตร)

= กำไร (บาท) / พื้นที่วัสดุหลบซ่อนต่อชิ้น (ตารางเมตร)

ผลและอภิปรายผล

1. การพัฒนาสูตรจีโอพอลิเมอร์ให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปวัสดุหลบซ่อนและปลอดภัยต่อหอยเป๋าฮื้อ

จากการขึ้นรูปและบ่ม พบว่า ตัวอย่างทุกสูตรมีประสิทธิภาพในการคงรูปได้โดยไม่แตกร้าว จึงนำไปทดสอบค่าความเป็นกรดด่าง (pH) พบว่า ทุกสูตรอยู่ในช่วงปลอดภัย ดังกราฟที่ 1

กราฟที่ 1 ผลการทดสอบ pH ที่ปลดปล่อย

จากนั้นทดสอบการปลดปล่อยสารพิษ พบว่า สูตร 14M 
มีการปลดปล่อยสารพิษมากที่สุด และมากกว่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ จึงถูกคัดออก ดังกราฟที่ 2

กราฟที่ 2 ผลการทดสอบการปลดปล่อยสารพิษ

จากนั้นทดสอบความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนจากน้ำทะเล พบว่า ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักระหว่างก่อนแช่และหลังแช่น้ำทะเลของทุกสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยสูตร 6M มีร้อยละการสูญเสียน้ำหนักจากการถูกกัดกร่อนจากน้ำทะเลมากที่สุด จึงถูกคัดออก ดังกราฟที่ 4.3

กราฟที่ 3 ผลการทดสอบการสูญเสียน้ำหนักจากการกัดกร่อนโดยน้ำทะเล

จากนั้นทดสอบการดูดซึมน้ำ พบว่า ร้อยละการดูดซึมน้ำของทุกสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยสูตร 12M มีร้อยละการดูดซึมน้ำอยู่ที่มากที่สุด จึงถูกคัดออก ดังกราฟที่ 4

กราฟที่ 4 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ

จากนั้นทดสอบค่ากำลังอัด พบว่า ค่ากำลังของทุกสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยสูตร 10M มีค่ากำลังอัดมากที่สุด จึงเลือกเป็นสูตรที่จะนำไปพัฒนาต่อไป ดังกราฟที่ 4.5

กราฟที่ 5 ผลการทดสอบค่ากำลังอัด

โดยสูตร 10M ถูกคัดเลือกเนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากขึ้นรูปได้ดี ไม่แตกร้าว มี pH อยู่ในช่วงปลอดภัยใกล้เคียงน้ำทะเล (7.8–8.3) ไม่ปลดปล่อยโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน (FAO, 2021) นอกจากนี้ยังทนต่อน้ำทะเลและดูดซึมน้ำในระดับที่เหมาะสม แสดงถึงความเสถียรในสภาวะแวดล้อมเปียกชื้น สอดคล้องกับ Turner & Collins (2013) ที่ชี้ว่าโครงสร้างจีโอพอลิเมอร์ที่สมดุลจะช่วยลดการเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสน้ำทะเลต่อเนื่อง และด้วยค่ากำลังอัดที่วัดได้ จึงมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานในระบบเพาะฟักที่ต้องเผชิญแรงไหลของน้ำและการเคลื่อนไหวของหอย (Zhang et al., 2020)

2. การออกแบบลักษณะทางกายภาพของวัสดุหลบซ่อนให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมหอยเป๋าฮื้อ

1) การศึกษาการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อต่อพื้นผิวแต่ละแบบ จากการศึกษาการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อต่อพื้นผิววัสดุต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 28 วัน พบว่า แบบผิวร่องคลื่น มีจำนวนหอยเป๋าฮื้อยึดเกาะมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละอัตราการรอดอยู่ที่ 77.50 ± 3.19 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับแบบ
รูพรุน และแบบเรียบลื่น ดังผลในกราฟที่ 6

กราฟที่ 6 อัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อในช่วง 28 วัน 
บนพื้นผิววัสดุที่ต่างกัน

หอยเป๋าฮื้อมีแนวโน้มยึดเกาะบนพื้นผิวร่องคลื่นมากกว่าผิวเรียบและผิวมีรูพรุน เนื่องจากคล้ายสภาพธรรมชาติ ทำให้เกาะได้มั่นคงแม้มีกระแสน้ำพัดพา (Xi et al., 2023) ส่วนผิวมีรูพรุนแม้เพิ่มพื้นที่เกาะแต่อาจเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและไม่เหมาะกับการยึดเกาะ ขณะที่ผิวเรียบลื่นให้ผลต่ำสุด สอดคล้องกับ Gysbers et al. (2024) ที่พบว่าพื้นผิวแบบร่องคลื่น (Ridged) ช่วยเพิ่มการเกาะในสภาวะน้ำไหล

2) การศึกษาการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อต่อรูปทรงแต่ละแบบ จากการศึกษาการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อต่อรูปทรงแบบต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 28 วัน พบว่า ช่องโพรง และทรงกล่อง มีจำนวนหอยเป๋าฮื้อยึดเกาะมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละอัตราการรอดอยู่ที่ 85.00 ± 4.30 และ 82.50 ± 4.19 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P=0.44) และมากกว่าแบบเรียบโล่ง ดังกราฟที่ 7

กราฟที่ 7 อัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อในช่วง 28 วัน 
บนรูปทรงวัสดุที่ต่างกัน

หอยเป๋าฮื้อมีแนวโน้มยึดเกาะและมีอัตราการรอดสูงสุดบนวัสดุทรงช่องโพรง และทรงกล่อง โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่สูงกว่าแผ่นเรียบโล่ง เนื่องจากโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีพื้นที่หลบซ่อนมาก ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดของหอยเป๋าฮื้อ คล้ายกับที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เช่น โพรงหินหรือแนวปะการัง ซึ่งช่วยลดความเครียดจากกระแสน้ำและการถูกรบกวนจากศัตรู (Swain & Andelman, 1999) อย่างไรก็ตาม แม้ทรงกล่องจะให้ผลใกล้เคียงกับช่องโพรง แต่การไหลเวียนของน้ำอาจต่ำกว่า ส่งผลให้เกิดการสะสมของเศษอินทรียวัตถุได้ง่าย สอดคล้องกับ Xi et al. (2023) ที่ระบุว่าโครงสร้างซับซ้อนส่งเสริมการอยู่รอดของสัตว์ทะเลภายใต้สภาวะน้ำไหล แต่ต้องสมดุลกับการระบายของเสียในระบบน้ำ

3. การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุหลบซ่อนโดยศึกษาพฤติกรรมหอยเป๋าฮื้อในระบบเพาะฟัก

1) การสังเกตพฤติกรรมการยึดเกาะของหอยเป๋าฮื้อต่อวัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์ในแต่ละช่วงเวลา เมื่อออกแบบแบบหล่อและขึ้นรูปวัสดุหลบซ่อนจากจีโอ-พอลิเมอร์เรียบร้อยแล้ว เอามาทำการศึกษาพฤติกรรม
การยึดเกาะของหอยเป๋าฮื้อ จากการสังเกตพบว่า 
หอยเป๋าฮื้อประมาณ 22–25 ตัว (75%–85%) จะหลบซ่อนภายในวัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์ในช่วงกลางวัน ส่วนที่เหลือประมาณ 5–8 ตัว พบยึดเกาะอยู่บนผนังหรือพื้นบ่อโดยไม่มีอาการเครียดหรือพฤติกรรมผิดปกติ เช่น การปล่อยตัวหรือหลุดเกาะ ช่วงกลางคืนหอยเกือบทั้งหมด (>90%) เคลื่อนไหวออกจากวัสดุหลบซ่อนเพื่อมากินสาหร่าย และกลับเข้าไปพักเมื่อเริ่มมีแสงในตอนเช้า ทั้งนี้ภายในระยะเวลาการทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่พบการตายหรืออ่อนแรง หอยทุกตัวสามารถเคลื่อนไหวและยึดเกาะได้ตามปกติ และไม่พบการเปลี่ยนสีของเปลือก เมือก หรืออาการที่บ่งบอกความอักเสบแต่อย่างใด

หอยเป๋าฮื้อส่วนใหญ่หลบซ่อนภายในวัสดุ
จีโอพอลิเมอร์ในช่วงกลางวันและออกหาอาหารช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติที่มักอาศัยในที่มืดเพื่อหลีกเลี่ยงแสง (Setyono et al., 2020) หอยทุกตัวเคลื่อนไหวและยึดเกาะได้ตามปกติโดยไม่พบการตายหรืออาการเครียด แสดงว่าวัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์ไม่ก่อพิษในสภาพน้ำทะเล สอดคล้องกับ Gao et al. (2022) 
ที่รายงานว่าวัสดุอนินทรีย์ที่มี pH ใกล้เคียงน้ำทะเลและพื้นผิวเสถียรช่วยคงพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ทะเลได้ดี นอกจากนี้ การหลบซ่อนในวัสดุยังลดความเครียดและเพิ่มความปลอดภัยจากกระแสน้ำหรือศัตรู (Swain & Andelman, 1999) จึงสรุปได้ว่าวัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหอยเป๋าฮื้อและสามารถประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยงได้อย่างปลอดภัย

2) การทดสอบวัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อเทียบกับวัสดุแบบเดิมในระบบเพาะฟัก จากการศึกษาการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อต่อวัสดุหลบซ่อนต่าง ๆ ในระบบเพาะฟัก เป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า วัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์ มีจำนวนหอยเป๋าฮื้อยึดเกาะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละอัตราการรอดอยู่ที่ 90.83 ± 1.67 รองลงมาเป็นวัสดุหลบซ่อนปูนซีเมนต์ และ PVC อยู่ที่ร้อยละ 84.17 ± 1.67 และ 65.79 ± 1.49 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังกราฟที่ 8

กราฟที่ 8 อัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อในช่วง 28 วัน 
บนวัสดุหลบซ่อนที่ต่างกัน

วัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์มีความเหมาะสมที่สุดในระบบเพาะฟัก เนื่องจากมีผิวขรุขระและมีช่องโพรงให้หอยเป๋าฮื้อเข้ายึดเกาะและกระจายตัวได้ดี ภายใต้สภาพน้ำไหลแรงและความหนาแน่นสูง สอดคล้องกับ Yang et al. (2017) ที่ชี้ว่าพื้นผิวซับซ้อนและแสงน้อยช่วยเพิ่มอัตราการรอด ส่วนวัสดุหลบซ่อนปูนซีเมนต์ มีความเป็นด่างในช่วงแรกซึ่งก่อความเครียดต่อหอย ส่วนวัสดุหลบซ่อน PVC มีผิวเรียบลื่น ทำให้หอยเกาะได้ไม่ดี โดยเฉพาะในน้ำไหลแรง สอดคล้องกับ Lee et al. (2019) ที่พบว่าวัสดุพื้นผิวหยาบและทนแรงน้ำช่วยเพิ่มอัตรารอด อีกทั้งวัสดุจีโอพอลิเมอร์ยังสอดคล้องกับ FAO (2021) ที่แนะนำวัสดุที่ค่า pH ใกล้เคียงน้ำทะเลและปลอดสารพิษเพื่อส่งเสริมสุขภาพหอยเป๋าฮื้อ

4. การคำนวณความคุ้มค่าของการใช้วัสดุหลบซ่อนในระบบเพาะฟัก

จากการประเมินความคุ้มค่าโดยเทียบกำไรต่อตารางเมตร พบว่า วัสดุหลบซ่อนจีโอพอลิเมอร์มีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยทำกำไรอยู่ที่ 42,723 บาทต่อตารางเมตร รองลงมาเป็นวัสดุหลบซ่อนปูนซีเมนต์ และ PVC อยู่ที่ 39,776 และ 30,829 บาทต่อตารางเมตร ตามลำดับ ดังกราฟที่ 9

กราฟที่ 9 กำไรจากผลผลิตหอยเป๋าฮื้อต่อตารางเมตรของวัสดุหลบซ่อนแบบต่าง ๆ

วัสดุจีโอพอลิเมอร์ให้กำไรสูงสุดอยู่ที่ 42,723.40 บาทต่อตร.ม. เนื่องจากอัตรารอดของหอยเป๋าฮื้อสูงถึง 90.83% ทำให้สร้างรายได้มากกว่าวัสดุหลบซ่อนอื่น แม้ต้นทุนต่อหน่วยจะไม่ต่ำที่สุด แต่อัตรารอดของหอยเป๋าฮื้อ ความทนทาน และเหมาะกับสภาพน้ำทะเล ทำให้คุ้มค่าระยะยาว สอดคล้องกับ FAO (2021) และ Yang et al. (2017) ที่ชี้ว่าวัสดุพื้นผิวซับซ้อนและปลอดสารพิษช่วยเพิ่มอัตรารอด นำมาสู่การเพิ่มรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งได้ในอนาคต

สรุปผล

1. การพัฒนาสูตรจีโอพอลิเมอร์ให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปวัสดุหลบซ่อนและปลอดภัยต่อหอยเป๋าฮื้อ

จีโอพอลิเมอร์สูตร 10M มีคุณสมบัติเด่นที่สุด โดยสามารถขึ้นรูปได้ดี ไม่แตกร้าว มี pH อยู่ในช่วงปลอดภัย ไม่ปลดปล่อยโลหะหนักเกินมาตรฐาน (FAO, 2021) มีความทนทานต่อน้ำทะเลสูง รวมถึงมีค่าการดูดซึมน้ำในระดับเหมาะสม แสดงถึงความเสถียรของโครงสร้างในสภาวะแวดล้อมเปียกชื้น อีกทั้งมีกำลังอัดที่เพียงพอต่อการใช้งานในระบบเพาะฟักที่ต้องรับแรงจากการไหลของน้ำและการเคลื่อนไหวของหอยเป๋าฮื้อ จึงเหมาะสมต่อการนำไปพัฒนาต่อเป็นวัสดุหลบซ่อนชีวภาพในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การออกแบบลักษณะทางกายภาพของวัสดุหลบซ่อนให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมหอยเป๋าฮื้อ

พื้นผิวร่องคลื่นและรูปทรงที่มีช่องหลบซ่อน เช่น ช่องโพรง และทรงกล่อง ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อได้ดีกว่าพื้นผิวเรียบหรือรูพรุน โดยพื้นผิวร่องคลื่นให้ผลอัตราการรอดสูงสุด และวัสดุทรงช่องโพรงมีอัตราการรอดสูงสุด โครงสร้างที่มีความซับซ้อนช่วยให้หอยเป๋าฮื้อรู้สึกปลอดภัย ลดแรงกระทำจากกระแสน้ำ และเลียนแบบแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ เช่น โพรงหินหรือแนวปะการัง จึงเหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นวัสดุหลบซ่อนในระบบเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ

3. การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุหลบซ่อนโดยศึกษาพฤติกรรมหอยเป๋าฮื้อในระบบเพาะฟัก

หอยเป๋าฮื้อส่วนใหญ่หลบซ่อนภายในวัสดุช่วงกลางวันและออกหาอาหารช่วงกลางคืน โดยไม่พบการตายหรืออาการเครียดใด ๆ แสดงว่าวัสดุไม่ก่อพิษและคงพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ได้ดี อัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อสูงสุดอยู่ที่วัสดุจีโอพอลิเมอร์ รองลงมาคือปูนซีเมนต์ และ PVC ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การยึดเกาะและอัตราการรอดที่สูงของจีโอพอลิเมอร์เกิดจากพื้นผิวขรุขระและช่องโพรงที่ช่วยให้หอยกระจายตัวได้ดี ลดแรงกระทำจากกระแสน้ำ และเลียนแบบแหล่งอาศัยธรรมชาติ จึงเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเชิงระบบ

4. การคำนวณความคุ้มค่าของการใช้วัสดุหลบซ่อนในระบบเพาะฟัก

วัสดุหลบซ่อนจากจีโอพอลิเมอร์ที่พัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้จริงในระบบเพาะฟัก และช่วยเพิ่มอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อได้อย่างมีนัยสำคัญ นำมาสู่การเพิ่มรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งได้ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นายขุนทอง คล้ายทอง ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้โครงงานชิ้นนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดร. สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่อนุญาตให้คณะผู้ทำโครงงานได้จัดทำโครงงาน อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช-วิทยาลัย ปทุมธานี ในการทำการทดลอง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ คุณกาญจนา 
และ
คุณศราวุธ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนช่วยเหลือในการเตรียมการทดลองจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ทำให้คณะผู้จัดทำได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการมาจนเสร็จสิ้น

เอกสารอ้างอิง

Capinpin, E. C., Toledo, J. D., Encena II, V. C., & Doi, M. (1998). Biology and culture of the tropical abalone Haliotis asinina Linnaeus. Aquaculture, 165(1–2), 321-336. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(98)00271-6

Davidovits, J. (2015). Geopolymer chemistry and applications (4th ed.). Institut Géopolymère.

Fleming, A. E., Hone, P. W., & Smith, B. (1996). The effect of stocking density on the growth and survival of juvenile greenlip abalone (Haliotis laevigata) in a semi-closed recirculating system. Aquaculture, 139(1–2), 129–136. https://doi.org/10.1016/0044-8486(95)01162-3

Garcia, M. A., Lopez, P. R., & Fernandez, J. (2018). Effects of substrate complexity on shelter use and aggregation in juvenile fish. Aquatic Ecology, 52(3), 375–385. https://doi.org/10.1007/s10452-018-9642-7