การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ ด้วยการใช้คาร์บอนควอนตัมดอท

Sensitive Detection of Calcium Oxalate in Urine Samples by

Carbon Quantum Dots

ธันยกานต์ ทองคํา นาโอมิ เงินท๊อก

ทองเพียร สิงห์ชัย1 จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย, ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000, ประเทศไทย

2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120, ประเทศไทย

Email:  05822naomi@pcccr.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs) จากใบสับปะรดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงและทางกายภาพ (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ CQDs ในการตรวจวัดปริมาณแคลเซียมออกซาเลต (CaOx) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำคัญของการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ การสังเคราะห์ดำเนินการด้วย

วิธีไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้ใบสับปะรดบดเผาผสมกับแอมโมเนีย และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 350 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบลักษณะของสารด้วยเทคนิค UV–Vis spectrophotometry ประเมินคุณสมบัติการเรืองแสงภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ผลการสังเคราะห์พบว่า CQDs ที่ได้ให้การเรืองแสงสีเขียวเด่นชัด โดยมีความยาวคลื่นการเรืองแสงสูงสุดอยู่ที่ 323 นาโนเมตร การศึกษาความเหมาะสมของอัตราส่วนการเจือจางระหว่าง CQDs และ

เอทานอล ในช่วง 1:1 ถึง 1:10 พบว่า อัตราส่วนที่ 1:5 ให้ความเข้มฟลูออเรสเซนซ์สูงสุด การตกแต่งพื้นผิวด้วย MnO2 เพื่อเพิ่มความจำเพาะต่อการจับกับ CaOx โดยทดสอบความเข้มข้นของกรดซิตริกที่ 0.2 M ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมการก่อตัวของ MnO2 บนพื้นผิว CQDs ผลการตรวจวัดเชิงปริมาณพบว่า ความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์ลดลงตามความเข้มข้นของ CaOx อย่างเป็นระบบ สะท้อนถึงความไวและประสิทธิภาพของ CQDs@MnO2 ในการตรวจจับ CaOx ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า CQDs จากใบสับปะรด สามารถประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์เรืองแสงต้นทุนต่ำที่มีศักยภาพสำหรับการตรวจหาความเสี่ยงของโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้จริงในงานด้านการแพทย์เชิงป้องกันได้ในอนาคต

คำสำคัญ: คาร์บอนควอนตัมดอท, ใบสับปะรด, แคลเซียมออกซาเลต, นิ่วในไต, เซนเซอร์เรืองแสง

1. บทนำ

โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ โดยพบว่านิ่วที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ซึ่งชนิดที่พบมากที่สุดคือนิ่วแคลเซียมออกซาเลต (Calcium Oxalate: CaOx) ปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การอัลตราซาวนด์ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง (เช่น HPLC) มีความแม่นยำสูงแต่มีค่าใช้จ่ายแพง ใช้เวลาตรวจนาน และไม่สะดวกต่อการตรวจคัดกรองในพื้นที่ห่างไกล (Point-of-Care Testing)

เพื่อแก้ปัญหานี้ คณะผู้จัดทำจึงสนใจประยุกต์ใช้คาร์บอนควอนตัมดอท (Carbon Quantum Dots: CQDs) ซึ่งเป็นวัสดุนาโนเรืองแสงที่มีความเป็นพิษต่ำและมีความไวสูง มาใช้เป็นเซนเซอร์ทางแสง

โดยเลือกใช้ "ใบสับปะรด" ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในจังหวัดเชียงรายเป็นสารตั้งต้นเพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของ CQDs จากใบสับปะรด และประเมินประสิทธิภาพการเปลี่ยนสี/ลดความเข้มแสงเรืองแสงในการวัดปริมาณ CaOx

เชิงปริมาณ

2. วิธีดำเนินการ

2.1 การสังเคราะห์ CQDs จากใบสับปะรด

นำใบสับปะรดมาล้างทำความสะอาด บดและเผาให้เป็นคาร์บอน จากนั้นนำผงคาร์บอนใบสับปะรดผสมกับสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นในอัตราส่วนที่กำหนด นำเข้าทำปฏิกิริยาด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal Method) ที่อุณหภูมิ 350 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สารละลายที่ได้จะถูกนำไปกรองและหมุนเหวี่ยงแยกตะกอนเพื่อเก็บส่วนใสที่เป็น CQDs

2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติทางแสงและกายภาพ

นำสารละลาย CQDs ที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดด้วยเทคนิค UV-Vis Spectrophotometry ตรวจสอบโครงสร้างขนาดและรูปร่างอนุภาคนาโนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) และทดสอบคุณสมบัติการเรืองแสงภายใต้หลอดไฟอัลตราไวโอเลต (UV light)

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและการทดสอบตรวจวัด CaOx

- การหาอัตราส่วนตัวทำละลายที่เหมาะสม: ทดสอบเจือจาง CQDs ด้วยเอทานอลในอัตราส่วนตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:10 แล้ววัดค่าความเข้มสีและฟลูออเรสเซนซ์ผ่านระบบค่าสี RGB

- การตกแต่งพื้นผิวอนุภาค: ทำการปรับปรุงพื้นผิวของ CQDs ด้วยการก่อตัวของแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) โดยแปรผันความเข้มข้นของกรดซิตริก (0.01 M ถึง 0.2 M) เพื่อเพิ่มความจำเพาะต่อการจับผลึก CaOx

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ: นำ CQDs@MnO2 ที่ปรับปรุงแล้วไปทำปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐาน CaOx ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ บันทึกการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสง

ฟลูออเรสเซนซ์และการเปลี่ยนสีภายใต้แสง 	UV เพื่อสร้างกราฟมาตรฐาน

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงแสงและเชิงกายภาพของ CQDs จากใบสับปะรด

จากการทดลองศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงแสงของ CQDs จากใบสับปะรดที่สังเคราะห์ได้ภายใต้แสง UV-Light ในกล่องดำทึบ พบว่า มีการเรืองแสงสีเขียวเด่นชัด และเมื่อนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยใช้เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer เพื่อตรวจสอบค่าการดูดกลืนแสง พบว่า มีความยาวคลื่นการเรืองแสงสูงสุดอยู่ที่ 323 นาโนเมตร ผลแสดงดังกราฟที่ 1

กราฟที่ 1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของ CQDs

ผลการวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ชี้ให้เห็นว่า คาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs) ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะทรงกลมเกือบสมบูรณ์ มีการกระจายตัวที่ดีไม่เกาะกลุ่ม และมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 นาโนเมตร ดังรูปและกราฟที่ 2

รูปที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้อง TEM

กราฟที่ 2 การกระจายขนาดอนุภาค

3.2 ผลของอัตราส่วนการเจือจาง

การศึกษาผลของค่าสี RGB ของอัตราส่วนที่เหมาะสมในการการเจือจางระหว่าง CQDs ต่อเอทานอล พบว่า ค่าความเข้มฟลูออเรสเซนซ์สูงสุด

จะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดเหมาะสมที่อัตราส่วน 1:5 และจะลดลงเมื่อเพิ่มหรือลดอัตราส่วนจากจุดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของสารมีผลต่อค่าความเข้มฟลูออเรสเซนซ์อย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์ด้วยค่า RGB ได้ผลดังกราฟที่ 3

กราฟที่ 3 กราฟค่าสี RGB ของอัตราส่วนระหว่าง CQDs ต่อเอทานอลในอัตราส่วนต่างๆ

3.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดปริมาณแคลเซียมออกซาเลตของ CQDs จากใบสับปะรด	ดำเนินการการสังเคราะห์ลิแกนด์แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) บนพื้นผิวคาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs) โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของตัวแปรที่สนใจศึกษาที่มีผลต่อคุณสมบัติทางแสงของวัสดุ ได้แก่ ความเข้มข้นของกรดซิตริก เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ CQDs@MnO2 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของ CQDs@MnO2 เพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของกรดซิตริกเพิ่ม แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีผลต่อคุณสมบัติทางแสงของวัสดุ โดยความเข้มข้น 0.02 M ให้ประสิทธิภาพการดูดกลืนแสงดีกว่าภายใต้เงื่อนไขการศึกษาในนี้ ดังกราฟที่ 4

กราฟที่ 4 กราฟค่าการดูดกลืนแสงความเข้มข้นของกรดซิตริก 0.01 และ 0.02 M

ผลการศึกษา CQDs@MnO₂ ที่ความเข้มข้นของกรดซิตริก 0.02 M ถูกนำมาใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของ CQDs และการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายภายใต้แสง UV ที่ความเข้มข้นของแคลเซียมออกซาเลต (CaOx) แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของ CaOx มีผลต่อค่า RGB อย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อความเข้มข้นของ CaOx เพิ่มขึ้น ค่า RGB จะลดลงตามความสัมพันธ์เชิงเส้น จึงสามารถใช้สมการดังกล่าวในการคำนวณหาความเข้มข้นของ CaOx ได้ ดังกราฟที่ 5

กราฟที่ 5 กราฟมาตรฐานการเปลี่ยนสีของสารละลายภายใต้ UV ต่อ CaOX ที่เปลี่ยนไป

4. สรุปและอภิปรายผล

4.1 อภิปรายผลการทดลอง

CQDs ที่สังเคราะห์จากใบสับปะรดสามารถเรืองแสงสีเขียวเด่นชัดภายใต้แสงยูวี โดยมีความยาวคลื่นการเรืองแสงสูงสุดที่ 323 นาโนเมตร (ภาพที่ 1) สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการสังเคราะห์สามารถสร้างอนุภาคที่มีคุณสมบัติการเรืองแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตรวจสอบด้วยกล้อง TEM พบว่าอนุภาคมีลักษณะทรงกลมเกือบสมบูรณ์ กระจายตัวได้ดี และมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 5 นาโนเมตร (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นช่วงขนาดที่เหมาะสมต่อการเกิดสมบัติฟลูออเรสเซนซ์ของคาร์บอนควอนตัมดอท นอกจากนี้ การศึกษาอัตราส่วนการเจือจางระหว่าง CQDs และเอทานอลพบว่าอัตราส่วน 1:5 ให้ค่าความเข้มฟลูออเรสเซนซ์สูงสุด ขณะที่การเพิ่มหรือลดอัตราส่วนจากจุดดังกล่าวทำให้ความเข้มฟลูออเรสเซนซ์ลดลง แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของตัวทำละลายมีผลต่อประสิทธิภาพการเรืองแสงของ CQDs อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ เมื่อนำ CQDs@MnO₂ ที่สังเคราะห์ได้ไปใช้ตรวจวัดแคลเซียมออกซาเลต (CaOx) พบว่าความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์ลดลงเมื่อความเข้มข้นของ CaOx เพิ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความเข้มข้นของ CaOx แสดงให้เห็นว่า CaOx ส่งผลต่อการเกิดกระบวนการฟลูออเรสเซนซ์ควีนชิง (fluorescence quenching) ของ CQDs@MnO₂ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดความเข้มข้นของ CaOx

4.2 สรุปผลการทดลอง

สามารถสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอท (CQDs) จากใบสับปะรดด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 350 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้อนุภาคทรงกลมที่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 5 นาโนเมตร และสามารถเรืองแสงสีเขียวภายใต้แสงยูวี โดยให้ความเข้มฟลูออเรสเซนซ์สูงสุดเมื่อเจือจางด้วยเอทานอลในอัตราส่วน 1:5

การตกแต่งพื้นผิวด้วย MnO₂ ภายใต้สภาวะกรดซิตริกความเข้มข้น 0.02 M ทำให้ได้ CQDs@MnO₂ ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดแคลเซียมออกซาเลต (CaOx) โดยความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์ลดลงตามความเข้มข้นของ CaOx และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตามสมการ y= -2804x+207 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ CQDs จากใบสับปะรดในการพัฒนาเป็นเซนเซอร์เรืองแสงต้นทุนต่ำสำหรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาผลของสารรบกวนอื่นที่อาจพบในปัสสาวะ เช่น ยูเรียหรือกรดยูริก เพื่อเพิ่มความแม่นยำในสภาวะใช้งานจริง และควรพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับวิเคราะห์ค่า RGB จากภาพถ่ายโดยตรง เพื่อความสะดวกในการใช้งานแบบ Point-of-Care

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของนางทองเพียร สิงห์ชัย ครูที่ปรึกษา และผศ.ดร.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ที่ปรึกษาพิเศษ ที่ให้คำแนะนำ แนวคิด และคำปรึกษาตลอดการดำเนินโครงงาน และขอบคุณบิดามารดาและเพื่อนนักเรียนทุกคนที่ให้กำลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอด

เอกสารอ้างอิง

ชาญชัย บุญหล้า. (2561). การทดสอบความแม่นยำของการ	ตรวจวัดดัชนีการตกผลึกแคลเซียมออกซาเลต 	(COSI) เพื่อการวินิจฉัยโรคนิ่วในปัสสาวะและการ	พัฒนานวัตกรรมวิธีการตรวจวัดปริมาณออกซาเลต	ในปัสสาวะโดยอาศัยอนุภาคนาโนควอนตัมดอท. 	กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย.

พิชญุตม์ ฤกษนันทน์. (2561). การพัฒนาระบบตรวจวัด	แคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะเพื่อการคัดกรองโรค	นิ่วไต. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. 	กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่าย	เอกสาร.

Boonla, C. (2007). Kidney stone: From molecular 	lithogenesis to stone prevention. จุฬาลงกรณ์เวช	สาร. 51(2): 103–123.

Khan, M. E., Mohammad, A., & Yoon, T. (2022). State-of-	the-art developments in carbon quantum dots 	(CQDs): Photo-catalysis, bio-imaging, and bio-	sensing applications. Chemosphere. 302: 	134815.

Kumar, A., & Das, J. (2021). Carbon quantum dots for 	biomedical applications: Review and 	analysis. Frontiers in Materials. 8: 700403.

Lim, S. Y., Shen, W., & Gao, Z. (2015). Carbon quantum 	dots and their applications. Chemical Society 	Reviews. 44(1): 362–381.

Mohd Yusoff, N., Rashid, J. I. A., & Abdullah, J. (2022). A 	review on carbon dots: Synthesis, 	characterization and its application in optical s	ensor for environmental 	monitoring. Nanomaterials. 12(16): 2835.

Sriboonlue, P., Suwantrai, S., & Prasongwatana, V. (	1998). An indirect method for urinary oxalate 	estimation. Clinica Chimica Acta. 273(1): 59–68.