การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับตรวจโรคในกาแฟพันธุ์โรบัสตา

Development of an Autonomous Robot for Disease Detection in Robusta Coffee.

กฤตเมธ ยิ่งยง ปภากร สายร่วมญาติ ณัฐวุฒิ สมาคม

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น1 กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์1 บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, ตำบลบางจาก, อำเภอเมือง, จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330, ประเทศไทย

2คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520, ประเทศไทย

*E-mail: 6706349@pccnst.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับตรวจจับและจำแนกโรคราสนิมและโรคไรแดงในใบกาแฟพันธุ์โรบัสตา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและความล่าช้าในการสำรวจโรคด้วยสายตา ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ถูกออกแบบด้วยโครงสร้าง Rocker-Bogie Suspension 6 ล้อ เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ลาดชันและขรุขระของสวนกาแฟได้ การประมวลผลถูกออกแบบในลักษณะ Edge AI โดยใช้บอร์ด Raspberry Pi 4 เป็นหน่วยประมวลผลหลักในการรันโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำแนกโรคแบบออฟไลน์ และส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งโรคที่ตรวจพบจากโมดูล GPS กลับไปยังผู้ควบคุมผ่านระบบสื่อสารไร้สายระยะไกล LoRa SX1278

จากการทดลองเทรนและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล YOLO จำนวน 5 เวอร์ชัน (YOLOv5n, YOLOv8n, YOLOv9t, YOLOv11n และ YOLOv12n) บนชุดข้อมูลภาพถ่ายใบกาแฟขนาด 640×640 พิกเซล จำนวน 100 Epochs พบว่า โมเดล YOLOv9t ให้ค่าความแม่นยำรวมเฉลี่ย (mAP@0.5) สูงที่สุดที่ 0.690 รองลงมาคือ YOLOv11n ที่ 0.689 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำและความเร็วในการประมวลผล (Inference Time) คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ YOLOv11n เป็นโมเดลหลัก เนื่องจากมีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุดในกลุ่มโมเดลที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งมีความเหมาะสมสูงสุดในการนำไป Deploy บนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด ผลการทดสอบภาคสนามยืนยันว่า หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่และตรวจจับจำแนกโรคพืชพร้อมระบุพิกัดได้อย่างถูกต้องแบบเรียลไทม์ นวัตกรรมนี้จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ (ประมาณ 15,000 บาท) ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการโรคพืชได้อย่างแม่นยำและยั่งยืน

คำสำคัญ: หุ่นยนต์อัตโนมัติ, YOLOv11, โรคกาแฟโรบัสตา, ปัญญาประดิษฐ์ส่วนขอบ, การเกษตรอัจฉริยะ

1. บทนำ

ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสตา (Coffea canephora) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ พืชเศรษฐกิจชนิดนี้สร้างรายได้หล่อเลี้ยงเกษตรกรนับหมื่นครอบครัวและเป็นวัตถุดิบต้นน้ำหลักของอุตสาหกรรมกาแฟไทย ทว่าสภาพอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุกของภูมิภาคกลับเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการระบาดของโรคพืชอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ "โรคราสนิม" และ "โรคไรแดง" ซึ่งส่งผลให้ใบกาแฟร่วงและสูญเสียผลผลิตมากถึงร้อยละ 30 ถึง 40 ในแต่ละฤดูกาล ปัจจุบันการตรวจโรคพืชยังพึ่งพาการเดินสำรวจด้วยสายตา ซึ่งมีข้อจำกัดด้านแรงงานและเผชิญความยากลำบากจากสภาพพื้นที่สวนกาแฟที่เป็นภูเขาลาดชัน อีกทั้งอาการระยะแรกของโรคมีขนาดเล็กเกินกว่าจะสังเกตได้ถี่ถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักพึ่งพาระบบคลาวด์ซึ่งไม่ตอบโจทย์พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และยังมีต้นทุนที่สูงเกินกว่าเกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับตรวจโรคในใบกาแฟพันธุ์โรบัสตาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบหุ่นยนต์ขับเคลื่อน 6 ล้อด้วยโครงสร้าง Rocker-Bogie Suspension ที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศลาดชันขรุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ส่วนขอบ (Edge AI) ผ่านโมเดล Object Detection ในตระกูล YOLO บนบอร์ด Raspberry Pi 4 ควบคู่กับโมดูล GPS และระบบสื่อสารไร้สายระยะไกล LoRa SX1278 เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับ จำแนกโรคพืช และรายงานพิกัดการระบาดกลับไปยังผู้ควบคุมแบบเรียลไทม์ภายใต้สภาวะออฟไลน์โดยไม่พึ่งพาอินเทอร์เน็ต และควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำเหมาะสมกับเกษตรกร

โครงงานนี้กำหนดขอบเขตจำแนกใบกาแฟเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ใบปกติ โรคราสนิม และโรคไรแดง โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์ 5 เวอร์ชัน (YOLOv5n, YOLOv8n, YOLOv9t, YOLOv11n และ YOLOv12n) เพื่อคัดเลือกโมเดลที่สมดุลและเหมาะสมที่สุด ประโยชน์ของนวัตกรรมนี้นอกจากจะช่วยทุ่นแรงและตรวจพบโรคพืชได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นแล้ว ยังส่งเสริมการเกษตรแม่นยำสูงที่ลดการใช้สารเคมีเกินความจำเป็น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์ความรู้ต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ได้ในอนาคต

2. วิธีดำเนินการ

2.1 การออกแบบและสร้างโครงสร้างหุ่นยนต์

การดำเนินงานในส่วนโครงสร้างทางวิศวกรรมเริ่มต้นด้วยการออกแบบและสร้างตัวหุ่นยนต์ระบบขับเคลื่อนหกล้อ โดยเลือกใช้ระบบช่วงล่างแบบ Rocker-Bogie Suspension ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารขององค์การ NASA เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักและแรงกดของล้อทุกล้อให้สัมผัสพื้นผิวที่ขรุขระ ลาดชัน หรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางในสวนกาแฟได้ตลอดเวลาโดยไม่เกิดการพลิกคว่ำ ระบบขับเคลื่อนนี้ทำงานผ่าน DC Gear Motor จำนวนหกตัวที่แยกอิสระในแต่ละล้อ ซึ่งจะถูกควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) จาก Microcontroller ESP32 ไปยังวงจรขับมอเตอร์ L298N Motor Driver นอกจากนี้ Microcontroller ดังกล่าวยังทำหน้าที่ควบคุม Servo Motor เพื่อปรับมุมกล้องและสั่งการเปิดปิดไฟ LED Spotlight สำหรับควบคุมคุณภาพแสงและความสว่างในขณะที่หุ่นยนต์ทำการจับภาพใบกาแฟ โดยมีบอร์ด Raspberry Pi 4 ติดตั้งอยู่ร่วมกันเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางส่วนขอบหรือ Edge Device ในการรับภาพถ่ายความละเอียดสูงจากกล้อง และทำการบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude จากโมดูล GPS NEO-6M ตลอดจนเชื่อมต่อกับโมดูลสื่อสารไร้สาย LoRa SX1278 ย่านความถี่ 433 MHz เพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งควบคุมและส่งผ่านข้อมูลกลับมายังผู้ควบคุมในระยะทาง 500 เมตรถึง 2 กิโลเมตร โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่าย Internet

2.2 การจัดเตรียมและเพิ่มขยายชุดข้อมูลภาพ

กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเริ่มต้นจากการลงพื้นที่สวนกาแฟเพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายใบกาแฟพันธุ์โรบัสตาในสภาพแวดล้อมและสภาพแสงจริง โดยข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกนำมาคัดเลือกและจำแนกออกเป็นสามกลุ่มหลัก ได้แก่ ใบปกติ โรคราสนิม และโรคไรแดง ซึ่งในขั้นตอนการบันทึกภาพกลุ่มโรคไรแดงนั้น คณะผู้จัดทำได้เน้นการถ่ายภาพในระยะใกล้หรือ Close-up เป็นพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาขนาดของรอยโรคที่มีความเล็กมากและกลมกลืนไปกับผิวใบกาแฟ จากนั้นภาพถ่ายทั้งหมดจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำ Data Cleaning และการทำ Data Labeling โดยใช้เครื่องมือสร้างกรอบขอบเขตวัตถุหรือ Bounding Box และระบุป้ายกำกับ Label ให้อยู่ในรูปแบบที่โมเดล YOLO สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ และเพื่อให้โมดูลปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถในการตรวจจับที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน คณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มขยายข้อมูลด้วยวิธีการผสมภาพแบบ Mosaic Augmentation ซึ่งเป็นการรวมภาพถ่ายสี่ภาพเข้าด้วยกันในอัตราส่วนและมาตราส่วนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ Dataset มีความหลากหลายและช่วยกระตุ้นให้โมเดลสามารถเรียนรู้รอยโรคที่มีขนาดเล็กหรือมีความหนาแน่นสูงบนใบกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3 การพัฒนาและทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์

ขั้นตอนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นไปที่การฝึกสอนและประเมินประสิทธิภาพของโมเดล Object Detection ในตระกูล YOLO จำนวนห้าเวอร์ชัน ได้แก่ YOLOv5n, YOLOv8n, YOLOv9t, YOLOv11n และ YOLOv12n เพื่อคัดเลือกสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมที่สุดมาติดตั้งบนตัวหุ่นยนต์ โดยการทดลองนี้ได้มีการควบคุมปัจจัยและสภาพแวดล้อมอย่างเที่ยงตรงด้วยการใช้ Dataset ใบกาแฟชุดเดียวกัน กำหนดขนาดพิกเซลของภาพ Input ไว้ที่ 640×640 พิกเซลเท่ากัน เทรนโมเดลเป็นจำนวน 100 Epochs กำหนดขนาดข้อมูลชุดย่อยหรือ Batch Size ไว้ที่ 16 และตั้งค่าตัวเลขสุ่มเริ่มต้นหรือ Seed ไว้ที่ 42 เท่ากันทั้งหมด หลังจากสิ้นสุดการฝึกสอน ระบบจะนำโมเดลทั้งหมดมาวัดประสิทธิภาพการตรวจจับผ่านตัวชี้วัดความแม่นยำรวมทุกคลาสที่ระดับค่าความครอบคลุมร้อยละห้าสิบหรือ mAP@0.5 พร้อมทั้งนำกราฟ Precision-Recall Curve รวมถึงตาราง Confusion Matrix มาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อตรวจสอบการจำแนกที่ผิดพลาดแยกตามรายคลาส ยิ่งไปกว่านั้น คณะผู้จัดทำยังได้ทำการจับเวลาและเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลผลภาพต่อเฟรมหรือ Inference Time เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำและความเร็วหรือ Accuracy vs Speed Trade-off นำไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้ YOLOv11n เป็นโมเดลหลักเนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่ให้ความสมดุลสูงสุดและประมวลผลได้เร็วที่สุดในกลุ่มโมเดลที่มีความแม่นยำสูง

2.4 การบูรณาการระบบและการทดสอบภาคสนาม

ในขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงาน คณะผู้จัดทำได้ทำการเชื่อมต่อระบบ Software ทั้งหมดเข้ากับ Hardware โดยการเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Raspberry Pi 4 ให้รับภาพจากกล้องเข้ามาทำ Preprocessing ปรับสัดส่วนความละเอียดให้อยู่ที่ 640×480 พิกเซล ทำการปรับมาตรฐานข้อมูลภาพหรือ Normalize และแปลงให้อยู่ในรูปของ Tensor ก่อนจะส่งไปประมวลผลด้วยโมเดล YOLOv11n ที่คัดเลือกไว้ โดยกำหนดค่าเกณฑ์ความเชื่อมั่นหรือ Confidence Threshold ที่ 0.483 เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจแยกแยะโรคพืช สำหรับกระบวนการทดสอบภาคสนามในสวนกาแฟจริง จะเริ่มจากการที่ผู้ควบคุมส่งสัญญาณเปิดระบบผ่านโมดูล LoRa ตัว Microcontroller ESP32 จะบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวร่องของต้นกาแฟอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันระบบสมองกลภาพจะทำหน้าที่สแกนใบกาแฟและวิเคราะห์โรคแบบ Real-time ซึ่งหากโมเดลตรวจพบโรคราสนิมหรือโรคไรแดงที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงกว่าเกณฑ์ บอร์ด Raspberry Pi 4 จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ปัจจุบันจากโมดูล GPS มาจับคู่เข้ากับชนิดของโรคพืช และยิงสัญญาณข้อมูลดังกล่าวกลับมาแสดงผลบนหน้า Dashboard ของผู้ควบคุมทันที โดยระบบจะทำงานเป็นวงลูปแบบ Offline อย่างสมบูรณ์จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อตอบโจทย์เครื่องมือการเกษตรแบบ Precision Agriculture ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำไม่เกิน 15,000 บาท และใช้งานได้จริงในพื้นที่ห่างไกล สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นยำของโมเดล YOLO

ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบค่าความแม่นยำเฉลี่ย (mAP@0.5) ของโมเดล YOLO เวอร์ชันต่างๆ

จากภาพที่ 1 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับโรคใบกาแฟของโมเดล Object Detection ในตระกูล YOLO ทั้ง 5 เวอร์ชัน พบว่า โมเดล YOLOv9t ให้ค่าความแม่นยำเฉลี่ยสูงสุดที่ 0.690 รองลงมาคือ YOLOv11n ที่ค่า 0.689 และ YOLOv5n ที่ค่า 0.685 ตามลำดับ ในขณะที่ YOLOv8n และ YOLOv12n มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดโดยมีค่า mAP@0.5 อยู่ที่ 0.673 และ 0.652 ตามลำดับ

ทั้งนี้ แม้ YOLOv9t จะให้ค่าความแม่นยำสูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาในแง่การนำไปใช้งานจริงบนอุปกรณ์ระบบสมองกลส่วนขอบ (Edge Device) คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้โมเดล YOLOv11n เป็นหลัก เนื่องจากมีค่าความแม่นยำใกล้เคียงกับอันดับหนึ่งเป็นอย่างมาก (ต่างกันเพียง 0.001) แต่สถาปัตยกรรมของ YOLOv11n มีความเร็วในการประมวลผลสูงกว่า จึงมีความเหมาะสมและสมดุลที่สุดสำหรับการประมวลผลแบบ Real-time ภาคสนามบนบอร์ด Raspberry Pi 4 ที่มีทรัพยากรจำกัด

3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำและความเร็วของโมเดล

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำและความเร็วในการประมวลผล (Accuracy vs Speed Trade-off) ของโมเดล YOLO เวอร์ชันต่างๆ

จากภาพที่ 2 ซึ่งแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำ (mAP@0.5) และความเร็วหรือเวลาที่ใช้ในการประมวลผลต่อภาพ พบว่า โมเดล YOLOv11n อยู่ในตำแหน่งที่สมดุลสำหรับการนำไปใช้งานจริง เนื่องจากมีค่าความแม่นยำรวมสูงถึง 0.689 ซึ่งใกล้เคียงกับโมเดล YOLOv9t ที่มีความแม่นยำสูงสุด (0.690) แต่ YOLOv11n ใช้เวลาในการประมวลผลที่สั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุดในกลุ่มโมเดลที่มีความแม่นยำสูง ในขณะที่โมเดลเวอร์ชันล่าสุดอย่าง YOLOv12n นอกจากจะให้ค่าความแม่นยำต่ำที่สุดแล้ว ยังใช้เวลาในการประมวลผลนานที่สุดอีกด้วย

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงตัดสินใจเลือกใช้โมเดล YOLOv11n เป็นสถาปัตยกรรมหลักในการติดตั้งบนอุปกรณ์ระบบสมองกลส่วนขอบ (Edge Device) เนื่องจากความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็วนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการตรวจจับโรคใบกาแฟภาคสนามแบบ Real-time บนบอร์ด Raspberry Pi 4 ที่มีทรัพยากรจำกัด ในขณะที่หุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่ขับเคลื่อนไปในสภาวะจริง

3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพเชิงลึกของโมเดล YOLOv11n

3.3.1ผลการฝึกสอนและแนวโน้มการเรียนรู้ของโมเดล YOLOv11n

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการฝึกสอนและค่าความสูญเสีย (Training Curves & Loss) ของโมเดล YOLOv11n ตลอด 100 Epochs

จากภาพที่ 3 ซึ่งแสดงแนวโน้มการเรียนรู้ของโมเดล YOLOv11n ในช่วงการฝึกสอน พบว่าค่าความสูญเสียทั้งในส่วนของ Train Loss และ Validation Loss (ประกอบด้วย box_loss, cls_loss และ dfl_loss) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและลู่เข้าหากัน (Converge) ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนสิ้นสุดการฝึกสอนใน Epoch ที่ 100 โดยไม่มีการแยกห่างออกจากกัน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าโมเดลสามารถเรียนรู้คุณลักษณะของโรคใบกาแฟได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดปัญหา Overfitting

ในขณะเดียวกัน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านความแม่นยำ ได้แก่ ค่า Precision, Recall, mAP@0.5 และ

mAP@0.5:0.95 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 20 Epochs แรก และค่อย ๆ พัฒนาจนคงที่และอิ่มตัวในช่วงปลายของการฝึกสอน สอดคล้องกับค่าความสูญเสียที่ลดลง ส่งผลให้โมเดล YOLOv11n มีความเสถียรและพร้อมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคสนาม

3.3.2การวิเคราะห์ค่าความสมดุลและความเสถียรด้วยกราฟ F1-Confidence Curve

ภาพที่ 4 กราฟ F1-Confidence Curve ของโมเดล YOLOv11n

จากภาพที่ 4 ซึ่งแสดงกราฟ F1-Confidence Curve เพื่อวิเคราะห์ความสมดุลระหว่างค่า Precision และค่า Recall ในแต่ละระดับของค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) พบว่า เส้นกราฟรวมทุกคลาส (all classes) ให้ค่า F1-Score สูงสุดอยู่ที่ 0.64 ที่ระดับ Confidence Score เท่ากับ 0.288 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่า F1-Score ณ ระดับเกณฑ์การตัดสินใจ (Confidence Threshold) ที่คณะผู้จัดทำกำหนดไว้สำหรับการทดสอบภาคสนามที่ 0.483 พบว่าระบบยังคงรักษาระดับค่า F1-Score ที่ดีและมีความเสถียร โดยคลาสโรคราสนิม (coffee_rust) ให้ค่าสูงสุดที่ประมาณ 0.71 รองลงมาคือคลาสใบปกติ (Healthy) ที่ 0.65 และคลาสโรคไรแดง (coffee_red spider mite) อยู่ที่ 0.48 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้สำคัญในการตั้งค่าเกณฑ์เพื่อลดอัตราการตรวจจับผิดพลาด (False Positive) ในสภาพแวดล้อมจริง

3.3.3การวิเคราะห์ความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการจำแนกคลาสด้วย Confusion Matrix

ภาพที่ 5 แผนภาพ Confusion Matrix ของโมเดล YOLOv11n

จากภาพที่ 5 ซึ่งแสดงตาราง Confusion Matrix เพื่อจำแนกความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการทำนายระดับ Class ของโมเดลหลัก YOLOv11n พบว่าโมเดลมีความสามารถในการทำนายกลุ่มใบปกติ (Healthy) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงที่สุด โดยทำนายถูกถึง 235 ภาพ รองลงมาคือกลุ่มโรคราสนิม (coffee_rust) ทำนายถูกต้อง 81 ภาพ และกลุ่มโรคไรแดง (coffee_red spider mite) ทำนายถูกต้อง 17 ภาพตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนข้อผิดพลาดเชิงลึก พบว่ามีจำนวนภาพของกลุ่มใบปกติ (Healthy) และกลุ่มโรคราสนิม (coffee_rust) บางส่วนที่ระบบเข้าใจผิดว่าเป็นพื้นหลังหรือ background (จำนวน 119 และ 32 ภาพตามลำดับ) รวมถึงการตรวจจับวัตถุพลาดในกลุ่ม background ที่โมเดลคาดการณ์ว่าเป็นใบปกติ (Healthy) อีกจำนวน 96 ภาพ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้คาดว่าเกิดจากความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมภาคสนามที่มีแสงเงาตกกระทบและสิ่งรบกวนรอบข้างในสวนกาแฟจริง ซึ่งข้อมูลความผิดพลาดเชิงสถิตินี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการคัดเลือกชุดข้อมูลสำหรับการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตต่อไป

3.4 ผลการตรวจจับและจำแนกโรคพืชเชิงประจักษ์ในสภาพแวดล้อมจริง

ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลการตรวจจับและจำแนกโรคบนใบกาแฟจริง (Inference Results) ผ่านโมเดล YOLOv11n

4. สรุปและอภิปรายผล

4.1 อภิปรายผลการทดลอง

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล YOLO ทั้ง 5 เวอร์ชัน สำหรับระบบตรวจจับโรคใบกาแฟโรบัสตา พบว่าโมเดล YOLOv11n อยู่ในตำแหน่งที่สมดุลที่สุด (The Sweet Spot) โดยให้ค่าความแม่นยำ mAP@0.5 สูงถึง 0.689 ใกล้เคียงกับโมเดล YOLOv9t ที่มีความแม่นยำสูงสุด (0.690) แต่ใช้เวลาประมวลผล (Inference Time) สั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประมวลผลแบบ Real-time บนบอร์ด Raspberry Pi 4 ที่มีทรัพยากรจำกัดขณะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกรายคลาสผ่านกราฟ Precision-Recall Curve และ Confusion Matrix พบว่าโมเดลตรวจจับคลาสโรคราสนิม (coffee_rust) ได้ดีที่สุด (AP = 0.795) เนื่องจากมีรอยโรคสีส้มตัดกับผิวใบชัดเจน ตรงกันข้ามกับคลาสโรคไรแดง (coffee_red spider mite) ที่มีความแม่นยำต่ำที่สุด (AP = 0.515) เนื่องจากข้อจำกัดทางกายภาพของรอยโรคที่มีขนาดเล็กและกลมกลืนไปกับผิวใบ นอกจากนี้ แผนภาพ Confusion Matrix ยังชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดจากการจำแนกสับสนกับพื้นหลัง (background) ซึ่งเกิดจากปัจจัยรบกวนทางแสงในสวนกาแฟจริง เช่น แสงแดดส่องลอดช่องใบหรือเงาตกกระทบ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เชิงคุณภาพภาคสนามยังคงยืนยันว่า โมเดลสามารถตีกรอบและคัดแยกโรคพืชได้ถูกต้องตามเกณฑ์ Confidence Threshold ที่ระดับ 0.483 แสดงถึงความทนทานของระบบและพร้อมนำไปบูรณาการร่วมกับฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์เพื่อตอบโจทย์เกษตรกรรมแม่นยำได้อย่างมีเสถียรภาพ

4.2 สรุปผลการทดลอง

โครงงานนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการระบบหุ่นยนต์ร่วมกับเทคโนโลยี Edge AI เพื่อตรวจจับโรคใบกาแฟโรบัสตาภาคสนาม โดยผลการทดลองสรุปได้ว่าโมเดล YOLOv11n เป็นสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานจริง ด้วยคะแนนความแม่นยำเฉลี่ย mAP@0.5 สูงถึง 0.689 และใช้เวลาประมวลผลต่ำเพียง 5.34 Millisecondsต่อภาพ เมื่อทดสอบระบบร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi 4 สามารถรับสัญญาณภาพมาประมวลผลเพื่อคัดแยกคลาส Healthy, coffee_rust และ coffee_red spider mite ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ Confidence Threshold ที่ 0.483 พร้อมทั้งดึงพิกัดภูมิศาสตร์จากโมดูล GPS เพื่อส่งผ่านข้อมูลแจ้งเตือนระยะไกลแบบ Offline ผ่านโมดูล LoRa SX1278 ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที บรรลุวัตถุประสงค์การทำเกษตรแม่นยำภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุนไม่เกิน 15,000 บาททุกประการ

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงชุดข้อมูลโดยเพิ่มภาพถ่ายรอยโรคไรแดงระยะเริ่มต้นและภาพภายใต้สภาวะแสงเงาจัดเพื่อลดอัตราการตรวจจับสับสนกับพื้นหลัง ควบคู่ไปกับการทดลองเพิ่มจำนวนรอบการฝึกสอนและประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มขยายข้อมูลรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อยกระดับความแม่นยำรายคลาสให้เสถียรยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรทดสอบระบบในขั้นตอนการนำไปใช้งานจริงบนบอร์ดประมวลผลเวอร์ชันที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจจับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับคำปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนได้รับการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่จากสาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เอกสารอ้างอิง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง. (2565). คู่มือการตรวจวินิจฉัยและประเมินรอยโรคราสนิมและไรแดงในแปลงปลูกกาแฟโรบัสตา. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. พ.ศ. 2565. สืบค้นจาก https://www.doa.go.th/hort/

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ. (2566). การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลส่วนขอบ (Edge AI) ร่วมกับเทคโนโลยีโครงข่ายระยะไกล LoRa สำหรับการเกษตรแม่นยำ. พ.ศ. 2566. สืบค้นจาก https://www.iat.go.th/th/File_download/SmartFarm/LoRa_Based_2023.pdf

Bhattarai, N., Kumbhar, A.A., Pokharel, Y.R. & Yadav, P.N. (2021). Anticancer Potential of Coumarin and its Derivatives. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry. 21(19): 2996–3029.

Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2024). Ultralytics YOLOv11: Real-time Object Detection and Instance Segmentation Architecture for Embedded Devices. Docs of Ultralytics. Retrieved from https://docs.ultralytics.com/models/yolov11/