Pawcura: การพัฒนาเฝือกโฟมขึ้นรูปได้โดยอาศัยการศึกษาการตอบสนองเชิงกลต่อแรงเพื่อการตรึงกระดูกแมว

Pawcura: Development of a Moldable Foam Splint Based on the Study of Mechanical Response to Force for Feline Bone Immobilization

ณัทธภัทร บัวสรวง1 ธาม ศัลยกะลิน1

นาอีม บินอิบรอเฮง1 อภินันท์ สุประเสริฐ2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

2คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

Email: nadhabhat.bua@pcshspt.ac.th

บทคัดย่อ

การบาดเจ็บของกระดูกต้นขา (Femur) ในแมวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.91 ของการบาดเจ็บกระดูกทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. 2566-2567 แม้ว่าการใช้เฝือกจะยังคงเป็นวิธีการรักษาหลักในการดามกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แต่เฝือกสำหรับสัตว์ในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความสามารถในการระบายอากาศต่ำ ขาดความยืดหยุ่น และไม่สอดคล้องกับสรีรวิทยาของผิวหนังสัตว์ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการรักษาในสัตว์อย่างรุนแรงและการทิ้งเฝือกก่อนครบกำหนดรักษา นอกจากนี้ เฝือกที่ใช้ในปัจจุบันผลิตจากวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาขยะทางการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเฝือกชีวภาพ Pawcura โดยใช้วัสดุชีวภาพประกอบด้วย Bio-Based Polyol ที่สกัดจากน้ำมันพืชธรรมชาติและสารขยายตัว Isocyanate เพื่อสร้างโฟมชีวภาพที่มีคุณสมบัติแข็งตัวเร็ว มีน้ำหนักเบา และมีความสามารถในการระบายอากาศที่ดี เฝือกชีวภาพ Pawcura ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายผ่านกระบวนการฉีดพ่นและขึ้นรูปตามสัณฐานของอวัยวะที่บาดเจ็บ ไม่เกิดการยึดติดกับขนสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังสัตว์ และสามารถใช้ร่วมกับผ้าปิดแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องถอดเฝือกออก ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยลดภาระขยะทางการแพทย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเฝือกชีวภาพ Pawcura มีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนการใช้วัสดุชีวภาพให้สอดคล้องกับแนวทาง BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คำสำคัญ: เฝือกชีวภาพ (Biodegradable Cast), โพลียูรีเทนชีวภาพ (Bio-based polyol), ไอโซไซยาเนต (Isocyanate), เฝือก (Splint), ผ้าปิดแผล (Dressing), วัสดุชีวภาพ (Biological Materials)

บทนำ

ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงจำนวนมากประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อระบบโครงกระดูก เช่น การหักจากการถูกรถชน การตกจากที่สูง หรือการเล่นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะแมวที่มีการเคลื่อนไหวสูง พบว่าสัตว์ที่เข้ารับการรักษากระดูกหักในคลินิกสัตวแพทย์มีมากกว่า 15,000 ตัวต่อปีทั่วประเทศไทย (มูลนิธิเพื่อสัตว์เลี้ยง, 2022) วิธีรักษาหลักคือการดามกระดูกด้วยเฝือกเพื่อให้กระดูกกลับมาติดกันอย่างถูกต้องและปลอดภัย

อย่างไรก็ตามเฝือกที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุแข็ง เช่น พลาสติกและไฟเบอร์กลาส แม้จะมีความแข็งแรง แต่กลับไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและผิวหนังของสัตว์ ทำให้สัตว์ไม่สบายตัว เกิดการกดทับหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้งวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ จึงกลายเป็นขยะตกค้างที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสำคัญคือวัสดุที่ใช้ในเฝือกทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับลักษณะเฉพาะของสัตว์ เช่น การมีขนหนา ผิวหนังบอบบาง และพฤติกรรมการเลียหรือกัดแทะ เฝือกพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสแม้จะแข็งแรง แต่ไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของสัตว์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งวัสดุเหล่านี้มักมีพื้นผิวหยาบแข็งทำให้เกิดการเสียดสีกับขนและผิวหนังจนเกิดแผลถลอกหรือจุดกดทับ โดยเฉพาะในสัตว์อย่างแมวที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง นอกจากนี้ เฝือกชนิดดังกล่าวยังระบายอากาศได้ไม่ดี เมื่อเกิดความชื้นจากเหงื่อ เลือด หรือการเลียแผล จะสะสมจนกลายเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราส่งผลให้แผลหายช้าหรือติดเชื้อ (มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2021) ที่สำคัญวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ จึงเพิ่มภาระการจัดการขยะติดเชื้อทางการแพทย์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2022) ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านการรักษาและสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้จึงพัฒนาเฝือกโฟมต้นแบบสำหรับสัตว์ภายใต้ชื่อ “Pawcura” โดยใช้วัสดุ bio-based polyol ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ร่วมกับสารขยายตัวปลอดภัย เพื่อขึ้นรูปเป็นโฟมแข็งที่ใช้งานง่ายและไม่เป็นพิษต่อสัตว์ เมื่อฉีดพ่นโฟมจะสามารถแข็งตัวภายในไม่กี่นาที แนบพอดีกับขา และไม่ติดขนสัตว์ ช่วยลดการกดทับและพยุงกระดูกอย่างเหมาะสม โครงสร้างแบบมีรูพรุนยังช่วยระบายอากาศ ลดการอับชื้น ลดโอกาสเกิดเชื้อราและการติดเชื้อบริเวณแผล (PTTGC, 2564) อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับแผ่น dressing ได้ในกรณีที่มีบาดแผลเปิด

วิจัยนี้มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาเฝือกโฟมชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความแข็งแรง ความกระชับ การระบายอากาศ และการย่อยสลายได้จริงในสภาพแวดล้อม โดยคณะผู้จัดทำเชื่อว่าจะเป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง สร้างความสะดวกแก่สัตวแพทย์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามโมเดล BCG ที่ประเทศไทยกำลังส่งเสริมอีกด้วย

วิธีดำเนินการ

1. การศึกษาอัตราส่วนการผสมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสูตรโฟมชีวภาพ

กำหนดให้สัดส่วนของสาร Bio-based polyol และ Isocyanate เป็นตัวแปรอิสระ 3 ระดับ ได้แก่ สูตร A (1:0.8), สูตร B (1:1.0), และสูตร C (1:1.2) กระบวนการผลิตตัวอย่างโฟมจะอยู่ภายใต้ตัวแปรควบคุมที่กำหนดไว้ เช่น อุณหภูมิสภาพแวดล้อม (25°C), วิธีการและระยะเวลาในการผสมสาร (30 วินาที), และขนาดของชิ้นงานทดสอบ จากนั้นจะทำการประเมินสมบัติเชิงกลซึ่งเป็นตัวแปรตาม โดยจะวัดและบันทึกค่าเวลาที่ใช้ในการแข็งตัว (Setting Time), ความหนาแน่น (Density), ความแข็งแรงต่อแรงกด (Compressive Strength), และความยืดหยุ่น (Elastic Recovery) ของตัวอย่างโฟมแต่ละสูตร สูตรที่แสดงผลลัพธ์ด้านความแข็งแรง, น้ำหนักเบา และการคืนรูปที่ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป

2. การประเมินประสิทธิภาพการขึ้นรูปและการยึดกระดูกของต้นแบบเฝือก

นำสูตรโฟมที่คัดเลือกจากการทดลองแรกมาสร้างเป็นเฝือกต้นแบบบนหุ่นจำลองขาสัตว์กระบวนการเริ่มต้นด้วยการพันผ้าระบายอากาศรอบหุ่นจำลอง จากนั้นจึงฉีดพ่นสารผสมโฟมให้คลุมบริเวณที่ต้องการ และปล่อยให้แข็งตัว การประเมินผลจะพิจารณาจากความสามารถในการขึ้นรูปให้แนบสนิทกับสรีระของขา (Form-fitting Ability), ความสามารถในการจำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อยึดกระดูก (Bone Immobilization) และความสะดวกในการใช้งาน เช่น การไม่ยึดติดกับวัสดุรองพื้น และความง่ายในการเปิดช่องเพื่อดูแลบาดแผล

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระบายอากาศ

เปิดพัดลมให้ได้ความแรงคงที่ วางเครื่องวัดลม (Anemometer) ที่ปลายเฝือกอีกด้าน วัดความเร็วลมที่ทะลุผ่านเฝือกโฟม บันทึกค่าทั้งหมด 3 ครั้ง และเฉลี่ยค่าทั้งหมดทั้งสามสูตรสามครั้ง โดยใช้สูตร Percent Difference = (ค่าเฝือกโฟม / ค่าเฝือกปกติ) * 100

4. การศึกษาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

นำชิ้นงานตัวอย่างจากสูตรที่เหมาะสมที่สุดไปทดสอบตามนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยจะชั่งน้ำหนักเริ่มต้นของชิ้นงานแห้ง จากนั้นนำไปฝังในดินภายใต้สภาวะควบคุม (อุณหภูมิ 25±2°C, ความชื้น 60±5%). จะมีการเก็บข้อมูลเป็นระยะ โดยขุดตัวอย่างขึ้นมาทำความสะอาด, อบให้แห้ง, และชั่งน้ำหนักเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมวลในช่วงระยะเวลา 2–4 สัปดาห์ อัตราการย่อยสลายทางชีวภาพจะถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียมวลต่อสัปดาห์ เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้สูตรคำนวณ

Weight Loss (%) = W0-WxW0 * 100

โดย W0 = น้ำหนักเริ่มต้น

Wx = น้ำหนักที่วัดได้ในแต่ละสัปดาห์

5. การทดสอบความต้านทานต่อแรงกดของเฝือกโฟม

เตรียมชิ้นเฝือกโฟม 3 สูตร ได้แก่ สูตร A สูตร B และสูตร C วางบนพื้นผิวเรียบ จากนั้นวัดความหนาของเฝือกโฟมก่อนรับแรงกดบริเวณกึ่งกลางของชิ้นงาน ต่อมานำน้ำหนักคงที่ 5 กิโลกรัม วางทับบนเฝือกโฟม อย่างช้า ๆ และปล่อยให้รับแรงกดเป็นเวลา 30 วินาที แล้ววัดความหนาหลังกดในตำแหน่งเดิม การทดลองดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทุกสูตร เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานแรงกดของเฝือกโฟมแต่ละสูตร

6. การทดสอบแรงต้านทานต่อการเลื่อนของเฝือกโฟม

เตรียมชิ้นเฝือกโฟม 3 สูตร ได้แก่ สูตร A สูตร B และสูตร C วางบนพื้นโต๊ะภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้เป็นพื้นผิวทดสอบ จากนั้นวางน้ำหนักคงที่ 5 กิโลกรัม บนชิ้นเฝือกเพื่อจำลองแรงกดจากการใช้งานจริง ทำการผูกเชือกรอบชิ้นเฝือกโดยให้เชือกแนบกับพื้นโต๊ะ และใช้เชือกที่มีความยาว 40 เซนติเมตร ในการดึงชิ้นงาน การดึงกระทำในแนวขนานกับพื้นอย่างช้าและสม่ำเสมอจนกระทั่งเฝือกเริ่มเกิดการเคลื่อนที่ จากนั้นใช้เครื่องชั่งสปริงวัดค่า โดยใช้แรงดึงคงที่ 3 นิวตัน สำหรับเฝือกทุกสูตร บันทึกค่าการตอบสนองของการเลื่อนที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงผลในรูปของค่าที่วัดได้เป็นกรัม เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบระหว่างสูตร

7. การทดสอบความต้านทานต่อการงอของเฝือกโฟมแต่ละสูตร

เตรียมชิ้นเฝือกโฟม 3 สูตร ได้แก่ สูตร A สูตร B และสูตร C ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ใช้หนังสือจำนวนสองเล่มเป็นจุดรองรับชิ้นงานเพื่อให้เกิดช่องว่างตรงกลาง จากนั้นวัดความหนาของเฝือกโฟมบริเวณกึ่งกลางก่อนรับแรงกด และกำหนดเป็นค่า h₀ ต่อมาวางน้ำหนักคงที่ 5 กิโลกรัม ลงตรงกลางของชิ้นงานอย่างช้า ๆ และปล่อยให้รับแรงกดเป็นเวลา 30 วินาที แล้ววัดความหนาหลังรับแรงกดบริเวณเดิมจำนวน 3 ครั้ง กำหนดเป็นค่า h₁ เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ย ค่าการงอของเฝือกโฟมคำนวณจากผลต่างของความหนาก่อนและหลังรับแรงกดตามสมการ Δh = h₀ − h₁ โดยดำเนินการทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกันสำหรับเฝือกโฟมทุกสูตร เพื่อใช้เปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานการงอของเฝือกโฟมแต่ละสูตร

8. การทดสอบการระคายเคืองเซลล์ (Cell Viability Test : MTT assay)

ตรวจวัดค่า pH ของสารที่ใช้ผลิตโฟม หากอยู่ช่วง 5.5-7 แสดงว่าอยู่ในระดับปลอดภัย

9. การทดสอบการติดขนสัตว์

นำสำลีมาถูไปกลับที่เฝือกโฟมจำนวนครั้งเท่ากัน (20 ครั้ง) สังเกตว่าขนที่ติดมามากน้อยเพียงใดโดยนับจำนวนเส้นและจดบันทึก

ผลและอภิปรายผล

1. ผลลัพธ์การขึ้นรูปและการยึดกระดูกของต้นแบบเฝือกทั้งสามสูตร

จากการขึ้นรูป พบว่าทุกสูตรสามารถขึ้นรูปได้ และแข็งตัวจนสามารถยึดติดกับพื้นผิวได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่าวัสดุมีศักยภาพเบื้องต้นในการใช้งานเป็นเฝือกสัตว์ได้จริง ดังรูป

รูปที่ 1 ผลลัพธ์การขึ้นรูปและการยึดกระดูกของต้นแบบเฝือกทั้งสามสูตร

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระบายอากาศ

จากการทดลองพบว่าความเร็วลมในสภาวะปกติ (ไม่มีเฝือก) มีค่าเท่ากับ 3.3 m/s เมื่อทาบเฝือก   โฟมแต่ละสูตร ได้ผลดังนี้

| สูตร | ความเร็วลมหลังผ่านเฝือก (m/s) | ลมที่หายไป (%) | ลมที่ผ่านได้ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.7 | 48.48 | 51.52 |
| B | 2.2 | 33.33 | 66.66 |
| C | 2.5 | 24.24 | 75.76 |

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการระบายอากาศของทั้งสามสูตร

เฝือกโฟมที่มีการระบายอากาศดีสามารถช่วยลดความอับชื้นและการสะสมความร้อนบริเวณผิวหนังได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อการใช้งานเฝือกในระยะยาว โดยสูตร C เหมาะสมที่สุดในด้านการระบายอากาศ

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

จากการทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักชิ้นเฝือกโฟมทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ภายหลังสิ้นสุดการทดลองหลัก) พบผลดังนี้

| สูตร | น้ำหนักหลังทำแลปเสร็จ (กรัม) | สัปดาห์ที่ 1 (กรัม) | สัปดาห์ที่ 2 (กรัม) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 46.66 | 40.09 | 39.04 |
| B | 32.15 | 29.48 | 28.42 |
| C | 39.45 | 34.82 | 33.88 |

ตารางที่ 2 แสดงผลการย่อยสลายของแต่ละสูตร

| สูตร | อัตราการย่อยสลายสัปดาห์ที่ 1 (%) | อัตราการย่อยสลายสัปดาห์ที่ 2 (%) |
| --- | --- | --- |
| A | 14.08 | 16.33 |
| B | 8.30 | 11.60 |
| C | 11.74 | 14.12 |

ตารางที่ 3 แสดงอัตราการย่อยสลายของแต่ละสูตร

การลดลงของน้ำหนักชิ้นเฝือกโฟมสะท้อนถึงกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยชิ้นงานที่มีอัตราการสูญเสียน้ำหนักสูงแสดงถึงความสามารถในการย่อยสลายได้ดีกว่า จากผลการทดลองพบว่าเฝือกโฟมทุกสูตรมีแนวโน้มการย่อยสลายเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป แสดงว่าวัสดุสามารถถูกย่อยสลายได้ในสภาวะที่ทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสูตร พบว่า สูตร A มีอัตราการย่อยสลายสูงที่สุด ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้งานที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังการใช้งาน

4. การทดสอบแรงต้านทานต่อการเลื่อนของเฝือกโฟม

จากการทดสอบแรงต้านการเลื่อนของเฝือกโฟมทั้งสามสูตร ภายใต้แรงดึง 3 นิวตัน และแรงกด 5 กิโลกรัม พบผลดังนี้

| สูตร | ค่าการเลื่อน (กรัม) |
| --- | --- |
| A | 0.3 |
| B | 0.4 |
| C | 0.3 |

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบแรงต้านทานต่อการเลื่อนของเฝือกโฟม

พบว่า สูตร A และสูตร C มีค่าการเลื่อนต่ำที่สุด แสดงให้เห็นว่าเฝือกทั้งสองสูตรสามารถต้านทานการเลื่อนได้ดีกว่าสูตร B ซึ่งมีค่าการเลื่อนสูงกว่า บ่งชี้ว่าสูตร A และ C มีความเหมาะสมมากกว่าในแง่ของการช่วยรักษาตำแหน่งของเฝือกและลดการเคลื่อนตัวขณะใช้งานจริง

5. การทดสอบความต้านทานต่อการงอของเฝือกโฟม

จากการทดสอบความต้านทานต่อการงอของเฝือกโฟมทั้งสามสูตร โดยวัดความหนาของชิ้นงานก่อนรับแรงกด (h0) และหลังรับแรงกด (h1) แล้วคำนวณค่าการงอจากผลต่างของความหนา (Δh = h0 - h1) พบผลดังต่อไปนี้

| สูตร | ความหนาก่อนกด (ซม.) | ความหนาหลังกด (ซม.) | ค่าความงอ (ซม.) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.40 | 1.03 | 0.37 |
| B | 1.40 | 0.80 | 0.60 |
| C | 1.20 | 0.77 | 0.43 |

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความต้านทานต่อการงอของเฝือกโฟม

พบว่า สูตร A มีค่าการงอต่ำที่สุด แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของโฟมมีความแข็งแรงและสามารถต้านทานแรงกดได้ดี ส่งผลให้เฝือกเกิดการโก่งตัวน้อย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการตรึงกระดูก เนื่องจากช่วยลดการเคลื่อนไหวของบริเวณที่ต้องการรักษา

6. การทดสอบการระคายเคืองเซลล์

จากการตรวจหาค่า pH ของแต่ละสาร ได้ดังนี้

| สาร | ค่า pH |
| --- | --- |
| Bio-Based Polyol | 7 |
| Isocyanate | 6 |
| Distilled Water | 7 |
| Lecithin | 6 |
| Triethanolamine | 7 |

ตารางที่ 6 แสดงผลค่า pH ของแต่ละสาร

พบว่าอยู่ในช่วง 5.5 - 7 จึงอยู่ในระดับปลอดภัย

7. การทดสอบการติดขนสัตว์แต่ละสูตร

จากการทดสอบการติดขนสัตว์โดยใช้สำลีถูบนพื้นผิวของเฝือกโฟมทั้งสามสูตร ดังรูป

รูปที่ 2 ผลการทดสอบการติดขนสัตว์แต่ละสูตร

พบว่าไม่ปรากฏการติดของเส้นใยสำลีบนพื้นผิวเฝือกโฟมในทุกสูตร บ่งชี้ว่าพื้นผิวของวัสดุมีคุณสมบัติไม่ยึดเกาะกับเส้นใย ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของการไม่ติดขนสัตว์ได้ เนื่องจากเส้นใยสำลีมีลักษณะใกล้เคียงกับขนสัตว์ในแง่ของความเบาและการเกิดไฟฟ้าสถิต ดังนั้นเฝือกโฟมทุกสูตรเหมาะสมต่อการใช้งานกับสัตว์เลี้ยง

8. การเปรียบเทียบความสามารถในการกัดแทะ

การทดสอบความทนทานต่อการกัดแทะของเฝือกโฟมโดยใช้กรรไกรกดลงบนพื้นผิวของเฝือกโฟม จากนั้นทำการวัดความสูงของเฝือกโฟมก่อนและหลังการกด และคำนวณค่าการยุบตัวจากผลต่างของความสูงที่เปลี่ยนแปลง พบผลดังนี้

| สูตร | ความสูงก่อนกด (ซม.) | ความสูงหลังกด (ซม.) | การยุบตัว (ซม.) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3.0 | 2.5 | 0.5 |
| B | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
| C | 2.5 | 2.4 | 0.1 |

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบความสามารถในการกัดแทะ

การยุบตัวของเฝือกโฟมหลังการกดด้วยกรรไกรสะท้อนถึงความสามารถของวัสดุในการต้านทานแรงจากวัตถุแหลมคม โดยเฝือกที่มีการยุบตัวน้อยแสดงถึงความทนทานที่สูงกว่าและสามารถรักษารูปร่างได้ดีกว่าเมื่อเผชิญแรงกดเฉพาะจุด จากผลการทดลองพบว่า สูตร C มีการยุบตัวน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าเฝือกมีความทนทานต่อแรงจากสิ่งแหลมคมได้ดีที่สุด

สรุปผล

จากผลการทดลองด้านสมบัติเชิงฟิสิกส์ พบว่าเฝือกโฟมทุกสูตรสามารถรองรับแรงกดจากน้ำหนักที่จำลองจากน้ำหนักเฉลี่ยของแมวได้จริง โดยสูตร C มีการยุบตัวต่ำที่สุด แสดงถึงความแข็งแรงและความเสถียรของโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง

ด้านการใช้งานจริงกับสัตว์ การทดสอบแรงต้านการเลื่อน การติดขนสัตว์ และความทนทานต่อการกัดแทะ แสดงให้เห็นว่าเฝือกโฟมมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง เฝือกไม่เลื่อนง่าย ไม่ติดขน และสามารถทนต่อแรงจากวัตถุแหลมคมหรือการกัดแทะได้ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ การทดสอบการระบายอากาศยังแสดงให้เห็นว่าเฝือกโฟมสามารถให้อากาศไหลผ่านได้ในสัดส่วนที่สูง โดยสูตร C รักษาการไหลของอากาศได้มากที่สุด

ในด้านสิ่งแวดล้อม การทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพพบว่าเฝือกโฟมทุกสูตรมีการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา แสดงว่าวัสดุสามารถย่อยสลายได้จริง โดยสูตร A มีอัตราการย่อยสลายสูงที่สุด สะท้อนถึงศักยภาพในการลดปริมาณขยะทางการแพทย์หลังการใช้งาน ผลการทดลองส่วนนี้สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาวัสดุเฝือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของงานวิจัย

สรุปได้ว่าเฝือกโฟมชีวภาพที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านความแข็งแรง การใช้งานจริงกับสัตว์ และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน แม้แต่ละสูตรจะมีจุดเด่นแตกต่างกัน แต่ในภาพรวมพบว่า สูตร C เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้ได้รับคำปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนได้รับการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

เอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2565). โฟมชีวภาพจากแป้ง

ธรรมชาติ (มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, ข้าวเหนียว).

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2566). การประดิษฐ์เฝือกอ่อนดาม

กระดูกชนิดสำเร็จรูป.

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2566). รายงานการวิจัย: เฝือกอ่อน

ดามกระดูกชนิดสำเร็จรูป.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2563). โฟมย่อยสลายได้

จากเส้นใยธรรมชาติ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2541). การใช้เฝือกไฟเบอร์

กลาสรักษาช้างเอเชียขาหัก. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2564). การพัฒนาเฝือกไฟ-

เบอร์กลาสสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยใช้แม่พิมพ์สามมิติ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร, และการยางแห่งประเทศไทย. (2564). เฝือกจากยางพาราไทย – นวัตกรรมเฝือกสำหรับคนและสัตว์.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

(2564). เฝือกชีวภาพจากยางธรรมชาติ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

(2565). Biosplint: เฝือกอ่อนจากพลาสติกชีวภาพ (ขึ้นรูปด้วยน้ำอุ่น).

Army Medical Research and Development

Command. (2022). FASTCAST™ spray-on polyurethane foam to immobilize bone and soft tissue.

BEC-VET. (2022). External coaptation: การใช้เฝือก

นอกในสัตว์เลี้ยง.

Lagasse, P. (2024). Spray foam cast developed by

USAMRDC adopted for rehabilitation exoskeleton. USAMRDC Public Affairs Office.

Martin, K. D. (2016). Spray-on immobilization cast.

PTT Global Chemical. (2021). พลาสติกชีวภาพย่อย

สลายได้ (PLA, PBS).

ScienceDirect. (n.d.). Splints – Veterinary science

and veterinary medicine.

Supachokclinic. (2025). เฝือกดามกระดูก: วัสดุและ

รูปแบบต่างๆ ของเฝือก.

Sync Innovation. (2020). วัสดุชีวภาพ (Bio-based

material) กับการพิมพ์ 3 มิติ.

University of Tennessee. (n.d.). Livestock health:

Limb fractures in calves – Repairs and outcomes.

VCA Animal Hospitals. (n.d.). Bandage and splint

care in dogs.

Works, G. (2021). Everything you need to know

about dog splint care.

OpenAI. (2025). ChatGPT.