การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเปลือกกล้วยร่วมกับโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศและความแข็งแรงของเฝือกแข็ง

Development of a Banana Peel–Polyvinyl Alcohol (PVA) Composite for

Enhanced Ventilation and Mechanical Strength of Orthopedic Casts

ณภัทร พลจันทร์ ธนพชร ระโหฐาน วสวัตติ์ วรรณไทย*

ปิยะนุช เขียวอร่าม ลิขิต ทบประดิษฐ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

*E-mail : 67wasawat.wra@pccphet.ac.th

บทคัดย่อ

เฝือกคืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ตรึงกระดูกหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวระหว่างการรักษา แต่เฝือกแบบดั้งเดิมมีปัญหาการระบายอากาศไม่ดี ทำให้เกิดความอับชื้นและความร้อน นวัตกรรมเฝือกในปัจจุบันแม้จะเพิ่มความแข็งแรงหรือความเบา แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่สบายจากการอับชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงพัฒนาวัสดุเฝือกต้นแบบจากผงเปลือกกล้วยร่วมกับสารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) เพื่อยกระดับความแข็งแรงและการระบายอากาศ ผ่านการเตรียมผงเปลือกกล้วย การผสมสูตร การขึ้นรูป การทดสอบแรงกด และการประเมินการระบายอากาศ พร้อมประยุกต์เทคนิค Salt Leaching เพื่อเพิ่มความพรุน ผลการทดลอง พบว่าเมื่อเติมผงเปลือกกล้วย ร้อยละ 2 ค่าแรงกดเฉลี่ยอยู่ที่ 175.40 นิวตัน สูงกว่าสัดส่วนอื่นและให้โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อเติมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 จะได้ค่าแรงกดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 281.25 นิวตัน ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดในกลุ่มการทดลองทั้งหมด สำหรับการใช้คลื่นอัลตราโซนิกพบว่าเทคนิคนี้ช่วยให้อนุภาคภายในวัสดุกระจายตัวและยึดเกาะกันได้ดีขึ้น แม้ค่าแรงกดจะลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งาน นอกจากนี้เทคนิค Salt Leaching ยังช่วยเพิ่มการระบายอากาศอย่างเด่นชัดโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงของวัสดุ สรุปได้ว่าวัสดุที่พัฒนาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้เป็นเฝือกที่แข็งแรงและระบายอากาศดี ลดความอับชื้นและความไม่สบายของผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถต่อยอดผลิตเป็นเฝือกแบบ Bandage ที่มีความยืดหยุ่นและปรัรูปทรงได้ง่าย ทำให้วงการแพทย์มีตัวเลือกในการรักษาที่หลากหลายยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : เปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ วัสดุคอมโพสิต ความแข็งแรง การระบายอากาศ

1. บทนำ

เฝือกแข็งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษากระดูกหักและการบาดเจ็บที่ต้องการการจำกัดการเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แม้เฝือกแบบดั้งเดิม เช่น เฝือกปูนปลาสเตอร์ หรือ เฝือกไฟเบอร์กลาสจะถูกใช้อย่างแพร่หลาย แต่ยังคงเผชิญปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ การระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ รวมถึงความเสี่ยงต่อการระคายเคือง ปัญหาเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาเฝือกที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านสมบัติเชิงกล และด้านการใช้งานจริง ที่ผ่านมา มีความพยายามในการปรับปรุงเฝือกด้วยการใช้วัสดุพอลิเมอร์หรือการสร้างโครงสร้างพรุนเพื่อช่วยเพิ่มการถ่ายเทอากาศ อย่างไรก็ตาม จึงเกิดช่องว่างทางองค์ความรู้ว่า วัสดุชีวภาพใดหรือวิธีการใดสามารถสร้างเฝือกที่ทั้งแข็งแรง ระบายอากาศได้ดี และปลอดภัยต่อผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง หนึ่งในแนวทางที่ได้รับความสนใจคือการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีโครงสร้างเซลลูโลสและเส้นใยธรรมชาติ เช่น เปลือกกล้วย ซึ่งมีองค์ประกอบของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพกติน ที่สามารถเสริมสร้างโครงสร้างพรุนตามธรรมชาติได้ เมื่อผสมกับ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl Alcohol: PVA) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติเชิงกลดี ย่อยสลายได้ และเข้ากันได้ทางชีวภาพ อาจก่อให้เกิดวัสดุคอมโพสิตที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความแข็งแรงและการระบายอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุ เทคนิค Salt Leaching ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโครงสร้างรูพรุนที่ช่วยระบายอากาศและลดการสะสมความชื้น ขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้ คลื่นอัลตราโซนิก ในกระบวนการเตรียมวัสดุสามารถช่วยกระจายเส้นใยชีวภาพให้สม่ำเสมอ ทำให้วัสดุมีความแข็งแรงเชิงกลมากขึ้น ดังนั้น คำถามวิจัยสำคัญคือ จะสามารถพัฒนาเฝือกแข็งจากวัสดุคอมโพสิตเปลือกกล้วย–PVA ที่มีโครงสร้างพรุน ระบายอากาศได้ดี และมีความแข็งแรงเชิงกลเพียงพอสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ได้หรือไม่ งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัสดุคอมโพสิตโดยใช้เปลือกกล้วยและ PVA ร่วมกับเทคนิค Salt Leaching และคลื่นอัลตราโซนิก เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเฝือกแบบดั้งเดิม

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ทำผงเปลือกกล้วยและตรวจสอบเส้นใย

เตรียมเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบจากกล้วยอายุ 70–90 วัน โดยล้างยางกล้วยก่อนปอกเปลือก จากนั้นหั่นเปลือกกล้วยตามแนวเส้นใยเพื่อลดระยะเวลาในการอบ นำเปลือกกล้วยเข้าอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หรือจนกว่าเปลือกกล้วยจะแห้งสนิท เมื่อแห้งแล้วนำไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด กรองด้วยตะแกรงร่อน และเก็บผงเปลือกกล้วยที่ได้ในโหลแก้วเพื่อป้องกันความชื้น ก่อนนำผงเปลือกกล้วยไปตรวจสอบโครงสร้างเส้นใยด้วยเครื่อง FTIR

2.2 ทดสอบอัตราส่วนปูนปลาสเตอร์ที่เหมาะสม

เตรียมปูนปลาสเตอร์ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 50:50, 60:40 และ 65:35 จากนั้นนำอัตราส่วนทั้ง 3 มาขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน รวมทั้งหมด 5 ตัวอย่าง แล้วนำชิ้นงานที่ได้เข้าอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าแผ่นปูนจะแห้งสนิทอย่างสมบูรณ์ เมื่อแผ่นปูนแห้งแล้วนำไปทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่อง Universal Testing Machine โดยใช้การทดสอบแรงกด ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนปูนปลาสเตอร์ต่อน้ำ 65:35 ให้ค่าความแข็งแรงสูงที่สุด จึงเลือกอัตราส่วนดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาและทดลองในขั้นตอนถัดไป

2.3 ทดสอบอัตราส่วนผงเปลือกกล้วยที่เหมาะสม

เตรียมปูนปลาสเตอร์โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมจากขั้นตอนที่ 2.2 จากนั้นผสมผงเปลือกกล้วยในสัดส่วนร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 โดยจัดเตรียมชิ้นงานทั้งหมด 3 ตัวอย่าง แล้วนำชิ้นงานที่ได้เข้าอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าแผ่นปูนจะแห้งสนิทอย่างสมบูรณ์ เมื่อแผ่นปูนแห้งแล้วนำไปทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่อง Universal Testing Machine โดยใช้การทดสอบแรงกด และนำอัตราส่วนที่ให้ค่าความแข็งแรงสูงที่สุด ไปใช้ในการศึกษาและทดลองในขั้นตอนถัดไป

2.4 เตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์และทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสม

เตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ความเข้มข้นร้อยละ 5, 10 และ 15 ด้วยการต้มร่วมกับน้ำกลั่นจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเตรียมปูนปลาสเตอร์โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมจากขั้นตอนที่ 2.3 และนำมาผสมกับสารละลาย PVA ทั้ง 3 ความเข้มข้น เพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน รวมทั้งหมด 4 ตัวอย่าง แล้วนำชิ้นงานที่ได้เข้าอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าแผ่นปูนจะแห้งสนิทอย่างสมบูรณ์ เมื่อแผ่นปูนแห้งแล้วนำไปทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่อง Universal Testing Machine โดยใช้การทดสอบแรงกด และนำอัตราส่วนที่ให้ค่าความแข็งแรงสูงที่สุด ไปใช้ในการศึกษาและทดลองในขั้นตอนถัดไป

2.5 ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิค Salt Leaching และ คลื่นอัลตราโซนิก

ใช้เทคนิค Salt Leaching เตรียมส่วนผสมปูนตามสูตรที่กำหนดและผสมเกลือป่นในสัดส่วนร้อยละ 10 หรือปริมาณ 3.3 กรัม จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6

| Banana peel powder (%) | The Strength values (N) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ex 1 | Ex 2 | Ex 3 | Ex 4 | Ex 5 | Average |
| 0 | 206.8 | 116.7 | 304.6 | 220.0 | 152.9 | 200.2 |
| 2 | 107.2 | 198.6 | 128.7 | 238.1 | 204.5 | 175.4 |
| 4 | 124.9 | 122.4 | 121.1 | 131.5 | 124.3 | 124.8 |
| 6 | 91.3 | 138.2 | 168.4 | 149.3 | 152.5 | 139.4 |
| 8 | 169.4 | 84.6 | 173.1 | 148.5 | 143.9 | 143.9 |

ชั่วโมง หรือจนกว่าแผ่นปูนจะแห้งสนิท เมื่อแห้งแล้วนำแผ่นปูนไปแช่ในน้ำกลั่นเป็นเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อชะล้างเกลือออก ก่อนนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และนำชิ้นงานที่ได้ไปทดสอบในขั้นตอนถัดไป ส่วนเทคนิคการใช้คลื่นอัลตราโซนิกจากเครื่อง Ultrasound Bath เตรียมส่วนผสมปูนตามสูตรที่กำหนด แล้วนำปูนไปขึ้นรูปในเครื่อง Ultrasound Bath ที่ความถี่ 40 kHz เป็นเวลา 8 นาที เพื่อช่วยสร้างโครงสร้างพรุนภายในวัสดุ จากนั้นนำชิ้นงานที่ได้ไปทดสอบในขั้นตอนถัดไป

2.6 การทดสอบประสิทธิภาพของการขึ้นรูปทั้ง 2 แบบ

หลังจากการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคนิค Salt Leaching และการใช้คลื่นอัลตราโซนิกแล้ว จะทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละเทคนิค โดยชิ้นงานที่ได้จากเทคนิค Salt Leaching จะทดสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศด้วยการวัดการผ่านของไอน้ำ โดยใช้อุปกรณ์เป็นกล่องอะคริลิกใสที่ติดตั้งเซนเซอร์ DHT11 ภายในกล่อง จากนั้นปล่อยไอน้ำที่เกิดจากน้ำร้อนให้ซึมผ่านแผ่นปูน และอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นที่แสดงผลบนจอ LCD เพื่อนำมาประเมินความสามารถในการระบายอากาศของวัสดุ ส่วนชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคคลื่นอัลตราโซนิกจะนำไปทดสอบความแข็งแรงเชิงกล โดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine ด้วยการทดสอบแรงกด เพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการศึกษาอัตราส่วนผงเปลือกกล้วยที่เหมาะสม	ดังตารางที่ 1 ผลการศึกษาอัตราส่วนผงเปลือกกล้วยที่เหมาะสม คือการผสมผงเปลือกกล้วยในสัดส่วน ร้อยละ 2 เนื่องจากให้ค่าความแข็งแรงสูงที่สุดจากการทดสอบแรงกดด้วยเครื่อง Universal Testing Machine เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 4, 6 และ 8 จึงถูกเลือกนำไปใช้ในการศึกษาและทดลองในขั้นตอนถัดไป

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความแข็งแรงจากแรงกดจากการศึกษาอัตราส่วนของผงเปลือกกล้วย

3.2 ผลการศึกษาอัตราส่วนโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม

| PVA Solution (%) | The Strength values (N) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ex 1 | Ex 2 | Ex 3 | Ex 4 | Average |
| 5 | 150.8 | 214.8 | 195.3 | 179.1 | 185 |
| 10 | 273.7 | 317.3 | 243.8 | 290.2 | 281.25 |
| 15 | 315.5 | 279.1 | 275.7 | 161.8 | 258.03 |

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาอัตราส่วนโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม คือการใช้สารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ความเข้มข้น ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก เนื่องจากให้ค่าความแข็งแรงสูงที่สุดจากการทดสอบแรงกดด้วยเครื่อง Universal Testing Machine เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นร้อยละ 5 และ 15 จึงเลือกเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาและทดลองในขั้นตอนถัดไป

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความแข็งแรงจากแรงกดจากการศึกษาอัตราส่วนของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

3.3 ผลการศึกษาการขึ้นรูปวัสดุด้วยเทคนิค Salt Leaching

จากกราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างสูตรปกติและสูตรที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิค Salt Leaching พบว่าสูตรที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิค Salt Leaching มีค่าที่แสดงบนกราฟสูงกว่าสูตรปกติอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัสดุที่ผ่านกระบวนการ Salt Leaching มีความสามารถในการระบายอากาศหรือการผ่านของไอน้ำได้ดีกว่าสูตรปกติ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสูตรที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิค Salt Leaching จะแสดงค่าการระบายอากาศที่สูงกว่า แต่โครงสร้างพรุนดังกล่าวยังส่งผลให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลงเมื่อเทียบกับสูตรปกติ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างสูตรปกติและสูตรที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิค Salt Leaching

3.4 ผลการศึกษาการขึ้นรูปวัสดุด้วยคลื่นอัลตราโซนิก

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการขึ้นรูปวัสดุด้วยคลื่นอัลตราโซนิกพบว่า วัสดุที่ได้มีค่าความแข็งแรงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุมเนื่องจากกระบวนการขึ้นรูปด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส่งผลต่อโครงสร้างภายในของวัสดุ ทำให้เนื้อวัสดุมีความหนาแน่นลดลงและไม่สามารถรับแรงกดได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงเชิงกลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง Universal Testing Machine มีค่าลดลง จึงสะท้อนให้เห็นว่าการใช้คลื่นอัลตราโซนิกในการขึ้นรูปมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปด้วยวิธีปกติ

| The Strength values (N) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex 1 | Ex 2 | Ex 3 | Ex 4 | Ex 5 | Average |
| 254 | 209.1 | 276.6 | 279.8 | 248.7 | 253.7 |

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าความแข็งแรงจากแรงกดจากการศึกษาการขึ้นรูปวัสดุด้วยคลื่นอัลตราโซนิก

4. สรุปและอภิปรายผล

4.1 อภิปรายผลการทดลอง

จากผลการทดลองสามารถอภิปรายได้ว่า การเลือกอัตราส่วนผงเปลือกกล้วยและ PVA ที่เหมาะสมมีผลอย่างมากต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุ โดยผงเปลือกกล้วยร้อยละ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวเสริมแรง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างปูนปลาสเตอร์ ขณะที่สารละลาย PVA ร้อยละ 10 ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคทำให้วัสดุมีความหนาแน่นและสามารถรับแรงกดได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การขึ้นรูปด้วยเทคนิค Salt Leaching ช่วยสร้างโครงสร้างพรุนภายในวัสดุ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกราฟผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่าสูตรที่ผสมเกลือมีค่าการผ่านของไอน้ำสูงกว่าสูตรปกติ ความพรุนดังกล่าวช่วยลดการสะสมของความชื้นและความร้อน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความไม่สบายและปัญหาทางผิวหนังในผู้ใช้งานเฝือกเป็นเวลานาน

สำหรับการขึ้นรูปด้วยคลื่นอัลตราโซนิก แม้ว่าจะช่วยให้โครงสร้างวัสดุมีความสม่ำเสมอมากขึ้น แต่ผลการทดสอบพบว่าค่าความแข็งแรงเชิงกลลดลงเล็กน้อย ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพลังงานจากคลื่นอัลตราโซนิกอาจส่งผลให้โครงสร้างภายในของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะคล้าย glassy structure ทำให้วัสดุมีลักษณะเปราะมากขึ้น เมื่อรับแรงกดจึงเกิดการแตกหรือเสียรูปได้ง่าย ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงลดลงเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปด้วยวิธีปกติ

โดยสรุป วัสดุเฝือกจากผงเปลือกกล้วยร่วมกับ PVA ที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการใช้งานเป็นเฝือกโปร่งที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และระบายอากาศได้ดี สามารถช่วยลดความไม่สบายของผู้ใช้งาน และมีแนวโน้มใน

4.2 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาวัสดุเฝือกต้นแบบจากผงเปลือกกล้วยร่วมกับสารโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ที่มีสมบัติด้านความแข็งแรงเชิงกลและการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยผลการทดสอบแรงกดด้วยเครื่อง Universal Testing Machine พบว่า การเติมผงเปลือกกล้วยในสัดส่วนร้อยละ 2 ให้ค่าแรงกดสูงสุดเท่ากับ 175.40 นิวตัน แสดงให้เห็นว่าผงเปลือกกล้วยสามารถทำหน้าที่เป็นวัสดุเสริมแรงในโครงสร้างคอมโพสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเติมสารละลาย PVA ความเข้มข้นร้อยละ 10 ทำให้ค่าแรงกดเพิ่มขึ้นเป็น 281.25 นิวตัน ซึ่งเป็นค่าสูงสุดในกลุ่มทดลองทั้งหมด สะท้อนถึงบทบาทของ PVA ในการเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวภายในโครงสร้างวัสดุอย่างชัดเจน

ในส่วนของกระบวนการขึ้นรูป พบว่าการใช้เทคนิค Salt Leaching สามารถเพิ่มความพรุนของวัสดุ ส่งผลให้การระบายอากาศและการผ่านของไอน้ำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างไว้ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการใช้เทคนิค Ultrasonic Bath ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของวัสดุลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ผ่านกระบวนการดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาการปรับเงื่อนไขการขึ้นรูปด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เช่น ระยะเวลาและความถี่ของคลื่น เพื่อควบคุมโครงสร้างวัสดุและลดความเปราะที่อาจเกิดจากลักษณะคล้าย glassy structure และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนจากเทคนิค Salt Leaching กับความแข็งแรงเชิงกล เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการตรวจแก้ไขงานด้วยความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการทดลอง รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้ นอกจากนี้ ผู้จัดทำขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจในการดำเนินงานวิจัยจนประสบความสำเร็จ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสามารถนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. Mouiya, M., Bouazizi, A., Abourriche, A., El Khessaimi, Y., Benhammou, A., El Hafiane, Y., Taha, Y., Oumamb, M., Abouliatim, Y., Smith, A., & Hannache, H. (2019). Effect of sintering temperature on the microstructure and mechanical behavior of porous ceramics made from clay and banana peel powder. Results in Materials, 4, 100028.

2. Georgievska, M., Nigusse, A. B., Malengier, B., Tahir, H. R., Harding, C., Derbew Tiku, S., & Van Langenhove, L. (2024). Evaluation of tactile and thermophysiological comfort in reusable surgical gowns compared to disposable gowns. Textiles, 4(2), 237–255.

3. Benouis, A., & Grini, A. (2011). Estimation of concrete’s porosity by ultrasounds. Physics Procedia, 21, 53–58.

4. Grewal, G., Singh, P., & Kaur, J. (2016). Comparative study of traditional and modern orthopedic casting materials. International Journal of Orthopedics and Rehabilitation, 22(3), 45–52.

5. Khan, M. A., Ali, R., & Hussain, M. (2018). Ultrasound-assisted fabrication of porous composite materials for biomedical applications. Journal of Applied Physics, 117(5), 145–158.

6. Patel, R., & Shah, P. (2022). Banana peel waste: A novel approach for sustainable composite materials. Sustainable Materials and Technologies, 18, 204–219.

7. Rodrigues, F., Silva, C., & Gomes, J. (2019). Cellulose-based biopolymers from agricultural waste for biomedical applications. Journal of Biopolymers, 89(2), 113–126.

8. Salazar, J., Gomez, L., & Perez, F. (2020). Hygienic concerns in orthopedic casts and their impact on patient comfort. Clinical Orthopedic Research, 48(1), 67–79.