ชุดควบคุมอุณหภูมิและพลังงานลมสำหรับการอบแห้งอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ร่วมกับการพาความร้อน

Temperature and Airflow Control System for Solar Food Drying Using Combined Solar Energy and Convection Heat Transfer

ตรีทศ กิจวรรณ พงษ์พิทักษ์ พิชวงค์

ทัศนียา อ่อยอารีย์1 พงษ์สุข เครือแก้ว2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000,

2บริษัท เคเค อีโค่ ฟาร์มมิ่ง จำกัด, 204/1 หมู่ที่9, ตำบลโพธิ์เก้าต้น, อำเภอเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี 15000, ประเทศไทย

Email: 05465@pccl.ac.th

บทคัดย่อ

การอบแห้งเป็นกระบวนการสำคัญในการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม วิธีการตากแดดแบบดั้งเดิมยังคงประสบปัญหาด้านระยะเวลา ความไม่สะอาด และการปนเปื้อนจากฝุ่นและแมลง ขณะที่การใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบทั่วไปมักพบปัญหาการได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้โครงสร้างเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เสียหาย โครงงานนี้จึงได้พัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิและพลังานลมสำหรับการอบแห้งอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการพาความร้อน โดยใช้กล้วยน้ำว้าดิบหั่นแท่งน้ำหนักเริ่มต้น 1,771 กรัม ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 75 (Wet Basis) เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการทดสอบสมรรถนะเชิงความร้อนและการควบคุมเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิเป้าหมาย 40 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 39.9 องศาเซลเซียส มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสะสม (MAE) ต่ำเพียง 0.24 องศาเซลเซียส คิดเป็นประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิสูงถึงร้อยละ 88 ซึ่งสามารถสั่งการสลับการทำงานของพัดลมกวนอากาศและพัดลมระบายอากาศได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ ในด้านประสิทธิภาพการอบแห้ง ระบบสามารถระเหยน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด 1,231 กรัม ทำให้น้ำหนักสุดท้ายลดลงเหลือ 540 กรัม ส่งผลให้ความชื้นของกล้วยน้ำว้าลดลงเหลือร้อยละ 18.01 (Wet Basis) และค่ากิจกรรมของน้ำ (aw) ลดลงจาก 0.99 มาอยู่ที่ 0.60 ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและจุลินทรีย์ได้อย่างปลอดภัย โดยระบบมีประสิทธิภาพการอบแห้งรวมร้อยละ 14.09 และประสิทธิภาพเชิงความร้อนร้อยละ 13.86 ผลการทดลองดังกล่าวยืนยันว่าชุดควบคุมสามารถใช้งานร่วมกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ชุดควบคุม, ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, กล้วยน้ำว้าอบแห้ง, ค่ากิจกรรมของน้ำ, ประสิทธิภาพการอบแห้ง

1. บทนำ

การอบแห้งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญสำหรับการถนอมอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผลไม้แห้ง สมุนไพร และอาหารทะเล อย่างไรก็ตาม การอบแห้งแบบดั้งเดิม เช่น การตากแดด อาจมีข้อเสีย เช่น ใช้เวลานาน เสี่ยงต่อการปนเปื้อน และได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ในขณะที่ตู้อบไฟฟ้า แม้จะช่วย ให้กระบวนการอบแห้งมีประสิทธิภาพขึ้น แต่กลับมีต้นทุนพลังงานสูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากบทสัมภาษณ์ผูประกอบอาชีพด้านการค้าขายผลิตภัณฑ์อบแห้งได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของการใช้วิธีการตากแห้งแบบดั้งเดิมและการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบทั่วไป (สุพิล เวชกัณฑ์,2024) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบทั่วไป สภาพของเนื้อปลาที่ยุ่ยจนเกินไปเพราะได้รับความร้อนมากเกินกว่าปกติส่งผลให้คุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง จึงไม่สามารถนำไปขายสู่ท้องตลาด (ประชารัฐ รัตนบุตร,2024) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการอบแห้งด้วยวิธีการตากแดดแบบดั้งเดิมทำให้พบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองและความไม่สะอาดของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังพบปัญหาในเรื่องของแมลงวันทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

จากที่กล่าวมาข้างต้น การอบแห้งเพื่อถนอมอาหารส่วนใหญ่เป็นการผลิตภายในครัวเรือน มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน อาศัยระยะเวลา และอุณหภูมิในการอบแห้ง บางวันไม่มีแสงแดด บางวันฝนตก บางวันอากาศชื้นสูง ต้องใช้เวลาในการผลิตมากกว่าเดิมทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ และปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง มด แมลง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการแปรรูปอาหาร จึงได้ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากประเทศไทยมีพลังงานแสงอาทิตย์ สูงถึง 18.2 เมกะจูลต่อวันต่อตารางกิโลเมตร (Bereau of Alternative Energy Development and Efficiency, 2014) สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานความร้อนที่ใช้อบแห้งสมุนไพรได้ ชุดควบคุมอุณหภูมิและพลังงานลมมุ่งเน้นที่การใช้พลังงานความร้อนจากธรรมชาติเป็นหลัก รวมถึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมด้วย ในปัจจุบันนี้ตู้อบสมุนไพรที่วางขายทั่วไปมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรต่อการอบสมุนไพรหนึ่งครั้งปัจจุบัน

2. วิธีดำเนินการ

2.1 การออกแบบระบบและการติดตั้งอุปกรณ์

ระบบของตัวชุด kit เป็นระบบเช็คและตรวจสอบตลอดเวลา(Real-Time)  โดยในตัวชุดจะประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดความชื้น โซล่าชาร์จเจอร์ พัดลมกวนอากาศและพัดลมระบายอากาศ โดยออกแบบระบบได้ดังนี้ คือ ระบบจะตรวจสอบอุณหภูมิ และ เวลาแบบ Real-time โดยเซ็นเซอร์จะตรวจสอบว่าอุณหภูมิภายในตัวตู้อบเกินกว่าที่กำหนดหรือ น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ถ้าเกินกว่าที่กำหนดตัวระบบจะสั่งให้พัดลมระบายอากาศในตู้อบทำงาน เพื่อระบายอากาศออกส่งผลให้อุณหภูมิภายในตู้อบลดลงจนต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ แต่ถ้าอุณหภูมิภายในตัวตู้อบต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะสั่งให้พัดลมกวนอากาศทำงานเพื่อกวนอากาศในและกระจายพลังงานความร้อนภายในตู้อบให้ทั่วถึง อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นจนถึงที่อุณหภูมิที่ตั้งค่าเอาไว้ ระบบจะเป็นแบบวน Loop  ทำงานจนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนดไว้

2.2 การดำเนินการทดลองใช้ชุดควบคุม

2.2.1 เตรียมวัตถุดิบ

โดยเตรียมกล้วยน้ำว้าดิบ หั่นเป็นลักษณะแท่งในแนวนอน นำไปชั่งมวลก่อนทำการอบผลิตภัณฑ์ได้มวล 1,771 กรัม วัดค่าความชื้นเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ได้ 75%wb

2.2.2 ดำเนินการทดลองอบผลิตภัณฑ์

นำกล้วยน้ำว้าที่เตรียมไว้เข้าอบในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยอบแห้งเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง ตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการอบแห้งไว้ที่ 40°C จากนั้นทำการบันทึกผลอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทุก ๆ 15 นาที บันทึกผลมวลของกล้วยน้ำว้าโดยนำไปชั่งมวลทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง

3. ผลการทดลอง

3.1 การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของระบบอบแห้ง

เนื่องจากการวัดค่ากิจกรรมทางน้ำ (Water Activity; aw) ในระหว่างการอบแห้งจำเป็นต้องใช้เครื่อง Water Activity Meter ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ทุกช่วงเวลาของการทดลอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทำการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีโดยอาศัยหลักสมดุลมวล และความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของผลิตภัณฑ์กับค่ากิจกรรมของน้ำ (Moisture Sorption Isotherm) เพื่อประเมินแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความชื้น ค่า Water Activity และประสิทธิภาพของระบบอบแห้ง

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกล้วยระหว่างการอบแห้ง

จากการจำลองกระบวนการอบแห้ง กำหนดให้กล้วยมีน้ำหนักเริ่มต้น 1,771 กรัม และมีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 75 (Wet Basis) ซึ่งมีมวลของแข็งเท่ากับ 442.75 กรัม โดยมวลของแข็งคงที่ตลอดกระบวนการอบแห้ง น้ำหนักของกล้วยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 1,771 กรัม เหลือเพียง 540 กรัม ภายหลังการอบแห้งเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง เนื่องจากน้ำในผลิตภัณฑ์ลดลงจากร้อยละ 75 เหลือประมาณร้อยละ 18 (Wet Basis) ซึ่งเป็นช่วงความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้ง

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงมวลกับความชื้นของกล้วยขณะอบแห้ง

3.1.2 การเปลี่ยนแปลงค่ากิจกรรมน้ำ (water activity)                                                    	ค่ากิจกรรมน้ำ (Water Activity; aw) ถูกประมาณจากความสัมพันธ์ของ Moisture Sorption Isotherm ของผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้ง โดยพบว่าเมื่อความชื้นลดลง ค่า aw จะลดลงตามลำดับ จากผลการจำลองพบว่า เมื่อความชื้นของผลิตภัณฑ์ลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 18 ค่า Water Activity ลดลงจนเหลือประมาณ 0.60 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ ทำให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและค่า Water Activity

3.1.3 การวิเคราะห์สมดุลมวล

การคำนวณมวลของของแข็งใช้สมการ

Ws =Wi1-Mi100

เมื่อ

Ws ​ = มวลของแข็ง (g)

Wi  = มวลเริ่มต้นของกล้วย (g)

Mi​  = ความชื้นเริ่มต้น (%wb)

แทนค่า

Ws =(1771)1-75100

=422.75 g

เมื่อสิ้นสุดการอบมีน้ำคงเหลือ

Ww =540 - 442.75   =97.25 g

ดังนั้น ความชื้นแบบ Wet Basis

MCwb = 97.25540×100   =18.01 %

และความชื้นแบบ Dry Basis

MCdb = 97.25442.75×100   =21.97 %

3.1.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบอบแห้ง                           น้ำที่ระเหยออกจากผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ

mw =1771 - 540    = 1231 g     = 1.231 kg

พลังงานที่ใช้ในการระเหยน้ำคำนวณจาก

Q =mw⋅Lv

โดยกำหนดให้

Lv = 2257 kJ/kg

ดังนั้น

Q =(1.231)×(2257)     = 2778 kJ

สมมติว่าระบบใช้พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานจากแหล่งกำเนิดพลังงานต่าง ๆ ดังนี้

- พลังงานจากแสงอาทิตย์ ความเข้มรังสีเฉลี่ย 720 W/m2 ในพื้นที่ 1.2 m2

Qsolar = I⋅A⋅t

Qsolar = 7201.25×3600

Qsolar= 19,440,000 J

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เท่ากับ 19,440 k Jความเข้มรังสีเฉลี่ย = 700 W/

- พลังงานไฟฟ้า

Qin =((5×2+5)×(5×3600)

Qin = 270,000 J

Qin = 270 k J

พลังงานไฟฟ้าภายในตู้อบ เท่ากับ 270 k J

ดังนั้นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เท่ากับ 19,440 + 270 =19,710 k J

ประสิทธิภาพของระบบอบแห้งคำนวณจาก 	η = QQin×100%

η = 277819,710×100%

η = 14.09 %

ดังนั้นระบบอบแห้งมีประสิทธิภาพในการอบแห้งกล้วยอยู่ที่ 14.09% ประสิทธิภาพการอบแห้ง (Drying Thermal Efficiency) เท่ากับ 13.86% ความหมายคือจากพลังงานทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่ระบบอบแห้ง มีเพียง 13.86% เท่านั้น

ที่ถูกนำไปใช้ระเหยน้ำออกจากกล้วยส่วนพลังงานที่เหลือประมาณ 86.14% สูญเสียไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร้อนสูญเสียผ่านผนังตู้อบ, ความร้อนที่ระบายออกไปพร้อมอากาศร้อน, ความร้อนสะสมในวัสดุของตู้อบ, ความร้อนที่ใช้เพิ่มอุณหภูมิของกล้วยก่อนเริ่มระเหยน้ำ หรือการ  สูญเสียจากพัดลมและอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.1.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดควบคุมอุณหภูมิ

อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (Set Point) = 40°C

บันทึกอุณหภูมิทุก 15 นาที เป็นดังตาราง

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและค่าคลาดเคลื่อน ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (MAE) เท่ากับ 0.24°C

จากนั้นสามารถนิยาม Control Efficiency Index ได้ เช่น

η = (1-MAEΔTallow)×100%

โดย

- η​ = ประสิทธิภาพการควบคุม (%)

- MAE = Mean Absolute Error

- ΔTallow​ = ค่าคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

ถ้ากำหนดให้ยอมรับได้ ±2°C

η = (1-0.242)×100%

η = 88%

ซึ่งหมายความว่าระบบสามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ใกล้ค่าที่ตั้งไว้ได้ด้วยประสิทธิภาพประมาณ 88%

4. สรุปและอภิปรายผล

4.1 อภิปรายผลการทดลอง

ผลการศึกษาสอดคล้องกับความสามารถลดความชื้นและค่า aw ของกล้วยน้ำว้าให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 ชั่วโมง โดยชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติมีความแม่นยำสูง (ประสิทธิภาพร้อยละ 88) สามารถรักษาอุณหภูมิได้นิ่งตามค่าที่ตั้งไว้ ช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายจากความร้อนที่เกินกำหนดอย่างไรก็ตาม ระบบมีประสิทธิภาพรวมร้อยละ 14.09 เนื่องจากมีความสูญเสียความร้อนร้อยละ 85.91 ไปกับผนังตู้อบ การระบายอากาศร้อนออก และความร้อนสะสมในโครงสร้าง แต่เนื่องจากแหล่งพลังงานหลักมาจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบนี้จึงยังมีความคุ้มค่าสูงในการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและยืดอายุอาหาร

4.2 สรุปผลการทดลอง

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ 40 องศาเซลเซียส สามารถอบแห้งกล้วยน้ำว้าได้ภายใน 5 ชั่วโมง โดยลดความชื้นลงเหลือร้อยละ 18.01 (Wet Basis) และลดค่ากิจกรรมของน้ำ (aw) เหลือ 0.60 ซึ่งช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ได้อย่างปลอดภัย โดยระบบมีประสิทธิภาพการอบแห้งรวมร้อยละ 14.09 และชุดควบคุมมีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิได้แม่นยำสูงถึงร้อยละ 88

ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาต่อยอดระบบโดยเพิ่มการประเมินสมรรถนะการควบคุมด้วยตัวชี้วัดมาตรฐาน (เช่น MAE, RMSE, Overshoot, Settling Time และ SD) เพิ่มการตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์และค่ากิจกรรมน้ำ (aw) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขยายการทดสอบกับผลผลิตหลากหลายชนิดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกันเพื่อประเมินการใช้งานจริง ตลอดจนพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและปรับค่าการควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบคลาวด์เพื่อรองรับการติดตามผลจากระยะไกล

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานชุดควบคุมอุณหภูมิและพลังงานลมสำหรับการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการพาความร้อนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยความอนุเคราะห์และคำชี้แนะของคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดจนได้รับการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่จากบริษัท เคเค อีโค่ ฟาร์มมิ่ง จำกัด จ.ลพบุรี

เอกสารอ้างอิง

ศศิธร ชั้นขจรกุล (2564). การทำแห้ง สืบค้นจากhttps://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210531160744_1_file.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

Allelco (2568). ระบบสั่งการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. สืบค้นจาก https://th.allelcoelec.com/blog/a-comprehensive-exploration-of-microcontroller-technologies-and-applications.html สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

Scimath (2562). หลักการทำงานของ Adruino. สืบค้นจาก https://www.scimath.org/article-technology/item/9815-arduino สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

SCMA (2568). หลักการทำงานของ Temperature Sensor. สืบค้นจาก https://scma.co.th/blog/post/working-principle-of- Thermocouple. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

Mobedi and ilis. (2023). การถ่ายโอนพลังงานความร้อน. สืบค้นจาก Fundamentals of HeatTransfer: An Interdisciplinary Analytical Approach | Springer Nature Link สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

Kakac Yenar and Pramuanjaroenkij (2014). การพาความร้อน. สืบค้นจาก Convective Heatransfer - 3rd Edition - Sadik Kakac - Yaman Yener – A สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วรรณุรักษ์ ช. (2567). การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/ สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

Jagrapan Piwsaoad (2024). การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/ สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

Energy and exergy analysis of solar drying systems for argiculyural products. (2024).สืบค้นจาก Energy and Exergy Analysis of Forced Convection Solar Drying of Allium Sativum With and With Out Sensible Heat Storage

Prasad Sarkar and Sethi. (2024). การอบแห้ง. สืบค้นจาก https://asmedigitalcollection.asme.org/  สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

Solar Drying Technology for Argicultural Products. (2023). เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร. สืบค้นจาก (PDF) A review of solar drying technology for agricultural produce. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569